建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项  目  名  称：   100t/a塑料粒加工建设项目

建设单位（盖章）：   湖南宇腾有色金属股份有限公司

编制日期：2013年12月

国家环境保护部制

项目名称：100t/a塑料粒加工建设项目

建设单位：湖南宇腾有色金属股份有限公司

评价单位：郴州市环境保护科学研究所

评价证书：国环评证乙字第2723号

法人代表：王昂

项目负责人：王丽琴  （第B27230040300号）

主要评价人员：

| 环 评 责 任 人 名 单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 从事专业 | 证书号 | 职 责 | 签字 |  |
| 施美兰 | 环境评价 | 环评岗证字第27230025号 | 编制 |  |  |
| 王丽琴 | 环境评价 | 环评工程师第B27230040300号 | 审核 |  |  |
| 王昂 | 环境评价 | 环评岗证字第B27230015号 | 审定 |  |  |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 100t/a塑料粒加工建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谢志刚 |  |  | 联 系 人 |  |  | 范朝彬 |  |  |  |
| 通讯地址 | 郴州市南岭大道湖南宇腾有色金属股份有限公司厂内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13975540846 |  | 传 真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 423000 |  |
| 建设地点 | 郴州市南岭大道湖南宇腾有色金属股份有限公司厂内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 补办 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C[4220]非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 500 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | —— |  |  |
| 总投资 （万元） | 8 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 2 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 25% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 塑料袋是日常生产、生活中的易耗品，中国每年都要消耗大量的塑料袋。塑料袋在为消费者提供便利的同时，若过量使用或回收处理不到位将造成严重的资源浪费和环境污染。特别是超薄塑料袋容易破损，大多被随意丢弃，成为“白色污染”的主要来源。湖南宇腾有色金属股份有限公司（以下简称宇腾公司）位于湖南省郴州市北湖区石盖塘镇工业小区，主要从事粗铅熔池熔炼—电解精炼及综合回收工程，公司每年产生155t原料包装袋（废旧编织袋）。宇腾公司为使公司的废旧编织袋资源化，于2011年12月在本厂内建设了100t/a塑料粒加工建设项目。本项目是将宇腾公司废弃的原料包装袋即废旧编织袋清洗粉碎，再通过高温造粒，形成塑料袋生产所需的原料，使规模化利用废旧编织袋变得可行，解决了废旧编织袋使用完后随意丢弃、掩埋造成的污染；为杜绝废旧编织袋随意丢弃和掩埋处理提供了一套可靠、可行的办法。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境保护分类管理名录》等法律法规要求，湖南宇腾有色金属股份有限公司于2014年3月委托郴州市环境科学研究所承担湖南宇腾有色金属股份有限公司100t/a塑料粒加工建设项目环境影响评价工作。我所接受委托后，组织有关技术人员进行资料收集和现场踏勘，在掌握了充分的资料数据基础上，按照《环境影响评价技术导则》相关标准和规范的要求，编制了本环境影响报告表。 二、项目概况 1.项目名称、地点、建设性质 ⑴项目名称：100t/a塑料粒加工建设项目 ⑵项目地点：郴州市南岭大道湖南宇腾有色金属股份有限公司厂内 ⑶建设性质：补办 2.工程内容及规模 本项目总投资8万元，占地面积500m2。项目利用宇腾公司厂内东南部闲置厂棚作为塑料粒加工的厂房及生产线，不新增建筑物。主要建筑包括生产车间、成品库、原料堆场、沉淀池等。生产车间位于本项目厂区中部，原料堆场位于生产车间北面，成品库位于生产车间南面。 表1 功能建筑一览表 序号; 产品名称; 规模; 结构; 备注. 1; 生产车间; 150m2; 钢架; 共用1个厂棚. 2; 成品库; 150m2; 钢架. 3; 原料堆场; 200; 钢架; 单独1个厂棚. 4; 沉淀池; 150m3³; 砖混; 3个，每个均为50m³. 表2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格（型号）; 数量. 1; 造粒机; 90KW-6; 1台. 2; 破碎机; /; 1台. 3; 切割机; /; 1台. 3.主要原料及产品 本项目主要是加工废旧编织袋生产塑料袋生产时所需的塑料粒，废旧编织袋主要是宇腾公司废弃的铅锌矿原料包装袋。原料种类、产品用途符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年第55号）、《废塑料回收与 再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）中的相关规定。 表3 项目原辅材料一览表 原料名称; 年耗量（吨）; 来源. 废旧编制袋; 155; 宇腾公司. 表4 项目产品一览表 产品名称; 年产量; 备注. 塑料粒; 100吨. 4.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员12人，采取一班制，每天生产8小时，年生产200天。 三、供电系统 本项目所需电由从湖南宇腾有色金属股份有限公司接入，采用现有供电线路。 四、给排水情况 （1）给水情况 项目给水由宇腾公司接入。 （2）排水情况 项目产生的废水主要为清洗废水和生活废水。清洗废水经级沉淀池处理后循环使用,无工业废水外排；生活污水依托宇腾公司的生活废水处理设施处理达标后外排南岭大道污水管网，进入郴江河。本项目生活污水相对于已获得环评批复的工程没有变化，本次评价不再分析。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为补办项目，主要原有污染物有造粒时产生的有机废气、沉淀池底泥、废过滤网片和各种机器设备产生的噪声。目前本项目有机废气经水洗后直接外排，沉淀池底泥送至宇腾公司粗铅熔炼池熔炼—电解精炼及综合回收工程综合利用，废过滤网片采用焚烧处理，各机械设备采用减震措施来降低噪声。 水洗不能有效净化有机废气；废过滤网片采用焚烧处理，产生二次污染。因此，本环评建议建设方应严格按照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）、《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年第55号）的相关要求处理项目产生的污染物，废气采用集气罩收集后经活性炭吸附装置处理，废过滤网片交由有资质单位处理，建设方不得采用焚烧方式处理。 本项目位于湖南省郴州市北湖区石盖塘工业小区湖南宇腾有色金属股份有限公厂区东南部，项目北面100m处为宇腾公司生产区、南面为空地、西面20m处为宇腾公司办公楼、西北面100m处为郴州市北湖区大家洗涤中心、东面为空地。区域内主要环境问题为宇腾公司生产时产生的废气、噪声、废水、固体废物、西北面郴州市北湖区大家洗涤中心产生的洗涤废水、设备噪声及西面南岭大道产生的交通噪声及扬尘。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 北湖区位于湖南省东南、郴州市中部，南岭中段骑田岭北麓，其地理坐标为：东经112°41′34″~113°05′11″，北纬25°25′53″~25°53′49″。东、北与苏仙区毗邻，西同桂阳县交界，南接临武、宜章县。北湖区区位优越，交通便捷，京广铁路、京广高速铁路、郴嘉铁路、京珠高速公路、107国道、郴资桂高等级公路、厦蓉高速公路等公路陆续建成，贯穿全境，是湘南的交通枢纽和物质集散地。 本项目位于郴州市南岭大道湖南宇腾有色金属股份有限公司厂内，地理坐标为东经112°58′59″，北纬25°41′25″。具体地理位置详见附图一。 2、地形地貌 - 北湖区地形呈东北向长条形，为丘陵地貌。地势西南高，东北低，呈阶梯状倾斜。地貌以山地为主，山地、丘陵面积占全区总面积的77.2%。 3、气候气象 - 北湖区居亚欧大陆东南部，南向太平洋，距南海仅400余公里，受东南亚季风环流的影响，属大陆性中亚热带季风湿润气候。区内具有三个特点：第一，光、热、水资源丰富，且三者高值基本同步。第二，年内和年际气候变化大。年内四季气候变化的一般规律是：春暖多变日照少，夏热前涝后多旱，初秋湿热晚秋凉，冬有霜雪严寒短。气候的年际变化大。第三，山区气候与丘陵区、城区明显不同。 - 据郴州北湖区气象站多年资料统计，平均太阳辐射量7550瓦/cm2，年平均温度为17.8℃，年平均降雨181.1天，年均降雨量为1545.4mm，年均日照数1644小时，年均相对湿度79.8%，年均蒸发量1601mm，无霜期290天，年均风速1.6m/s，常年主导风为北风，年频率14.5%，年静风频率41.5%。 4、水文 区域主要地表水为郴江，属东江一级支流，发源于北湖区江口乡狗肚山，于浪石河口向西行约260m流入郴州市，在郴州市内曲折行35.42km至秧溪水（俗称西河）口，纳东南来的秧溪水，再向东北行约1.3km于桥口镇瓦窑坪村汇入东江。 - 郴江全长73.48km， 总流域面积778.75Km2，坡降3.75‰，总落差982m，河口海拔108m,大小支流13条。郴江流域多年平均降水量1507.7mm,水面蒸发量多年平均1495.5mm。多年平均年径流量为3.216亿m3，一般4-6月流量最大，达16.78-19.87m3/s,10月-翌年2月最小，多年平均流量为9.97m3/s,枯水季节平均流量为1m3/s，洪峰一般出现在6月或8月。 - 本项目纳污水体为郴江。 5、动植物 - 北湖区属亚热带绿阔叶林区，植被种类繁多，有乔木树种94科319种，用材树种主要有杉木、马尾松、湿地松、梓木、樟树、竹、枫香、栎、槠栲、楠竹等；灌木林主要有油茶、桎木、杜鹃、栓木、盐肤木等；经济林主要有：板栗、萘李、梨、桃、柑桔、猕猴桃、柚等；草本植物主要有：五节芒、铁芒萁、蕨类等，丘陵区以松、油茶等常绿树种居多；中低山区除杉、松、竹外，有樟、橡、楠、稠、栎、栲等树种。 - 境内珍稀动物少，多为华南区系和西南区系的种类，兽类主要有：野猪、麂、毛獐、华南兔、鼬獾、黄鼠狼、银星竹鼠、刺猬、果子狸、穿山甲、松鼠等，大型兽类主要有：水鹿、山羊、山牛等；鸟类主要有：喜鹊、竹鸡、画眉、山雀、麻雀、鹰、猫头鹰、猴面鹰、啄木鸟、白头翁、白鹭、池鹭、黄鹂、红嘴喜鹊等；两栖爬行类主要有：青蛙、泥蛙、虎纹蛙、眼镜蛇、银环蛇、竹叶青、五步蛇、菜花蛇、乌梢蛇、滑鼠蛇、赤链蛇等。 本项目建设区域为闲置厂棚，区域内无自然植被及野生动物。

建设项目所在地自然环境社会环境简况（续）

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等) - 1、概况 - 北湖区位于湖南省东南，郴州市的中心城区，辖7个街道、4个镇、4个乡、1个市经济开发区，总面积826.8平方公里，总人口36.11万。下辖鲁塘镇、石盖塘镇、华塘镇、保和镇、芙蓉乡、月峰瑶族乡、大塘瑶族乡、人民路街道、燕泉街道、北湖街道、下湄桥街道、骆仙街道、郴江街道、增福街道，一个经济开发区。本项目位于郴州市南岭大道湖南宇腾有色金属股份有限公司厂内，属北湖区管辖。 - 2、经济发展 2012年，全区实现生产总值232.05亿元。按可比价计算，比上年增长11.4%；按常住人口计算，人均GDP为54548元，增长10.4%；按美元汇率，折合人均GDP8678美元。其中，第一产业增加值7.94亿元，比上年增长4.4%；第二产业增加值87.12亿元，比上年增长12.9%；第三产业增加值136.99亿元，比上年增长10.9%。三次产业结构由上年的3.7：37.6：58.7发展为3.4：37.5：59.1。 - 全区城镇新增就业人数6173人，其中：下岗失业人员再就业人数4144人，城镇零就业家庭动态就业援助率达到100%，年末农村劳动转移就业人员2644人，年末城镇登记失业率控制在3.95%以内。 - 3、工业 全区全部工业增加值72.88亿元，比上年增长13.2%。其中，规模以上工业增加值达70亿元（含市直单位），比上年增长10.2%；其中非公有制工业增加值29.11亿元，增长14.9%。在规模以上工业中，轻工业增加值31.1亿元，增长5.2%；重工业增加值38.9亿元，增长14.3%；大中型工业增加值55.2亿元，增长12.6%；园区工业增加值3.9亿元，增长9.2%；高技术产业增加值17.93亿元，增长16.8%；高耗能工业增加值20.71亿元，增长13.4%。全区规模工业增加值能耗0.21吨标准煤/万元，比上年下降16%，万元规模工业增加值能耗下降率为14.3%。 全区规模以上工业产品产量中：卷烟169.3亿支，饲料26.7万吨，白银352吨，铅10.03万吨，水泥141.14万吨，平板玻璃286.13万重量箱。 全区规模以上工业产品销售率为95.4%；盈亏相抵后实现利润总额15.26亿元，实现利税24.9亿元，分别增长7%和4.4%。 - 全社会建筑业增加值14.24亿元，比上年增长11.4%。具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业房屋建筑施工面积348万平方米，增长25.2%；房屋建筑竣工面积134万平方米，增长22.9%。 4、教育 全区建设义务教育合格学校2所，中心城区新增义务教育学位3600个。全区共有普通中学27所，小学28所，幼儿园113所，中等职业学校2所。全区共有教职工6964人，其中普通中学教职工3078人，普通小学教职工1288人，幼儿园教职工2064人，中等职业学校教职工534人；全区共有在校学生102615人，其中普通中学在校学生27621人，普通小学在校学生48027人，在园幼儿18652人，中等职业学校在校学生8315人。全区适龄儿童入学率100%，小学、初中入学率及毕业率均达100%。全区共有各类民办学校6所，民办学校在校学生9542人。 5、文化、卫生和体育 全区共有艺术表演团体72个、文化馆1个、公共图书馆1个、博物馆1个、乡镇街道综合文化站16个、群众艺术馆1个、新建农家书屋21家，免费送戏下乡57场。 全区共有医疗卫生机构（包括诊所、卫生室、医务室）338个。其中，医院26个、卫生院14个、妇幼保健院1个、专科疾病防治院1个。全区医疗卫生机构共有床位4416张，卫生技术人员5612人，其中执业（助理）医师2117人，注册护士2568人。 年末全区共有体育场馆34个，各种训练房36个，开展全民健身项目4项次，全民健身运动参加人数12.8万人，新建农民体育健身工程行政村7个。 - 据调查，拟选址用地周围1km内无自然保护区、风景名胜区和文物保护区。 区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表5： 表5 本区域环境功能区划表 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-1996）及其2000年修改单中的二级标准. 2; 声环境功能区; 执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类环境噪声限值. 3; 水环境功能区; Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否三河、三湖、两控区; 是两控区. 11; 是否水库库区; 否. 12; 是否污水处理厂集水范围; 否. 13; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否.

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境） 郴州市北湖区大家洗涤中心位于湖南省郴州市北湖区石盖塘镇工业小区湖南宇腾有色金属股份有限公司厂内，本项目西北面100m处。2013年7月至今，本区域内未新增产生废气、废水、噪声等污染物的项目。本次环评引用《郴州市环保局北湖区大家洗涤中心年清洗100万套布草建设项目环境影响报告表》中的环境质量监测数据。 1、环境空气质量 郴州市环保局北湖分局环境监测站于2013年7月27日～29日在郴州市北湖区大家洗涤中心办公楼进行了环境质量监测，监测结果见表6： 表6 大气环境监测结果 单位：mg/m3 监测点; 监测时间; TSP日均值; SO2日均值. 洗涤中心办公楼; 2013年7月27日; 0.19; 0.11. 2013年7月28日; 0.19; 0.11. 2013年7月29日; 0.20; 0.12. 《环境空气质量标准》及2000年修改单中的二级标准; 0.3; 0.15. 上数据表明本区域环境空气质量中各监测因子符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及2000年修改单中的二级标准值，区域环境空气质量较好。 2、声环境质量 郴州市环保局北湖分局环境监测站于2013年7月27日对郴州市北湖大家洗涤中心场界东南西北处声环境进行了监测，监测结果见表7： 表7 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测时间; Leq; L10; L50; L90; 主要声源. 郴州市北湖区大家洗涤中心场界东; 2013年 7月27日; 昼; 51.6; 53.6; 48.2; 45.9; 环境噪声. 夜; 45.5; 47.0; 43.1; 42.5. 郴州市北湖区大家洗涤中心场界南; 昼; 52.0; 53.8; 50.4; 48.1; 环境噪声. 夜; 45.6; 46.8; 43.3; 41.5. 郴州市北湖区大家洗涤中心场界西; 昼; 51.8; 53.9; 49.5; 47.6; 环境噪声. 夜; 46.8; 48.1; 44.2; 43.8. 郴州市北湖区大家洗涤中心场界北; 昼; 52.1; 53.6; 50.1; 48.8; 环境噪声. 夜; 45.2; 47.4; 43.3; 41.7. 《声环境质量标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间≤60dB 夜间≤50dB. 以上监测结果可知，噪声监测值达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准（昼：60 ，夜：50），区域声环境质量良好。 3、地表水环境质量 本次环评采用郴州市环境监测站《郴州市2012年10月地表水季报断面监测数据》中郴江海泉村监测断面的监测数据，具体监测结果如下： 表8 郴州市2012年10月地表水季报断面监测数据 单位：mg/L( pH除外) 监测断面; 监测时间; 监测项目及结果. 水温 (℃); pH; 溶解氧; CODMn; 化学需氧量; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. 海泉村; 2012.10.8; 21; 7.43; 6.9; 4.6; 5.00L; 1.3; 0.941; 0.1; 0.03. 超标倍数; —; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 评价标准 GB3838-2002III类; 6-9; ≥5; —; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; 0.05. 监测结果表明，郴江海泉村监测断面中各监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准要求，区域地表水环境较好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表9 主要环境保护目标 - 环境要素; - 环境敏感点 - （保护目标）; - 方位、距离; - 规模; - 保护级别. - 水环境; - 郴江河; - 东面 2km; - 小河; - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. - 大气环境; - 宇腾公司办公楼; - 西面 20m; - 100人; - 《环境空气质量标准》（GB3095-1996及2000年修改单）二级标准. - 宇腾公司生产区; - 北面100m; - —. - 郴州市北湖区大家洗涤中心; - 西北面100m; - —. - 声环境; - 宇腾公司办公楼; - 西面 20m; - 100人; - 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. - 宇腾公司生产区; - 北面100m; - —. - 郴州市北湖区大家洗涤中心; - 西北面100m; - —.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－1996）及2000年修改单中的二级标准； 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准； 3、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准； 2、废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）一级标准； 3、噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准； 4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | —— |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（营运期）： 项目生产工艺流程如下： 破碎 清洗 噪声、废水 噪声 噪声、固废 清洗 挤塑成型 切割 成品 废水 废气 图1 工艺流程图 清洗：将废弃的废旧编织袋进行机械清洗，去除编织袋中夹带的铅锌精矿； 破碎：破碎机对编织袋进行破碎； 挤塑成型：将再次清洗的已破碎的编织袋加热熔化挤压成型，制成塑料丝； 切割：成型塑料丝经水冷却，由切割机进行切割成粒，得到产品。 二、主要污染工序 (一) 施工期污染工序 本项目利用宇腾公司现有闲置厂棚，施工已完成，在此不做施工期分析。 （二）营运期污染工序 1、大气污染工序 本项目主要大气污染为有机废气、粉尘和汽车尾气。 （1）有机废气、粉尘 本项目所使用原料的主要成分为聚丙烯。聚丙烯加热到164℃时，会分解总挥发性有机化合物（TVOC），其制品有独特的气味。本项目有机废气产量较少，无法定量计算，其主要影响范围为生产车间。本项目采用将挤塑成型产生的有机废气经水洗后外排的处理措施。在破碎边角料过程中会产生少量的粉尘，产生量约0.1t/a。 （2）机动车运行时产生的尾气 根据建设单位提供的资料，本项目原料直接由宇腾公司铅锌矿原料硼人工托运至本项目原料棚。出入本项目及在项目内行驶的机动车主要为：成品运输车（为10t/车），成品每年需要运输10车次。机动车在项目内缓慢行驶，车速一般为5～15km/h，此时排放的大气污染物主要为NOX、CO、HC。建设方在废塑料包装运输过程中应按照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）的要求对废塑料进行包装，同时运输过程中不得超高、超宽、超载运输，应采用封闭式集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输。 成品运输车为大型车辆，在项目内的平均行驶距离约50m。根据有关研究结果，机动车运行时的污染物系数见表10。 表10 机动车运行时污染物排放系数 [单位：g/(辆·km) 车型; NOx; CO; HC. 小型车（包括轿车、出租车等）; 2.2; 17.8; 3.5. 中型车（包括小货车、面包车等）; 2.4; 19.6; 3.9. 大型车（客车、大货车、大旅行车等）; 3.9; 31.2; 6.1. 综合以上车流量、行驶距离、车型分布等因素，计算得出本项目污染物排污量，详见表11。 表11 建设项目区内汽车尾气污染物排放量 污染物; NOx; CO; HC. 年排放量（g/a）; 1.95; 15.6; 3.05. 2、水污染工序 项目员工由生活污水依托宇腾公司现有生活废水处理设施，本次评价不再分析。本项目生产废水主要为清洗废水。清洗废水经厂内中部3个容积均为50m³的沉淀池沉淀后循环使用，每天补充新水4t。 3、噪声污染工序 项目生产时，破碎机、造粒机和切割机的运行会产生机械噪声，噪声源声级强度约70~80dB(A)。同时进出项目区内的机动车也会产生一定的交通噪声。 表12 项目各声源声级强度及声源距厂界距离 声源; 破碎机; 造粒机; 切割机. 规格（型号）; /; 90KW-6; /. 数量; 1台; 1台; 1台. 声级强度dB(A); 70-80; 70-80; 70-80. 距厂界距离（m）; 10; 10; 10. 4、固体废弃物产生工序 项目固体废物主要有：沉淀池底泥、边角废料、废活性炭及废过滤网片。 沉淀池底泥主要是铅锌矿，产生量约50t/a，每天定时清理，运至宇腾公司粗铅熔炼池熔炼—电解精炼及综合回收工程综合利用。 项目生产过程中产生的边角废料经破碎后重新回收利用于生产，产生量为1t/a。 项目废气吸附装置每年产生0.1t废活性炭， 造粒机每年产生废过滤网片0.2t。。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎机 造粒机 | 粉尘、TVOC | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 清洗废水 | SS、铅、锌 | 150m3/d | 循环使用 |
| 固体废物 | 造粒 | 边角废料 | 1t/a | 回收利用 |
|  | 废气处理 | 活性炭 | 0.1 t/a | 交由有资质的单位处理 |
|  | 造粒机 | 废过滤网片 | 0.2 t/a | 交由有资质的单位处理 |
|  | 沉淀池 | 铅锌矿底泥 | 50t/a | 由宇腾公司综合利用 |
| 噪 声 | 营运期主要为各类生产设备产生的机械噪声，如造粒机、破碎机、切割机等。噪 声值在70-80dB(A)之间。 |  |  |  |
| 其它 | － |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目施工对生态环境的影响已结束，场地范围内有绿化带，场地内绿化效果较好，项目产生的废水、废气、噪声及固废经过处理后，对周围生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目利用宇腾公司现有闲置厂棚，施工已完成，在此不做施工期分析。 营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）异味、粉尘 本项目所使用原料的主要成分均为聚丙烯。聚丙烯加热到164℃时，分解产生TVOC，有异味。本项目现将挤塑成型产生的有机废气经水洗后外排，不能有效净化产生的有机废气。 按照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）、《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年第55号）的相关要求，本环评建议在造粒机上设集气罩，将产生的有机废气集中收集后经活性炭吸附装置处理后经15m排气筒排放。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，收集有机废气一般用柱状炭，尺寸在4~7mm，空塔风速为0.5~2m/s，炭层高度为0.5~1.5m。另外本项目运行时，应当加强设备的维护管理，保持设备密封的完好性；本项目有机废气经活性炭吸附处理后，将有效减少异味。同时，建设方应提高员工的操作技能，加强员工的管理、教育，要求员工作业时佩戴防护口罩，作业完成后应加强室内通风，保持室内空气流畅等措施。通过区域扩散后对周围空气环境质量影响不大。 破碎机破碎原料及边角废料时会产生含有塑料尘粒的粉尘，年产生量约0.1t/a，因本项目破碎原料为湿式性，边角废料为固体，破碎时产生的粉尘主要在破碎机旁，可以自然沉降，对周围环境空气质量影响较小。 （2）汽车尾气 根据建设单位提供的资料，本项目原料直接由宇腾公司铅锌矿原料硼人工托运至本项目原料棚。出入本项目及在项目内行驶的机动车主要为：成品运输车（为10t/车），成品每年需要运输10车次。机动车在项目内缓慢行驶，车速一般为5～15km/h，此时排放的大气污染物主要为NOX、CO、HC。 建设单位应加强进出机动车的管理，安排、管理停车的泊位顺序，机动车泊位后需关掉引擎，减少机动车尾气的产生。本项目产生的机动车尾气浓度及排放量均很少，经大气扩散后，不会对周围环境空气产生明显影响。 2、水环境影响分析及对策措施 本项目产生的废水为清洗废水。 本项目原材料清洗工序需用水150m3/d，其中在清洗处理过程中损耗水4t/d，这部分废水中的污染物主要为SS、铅、锌等。该厂从经济和环保的角度考虑，将这部分废水沉淀后循环使用，不外排，不会对地表水环境造成污染。另外需补充新鲜用水4t/d。 本环评建议，公司塑料清洗废水应严格按照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）、《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年第55号）的相关要求进行处理，禁止使用有毒有害的化学清洗剂。 3、声环境影响分析及对策措施 项目生产时，破碎机、造粒机、切割机进行时产生的噪声源声级强度约70~80dB(A)。本项目设备在选型上均采用低噪声设备，同时对噪声设备采用了减振等措施来降低项目设备噪声产生的影响。为减少对周围环境的影响，本环评建议建设单位应该做到以下几点措施： ① 对于机动车的噪声治理：建设单位应加强项目内机动车的交通管理，合理安排机动车的泊位顺序，做好项目内的交通疏导和人员管理，保持项目内车流畅通；项目内禁鸣喇叭，以减少产生噪声污染的机会。 ② 生产时间安排：项目的工作时间安排在8:00~12:00、14:00~18:00，禁止夜间生产、装卸料等。 经上述措施处理后，本项目产生的机械噪声、交通噪声对周边声环境保护目标的影响可控制在人体接受范围内，项目四周边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区排放限值的要求，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)，不会对周围环境产生不良影响。 4、固体废物环境影响分析及对策措施 项目固体废物主要有：沉淀池底泥、边角废料和废活性炭。 沉淀池铅锌矿每天定时清理，送往宇腾公司粗铅熔池熔炼—电解精炼及综合回收工程进行综合回收，不会对周边环境造成影响。 项目生产过程中产生的边角废料产生量为1t/a，经破碎后回收利用于生产，不外排。 项目废气吸附处理产生少量的废活性炭及造粒机产生的少量废过滤网片。建设单位现采用焚烧方式处理废过滤网片，产生二次污染，对周边环境有影响。本环评建议，企业定期收集废活性炭及废过滤网片交由有资质的单位处理。 所有固体废物均得到妥当处置，不外排，不会对环境造成不利影响。 5、清洁生产 清洁生产是实现对生产全过程控制，使生产过程中资源和能源得到最大限度的利用，降低废物产生量，减少对环境的危害。开展清洁生产是实现可持续发展战略的需要，是控制环境污染的有效手段，可大大减轻末端治理的负担，是提高企业市场竞争力的最佳途径。因此企业要大力推行清洁生产，减少污染物排放量，制定有效可行的环保规章制度。建议重点开展如下清洁生产内容： （1）包装的过程中尽量选择简单的包装形式，合理设计产品包装形式，并采用成熟的包装系统保证包装物按需使用，将包装废物降低至最低水平。 （2）生产过程中尽量节约用水和用电，减少能源损耗。 （3）加强对员工的培训和管理，建立健全的环境管理制度，加强现场管理；采取有效措施不断提高资源利用率、减少污染物产生量。 6、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目生产类别、生产规模、生产工艺和产品等均不在“限制类”和“淘汰类”之列，本项目利用宇腾公司原料包装袋，未利用《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）、《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年第55号）中禁止加工及利用的原料，符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类生产项目。根据国发〔2005〕40 号“促进产业结构调整暂行规定”，从其环保等方面分析可知，项目符合国家有关法律、法规和政策规定，该项目符合产业政策。 7、选址合理性分析 本项目位于郴州市南岭大道湖南宇腾有色金属股份有限公司厂内，项目南西面20m为宇腾公司办公室，西北面100m为郴州市北湖区大家洗涤中心，北面100m处为宇腾公司生产区。本项目是以洗、碎、造粒、简易包装为主的塑料加工项目，项目利用郴州市南岭大道湖南宇腾有色金属股份有限公司厂内闲置厂棚，属剩余厂房资源的有效利用，项目建设用地完全符合土地利用规划要求；工业规划区内水、电、暖供应有保障，相应的配套设施齐全，地理位置优越，交通发达。该项目厂区附近无风景区和文物古迹、生态脆弱带等，对环境和生态影响较小；故本项目选址是合理的。 8、环保投资估算 本项目总投资8万元，其中环保投资估算为2万元，约占工程总投资的25％。各项环保治理措施及投资如表13： 表13 工程环保投资一览表 序号; 内容; 环保措施; 投资（万元）; 备注. 1; 废气治理; 集气罩集中收集+活性炭吸附装置处理（尺寸4~7mm，空塔风速0.5~2m/s，炭层高度0.5~1.5m ）+排气筒（15m）; 1.1; 环评建议新增. 2; 废水治理; 沉淀池（3 x 50m3）; 0.8; 已有. 3; 噪声治理; 基础减振; 0.1; 已有. 4; 环保设施投资合计; 2. 9、“三同时”验收 该项目所涉及到的各项环保措施必须按照“三同时”的要求落实到位，各项环保措施“三同时”验收项目见下表14。 表14 本项目“三同时”验收一览表 类型; 污染物; 验收项目措施; 预期治理效果. 废气; 有机废气; 集气罩+活性炭吸附（尺寸4~7mm，空塔风速0.5~2m/s，炭层高度0.5~1.5m ）+排气筒（15m）; 达标排放. 废水; 清洗废水; 沉淀池（50X3m3）; 循环利用. 噪声; 各噪声设备; 底部设减振垫; 厂界达标. 固废; 边角废料; 回收利用; 避免二次污染. 沉淀池底泥; 运至宇腾公司粗铅熔炼池熔炼—电解精炼及综合回收工程回收利用. 废活性炭; 收集后交由有资质单位处理. 废过滤网片; 收集后交由有资质单位处理.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 塑料熔融 | TVOC | 集气罩集中收集，活性炭吸附 | 达标排放 |
| 水污染物 | 清洗废水 | SS、铅、锌 | 沉淀后循环利用，不外排 | / |
| 固体废物 | 造粒 | 边角废料 | 回收利用 | 避免二次污染 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 交由有资质单位处理 |  |
|  | 造粒机 | 废过滤网片 | 交由有资质单位处理 |  |
|  | 沉淀池 | 铅锌矿泥 | 运至宇腾公司粗铅熔炼池熔炼—电解精炼及综合回收工程综合利用 |  |
| 噪声 | 选用低噪声设备，对生产设备进行合理布局，噪声设备底部安装减振垫，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | —— |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果: 绿化美化是环境保护的重要内容之一。环评要求对厂区进行合理绿化，使绿化率达到20%。 建设单位应利用厂内空地积极开展绿化工作，具体要求如下： a、在厂址厂界四周选用滞留能力强的树种，如梧桐、松柏、毛白杨等种植，既可绿化美化环境，又可起到抑尘及降噪的作用； b、公路至厂区道路两侧，种植绿色高大树木，减少扬尘。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

结论: 1、项目概况 湖南宇腾有色金属股份有限公司投资8万元在郴州市南岭大道湖南宇腾有色金属股份有限公司厂内建设年产100t塑料粒项目，主要是将宇腾公司原料包装袋——废旧编织袋加工成塑料粒。 2、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》(2013修正)本项目生产类别、生产规模、生产工艺和产品等均不在“限制类”和“淘汰类”之列，本项目利用宇腾公司原料包装袋，未利用《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）、《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年第55号）中禁止加工及利用的原料，符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类生产项目。根据国发〔2005〕40 号“促进产业结构调整暂行规定”，从其环保等方面分析可知，项目符合国家有关法律、法规和政策规定。该项目符合产业政策。 3、区域环境质量现状结论 根据郴州市环保局北湖分局环境监测站2013年7月27-29日的监测，项目周围环境空气质量达到《空气环境质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，区域环境空气质量较好；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域声环境质量良好。根据郴州市环境监测站《郴州市2012年10月地表水季报断面监测数据》中郴江海泉村监测断面的监测数据，郴江河海泉村以上断面水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准，区域地表水环境较好。 4、运营期环境影响分析结论 （1）废气 本项目造粒工序会产生有机废气，环评建议由集气罩集中收集，活性炭吸附处理后经15m高排气筒高空排放，将对周围环境影响较小。 加强进出机动车的管理，安排、管理停车的泊位顺序，机动车泊位后需关掉引擎，减少机动车尾气的产生。本项目产生的机动车尾气浓度及排放量均很少，经大气扩散后，不会对周围环境空气产生明显影响。 （2）废水 本项目产生的废水为清洗废水。 清洗废水中的污染物主要为SS、铅、锌，经沉淀后全部循环使用，不外排。 （3）噪声 项目主要噪声为破碎机、切割机和造粒机运行时产生的设备噪声及项目内的机动车噪声。采用低噪声机械设备并采取减振等治理措施和加强对进出机动车的管理后，项目四周边界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区排放限值的要求，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)，不会对周围环境产生不良影响。 （4）固体废物 本项目所产生的固体废物主要有沉淀池铅锌矿底泥、边角废料、废活性炭和废过滤网片。 边角废料经破碎后重新回收利用于生产，不外排。沉淀池铅锌矿底泥每天定时清理，送往宇腾公司粗铅熔炼池熔炼—电解精炼及综合回收工程综合利用。废气吸附处理产生的废活性炭及造粒机产生废过滤网片交由有资质的单位处理。 采用以上措施，本项目固体废弃物不会对周围环境造成明显不良影响。 （5）总结论 综上所述，湖南宇腾有色金属股份有限公司100t/a塑料粒加工建设项目符合国家产业政策，若严格执行有关环保法律法规、“三同时”制度、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）和《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年第55号）的相关要求，认真落实本报告中提出的各项污染防治措施，各污染物经治理后实现达标排放，不对周边环境造成影响，同时获得经济、社会和环保效益的协调发展。则本项目建设在环境保护方面是可行的。 建议: 1、建设单位应加强环境管理，切实贯彻报告表中提出的污染治理措施，严格执行国家和当地的环境保护法规，杜绝事故排放的发生。 2、加强职工安全生产及教育，提高职工环保意识，严格生产管理。 3、建议造粒工序产生的有机废气由集气罩集中收集，活性炭吸附处理后经15m高排气筒高空排放；禁止焚烧方式处理废过滤网片。 4、严格按照《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）、《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年第55号）的相关要求组织本项目的生产和产品外售工作。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：  郴州市环境保护科学研究所                           填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 100t/a塑料粒加工建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 郴州市南岭大道湖南宇腾有色金属股份有限公司厂内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  | 年产100t塑料粒 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新 建 √ 补办 □ 改 扩 建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | C[4220]非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境保护管理类别 |  |  |  | □编 制 报 告 书 √编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 2 |  |  |  | 所占比例 |  |  | 25% |  |
|  | 立项部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 立项时间 |  |  |  |  |
|  | 报告表审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 13975540846 |  |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  | 郴州市环境保护科学研究所 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 0735-2819228 |  |
|  | 通讯地址 |  | 湖南宇腾有色金属股份有限公司厂内 |  |  |  | 邮政编码 |  | 423000 |  |  |  |  | 通讯地址 |  | 郴州市青年大道316号 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 423000 |  |
|  | 法人代表 |  | 谢志刚 |  |  |  | 联系人 |  | 范朝彬 |  |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字第2723号 |  |  |  | 评价经费 |  |  | - |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气：GB3095-96二级 地表水：GB3838-2002Ⅲ类 地下水：/ 环境噪声： GB3096-2008 2类 海水： / 土壤： / 其它：/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □饮用水水源保护区 □自然保护区 □风景名胜区 □森林公园 □基本农田保护区 □生态功能保护区 □ 水土流失重点防治区 □生态敏感与脆弱区 □人口密集区 □重点文物保护单位 √三河、三湖、两控区 □三峡库区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  | 本工程（拟建） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建） |  |  |  |  |  | 区域平衡替代削减 量 |
|  |  |  | 实际排 放浓度 | 允许排 放浓度 | 实际排 放总量 | 核定排 放总量 |  | 预测排 放浓度 |  | 允许排 放浓度 | 产生量 |  | 自身 削减量 |  | 预测排 放总量 |  | 核定排 放总量 | “以新带老”削减量 | 预测排 放总量 |  | 核定排 放总量 | 排放增减量 |  |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固体废物* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、*为“十五”期间国家实行排放总量控制的污染物

2、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

| 序号 | 附图名称 |
| --- | --- |
| 附图1 | 项目地理位置图 |
| 附图2 | 项目平面布置图 |
| 附图3 | 项目四置图 |
| 附图4 | 项目水系图 |
| 附件1 | 项目委托书 |
| 附件2 | 关于湖南省郴州市宇腾化工有限公司粗铅熔炼池熔炼—电解精炼（8万吨/年）及综合回收工程环境影响报告书 |
| 附件3 | 郴州市宇腾化工有限公司粗铅熔炼池熔炼—电解精炼（8万吨/年）及综合回收工程验收意见 |

附图1  项目地理位置图

原料堆

沉淀池

生产区

沉淀池

沉淀池

成品库

附图二   项目平面布置图

北

宇腾公司产生区

郴州市北湖区大家洗涤中心

100m

100m

项 目 所 在 地

20m

空地

项目现状图

空地

宇腾公司办公楼

附图3   项目四置图

项目所在地

附图4  项目水系图