湖南宇腾有色金属股份有限公司

年产8万吨电解铅项目原料变更

环境影响说明

（报批稿）

湖南有色金属研究院

二〇二〇年三月

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  |  | 湖南宇腾有色金属股份有限公司年产8万吨电解铅项目原料变更 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 |  |  | 环境影响说明 |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 建设单位（签章） |  |  | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 |  |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 主管人员及联系电话 |  |  | 贾继平13135051818 |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 主持编制单位名称（签章） |  |  | 湖南有色金属研究院 |  |
| 社会信用代码 |  |  | 91430000444885233P |  |
| 法定代表人（签字） |  |  |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 编制主持人及联系电话 |  |  | 陈燎原15607312801 |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 信用编号 |  | 签字 |  |
| 陈燎原 | BH015786 |  |  |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 信用编号 | 主要编写内容 |  | 签字 |
| 陈燎原 | BH015786 | 总则、 现有工程概况、变更工程概况、 工程分析、总量控制、环境管理与监测计划、项目变更可行性分析、结论与建议 |  |  |
| 王英 | BH022418 | 环境质量现状调查与评价、 环境影响预测与评价、污染防治措施可行性分析、环境风险分析、环境经济损益分析 |  |  |
| - 参与编制单位和人员情况 |  |  |  |  |

湖南宇腾有色金属股份有限公司年产8万吨电解铅项目原料变更

环境影响说明  环评报批修改说明

根据专家评审意见，本环境影响说明做了如下修改，修改的地方在报告正文中用下划线标识：

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核实项目原料变更前后主要重金属元素平衡，分析重金属投入量变化对工程产品方案、污染物防治措施及污染物排放指标的变化情况。 | P44，已核实主要重金属平衡，分析了重金属投入量变化对工程P37产品方案、污染物防治措施及P52污染物排放变化情况（三本账）。 |
| 2 | 结合原料变更后的原料含水率、理化性质等，进一步细化变更后含铅废渣原料堆存场地设置的位置、库容、周转周期，及其防雨、防风、防渗等环保设施。 | P32，2.4.3，细化说明现有含铅废渣原料及自产固废的堆存场地库容、周转周期，及其防雨、防风、防渗等环保设施设置情况。 结合原料变更后的原料含水率、理化性质等，P70,7.3.3,进一步细化了变更后含铅废渣原料堆存场地设置的位置、库容、周转周期，及其防雨、防风、防渗等环保设施。 |
| 3 | 完善项目环保措施可行性分析，补充还原炉、烟化炉臭氧脱硝具体工艺流程，明确臭氧脱硝工艺的废水、固废的产排情况，结合同类工程运行实际，进一步分析臭氧脱硝的技术经济可行性。 | P65,7.1，完善了项目环保措施可行性分析，补充还原炉、烟化炉臭氧脱硝具体工艺流程，明确臭氧脱硝工艺的废水、固废的产排情况，结合同类工程运行实际，进一步分析了臭氧脱硝的技术经济可行性。 |
| 4 | 完善项目环境保护目标分布图表，结合区域土地利用规划，进一步完善区域土壤质量现状评价。 | P61,5.5结合评价区历史土壤环境质量调查资料及区域土地利用规划，进一步完善了区域土壤质量现状评价。 |

目录

概述	I

1.	总则	1

1.1.	项目由来	1

1.2.	编制依据	2

1.3.	评价标准	4

1.4.	评价等级及评价范围	7

1.5.	环境保护目标	10

2.	现有工程概况	13

2.1.	现有工程基本情况	13

2.2 公用工程	15

2.3 现有工程生产工艺	15

2.4 现有工程污染源分析	26

2.5 现有工程排污汇总	33

2.6 现有工程历次环评批复落实情况及存在的问题	34

2.7现有工程污染物排放总量情况	36

3.	变更工程概况	37

3.1.	变更工程基本情况	37

3.2.	公用工程	37

3.3.	主要生产设备	38

3.4.	主要原辅材料及燃料	38

4.	工程分析	43

4.1.	生产工艺流程及产污环节	43

4.2.	物料平衡	43

4.3.	变更后工程产污及污染物治理措施	45

5.	环境质量现状调查与评价	54

5.1.	环境空气质量现状调查与评价	54

5.2.	地表水环境质量现状调查与评价	56

5.3.	地下水环境质量现状调查与评价	58

5.4.	声环境质量现状调查与评价	60

5.5.	土壤环境质量现状调查与评价	60

6.	变更后环境影响预测与评价	63

6.1.	大气环境影响预测与评价	63

6.2.	水环境影响分析	64

6.3.	固体废物环境影响分析	64

7.	污染防治措施可行性分析	65

7.1.	废气	65

7.2.	废水	68

7.3.	固体废物污染防治措施	70

8.	总量控制	72

9.	环境风险分析	73

9.1风险评价工作等级及评价内容	73

9.2风险识别	79

9.3 风险影响分析	80

9.4 风险管理及防范措施	80

9.5评价结论与建议	83

10.	环境经济损益分析	84

10.1 经济效益	84

10.2 环保投资与环境效益	84

10.3 社会效益	85

10.4 小结	85

11.	环境管理与监测计划	86

11.1 环境管理	86

11.2环境监测	88

11.3危险废物的环境管理	89

11.4环保竣工验收	89

12.	项目变更可行性分析	90

12.1 与国家产业符合性分析	90

12.2 与国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知（国发【2016】74号）宗旨相符性分析	90

12.3 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号文）相符性分析	90

12.4 与区域环境功能区划相符性分析	91

12.5 与石盖塘工业小区规划相符性	91

12.6 小结	92

13.	结论	93

附件

附件1：环评合同

附件2：原环评报告书批复

附件3：监测报告及补充监测

附件4：执行标准函

附件5：岩土勘察资料

附件6：应急预案备案

附件7：经开区文件

附件8：天然气气质报告单

附件9：危废采购合同

附件10：原料化验单

附件11：环保督查回头看提出问题整改通知

附件12：污酸渣处置合同

附件13：排污权证

附图

附图1：地理位置图

附图2：变更前后平面布置图

附图3：环境质量现状监测布点图

# 概述

1、项目由来

湖南宇腾有色金属股份有限公司的前身是郴州市宇腾化工有限公司，创建于2001年7月，是一家以铅冶炼及有色金属深加工为主的民营高新技术企业。公司先后获得“湖南省优秀非公有制企业”、 “郴州市优秀企业”等省市授予的荣誉称号60多项，被省委、省政府列入湖南省“十一五”期间“双百”工程企业，是全省上市后备重点企业。2009年跻身湖南百强企业。

2013年，鉴于炼铅主要原材料铅精矿供应紧张，宇腾公司决定外购部分含铅废料包括蓄电池铅膏（1万吨/年）和永兴县金银冶炼灰吹炉锅底（1万吨/年）替代部分铅精矿炼铅。2013年 9月6日，省环保厅以湘环评【2013】 76号文对该项目变更环境影响说明予以批复。即同意其外购含铅废渣（HW331-016-48）1万吨/年（主要为永兴本地小型冶炼厂金银冶炼产出）和铅蓄电池破解产生的铅膏（HW431-001-31）1万吨/年，原料铅精矿总耗量由原来的170900吨/年减少为150900吨/年。

目前，由于永兴金银冶炼产业升级改造，当地小型冶炼厂大量关停，之前外购的含铅废料来源受限，因此公司拟增加外购其他危险废物种类（包括含铅废物、有色金属冶炼废物，详见正文）来补充原料来源，但保证总危废量2万吨/年不变，原料铅精矿因铅品位略微降低，总耗量变为156000吨/年。

2、环境影响评价的工作过程

2018年6月21日，湖南宇腾有色金属股份有限公司委托湖南有色金属研究院承担湖南宇腾有色金属股份有限公司年产8万吨电解铅项目原料变更环境影响说明评价工作。

2018年10月9日，建设方在当地进行公示，第一次公示公布了建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况，建设单位名称及联系方式，环境影响报告编制单位的名称，公众意见表的网络链接，提交公众意见表的方式和途径等信息，第一次现场公示时间为2018年10月9日至10月24日。

2018年10月23日，湖南有色金属研究院环评编制小组完成了本项目环境影响报告征求意见稿的编制，并进入了内审程序。

2018年10月19日起，建设方采取网络公示、登报公示、张贴公告三种方式进行公开公示，分别为北湖区经济和科学技术局网站、《郴州日报》以及石盖塘街道办事处、石盖塘中心小学、石盖塘社区居委会、石盖塘工业园社区居委会等公共场所。公示内容为环境影响报告征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告的方式和途径，征求意见的公众范围，公众意见表的网络链接，公众提出意见的方式和途径，公众提出意见的起止时间等信息，第二次公示时间为2018年10月19日至11月4日。

2019年7月21日，该环境影响说明通过了湖南省环境工程评估中心组织的专家评审会；2019年11月25日，湖南宇腾有色金属股份有限公司将本项目环评资料报送湖南省生态环境厅待审批。

2020年1月11日，湖南宇腾有色金属股份有限公司因需小部分调整危废种类，特向湖南省生态环境厅申请重新申报环评手续。

2020年2月21日，湖南有色金属研究院环评编制小组根据宇腾公司要求修改完成了本项目环境影响说明送审稿的编制，并进入了内审程序。

2020年3月6日，湖南宇腾有色金属股份有限公司将本项目环评资料报送湖南省生态环境厅待评审。

3、建设必要性分析

目前，由于永兴金银冶炼产业升级改造，当地小型冶炼厂大量关停，之前外购的含铅废料来源受限，因此公司只能通过增加外购其他危险废物种类（包括含铅废物、有色金属冶炼废物）来补充原料来源。

4、分析判定相关情况

（1）产业政策相符性分析

本项目对比与《产业结构调整指导目录(2019年本)》的相符性分析可知，本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》 （国家发展和改革委员会，2020年1月1日施行）中的限制类和淘汰类，因此，本项目与产业政策不相违背。

（2）与区域环境功能区划相符性分析

本项目位于郴州市石盖塘镇，环境空气属于二类功能区、排水段水环境功能区划为Ⅳ类水质、声环境属于3类功能区。

本工程废气采用已配套的现有工程措施，可达标排放；无生产废水外排，仅达标排放少量的生活污水；噪声可做到达标排放；固废可做到妥善处置。由区域环境现状监测结果可知，区域大气、水、声环境等均达标，区域环境质量良好。本项目生产过程中在采取各项措施后，各类污染物对环境影响较小，运营期环境影响可控。

因此，从环境保护的角度分析，本项目的实施与区域环境功能区划是相符的。

（3） 与石盖塘工业园规划相符性

从郴州市经济开发区获悉，市经开区已与2015年全面启动石盖塘工业园整体开发，着力打造园区建设“升级版”。

石盖塘工业园原名石盖塘乡镇工业小区，成立于1996年，是郴州市唯一的省级乡镇工业小区。依托于较好的工业基础和优越的区位条件，已逐渐形成有色金属冶炼、机械制造业、食品加工三大优势产业。近几年，在市经开区、北湖区“区区合一”机制的引领下，新材料、新能源和现代物流业成为园区转型发展的新方向。

本项目利用多种外购的含铅废料，在不增产不增污的前提下进行原料变更，不违背园区发展方向的要求。

5、环境条件

⑴、环境质量现状

根据郴州市环保局批复，项目所在地区环境质量执行以下标准。

环境空气执行《环境空气质量标准》GB3095-2012二级及其2018年修改单中的相关标准。

地表水执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准。

地下水执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅲ类标准。

声环境执行《声环境质量标准》GB3096-2008 3类标准；交通干线道路两侧35米执行4a类标准。

土壤：周边农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的风险筛选值。

根据现场踏勘与资料分析，以及区域环境质量监测数据可知。项目所在区域内无自然保护区和重点文物保护单位，未发现受国家和省、市级保护的珍稀野生动植物物种。区域环境空气、地表水、地下水、声环境质量良好，各项监测因子均满足区域环境功能区划要求。评价区域内采样监测的土壤Zn、Pb、As、Cu，出现有不同程度的超标。近年来，工程区域土壤Zn、Hg、As的污染均有不同程度加重，其原因应与区域企业污染有关。

⑵、对周围环境的影响

本项目生产过程中产生的各项污染物均可做到稳定达标排放，固体废物均可在厂内综合利用或外售相关冶炼厂家综合回收。通过环境影响预测分析结果可知，在严格落实各项环保措施的前提下，项目建设与运营过程中对区域环境的影响不大，符合区域环境功能区划要求。

⑶、公众参与调查结论

根据《环境影响评价公众参与办法》，建设方对项目所在地周边居民及单位进行了公众参与调查。调查结果表明，本项目附近居民、单位及政府部门均表示在建设方落实各项环保措施并加强管理的前提下，支持项目建设，无反对意见。

6、关注的主要环境问题及环境影响

（1）施工期关注的环境问题及环境影响

本项目利用现有厂区的现成厂房建设，施工期主要为设备的安装等，对环境影响很小，因此本评价对施工期环境影响不作评价。

（2）运营期关注的环境问题及环境影响

项目为有色金属冶炼类项目，在生产过程中产生的各类污染物均会对环境造成较大影响，故本评价对项目产生的废气、废水和固废进行详细分析。

（3）环境制约因素

项目建设无明显环境制约因素。

7、环境影响评价的主要结论

本项目并得到了附近公众的支持，在认真落实本次环境评价提出的各项环境保护措施，加强项目建设不同阶段的环境管理和监控，可以做到污染物达标排放，环境影响小，项目建成后附近的环境质量能够满足环境功能的要求。从环境保护的角度看，本项目建设可行。

- 总则

  - 项目由来

湖南宇腾有色金属股份有限公司的前身是郴州市宇腾化工有限公司，创建于2001年7月，是一家以铅冶炼及有色金属深加工为主的民营高新技术企业。公司先后获得“湖南省优秀非公有制企业”、 “郴州市优秀企业”等省市授予的荣誉称号60多项，被省委、省政府列入湖南省“十一五”期间“双百”工程企业，是全省上市后备重点企业。2009年跻身湖南百强企业。

2007年5月，公司投资5亿元兴建了年产电解铅8万吨及白银500吨的技扩改项目，该项目引进了 “富氧底吹熔炼——鼓风炉还原”炼铅法，该项目的环境影响报告书同年通过了湖南省环境保护厅的环保审批（批文见附件）。2009年10月通过了竣工环保验收。

2010年6月，宇腾公司实施了节能改造工程，将铅系统配套鼓风炉改造为还原炉、回转窑改造为烟化炉。2010年 6月 30 日，省环保厅以湘环评【2010】 170号文对该项目环境影响报告书予以批复。鼓风炉改造还原炉、回转窑改烟化炉的技改工程及配套设施，目前已竣工并正常生产。

2013年，鉴于炼铅主要原材料铅精矿供应紧张，宇腾公司决定外购部分含铅废料包括蓄电池铅膏（1万吨/年）和永兴县金银冶炼灰吹炉锅底（1万吨/年）替代部分铅精矿炼铅。2013年 9月6日，省环保厅以湘环评【2013】 76号文对该项目变更环境影响说明予以批复。即同意其外购含铅废渣（HW331-016-48）1万吨/年（主要为永兴本地小型冶炼厂金银冶炼产出）和铅蓄电池破解产生的铅膏（HW431-001-31）1万吨/年，原料铅精矿总耗量由原来的170900吨/年减少为150900吨/年。

目前，由于永兴金银冶炼产业升级改造，当地小型冶炼厂大量关停，之前外购的含铅废料（均为省内购买）来源受限，因此公司拟增加外购其他危险废物种类（包括省内外购买的含铅废物、有色金属冶炼废物，详见报告书）来补充原料来源，但保证总危废量2万吨/年不变，原料铅精矿因铅品位略微降低，总耗量变为156000吨/年。工艺上的改进有：1、现有工程煤气发生炉工艺关停，改用更为清洁的天然气；2、还原炉、烟化炉均改进为在富氧条件下运行，使物料反应更充分，污染物产生量更少。

依据国家有关法律和建设项目环境保护管理有关规定，湖南宇腾有色金属股份有限公司特委托湖南有色金属研究院承担该项目环境影响评价工作。我院技术人员通过收集有关资料，并进行了实地踏勘，按照国家有关环保法律法规和环境评价技术导则的要求，编制了 “湖南宇腾有色金属股份有限公司年产8万吨电解铅项目原料变更环境影响说明（送审稿）”。

  - 编制依据

    - 法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1施行；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修订；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1.1施行；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018.6.1施行；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修改；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7修订；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1施行；

- 《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1；

- 《建设项目环境保护管理条例》，2017年6月21日修订；

- 国家环保部令第44 号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017 年9月1 日施行；

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020.1.1施行；

- 《关于发布<环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策>的公告》，环境保护部公告2013年第59号，2013.9.13；

- 《国家危险废物名录》（环保部第39号令，2016年8月1日施行）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012.7.3；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98号，2012.8.7；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发【2015】17号）；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37号）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发【2016】31号）；

- 《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号，2007年10月1日）；

- 湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湘政发[2015]53号）；

- 湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案（2016-2017年）》的通知（湘政办发[2016]33号；

- 《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

- 国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发【2011】35号）；

- 国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知（国发【2016】74号）；

- 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）；

- 《湖南省主体功能区规划》（湘政发【2012】39号）；

- 《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）；

- 湖南省环境保护厅《关于发布<湖南省涉重金属污染重点行业生产设施、污染防治设施、风险防范设施规范化建设要求(试行)>和<湖南省涉重金属污染重点行业环境管理、环境风险管控制度规范(试行)>的通知》(湘环发〔2015〕4号)

- 《有色金属行业发展规划（2016~2020年）》工业和信息化部2016年9月28日

- 《湖南省有色金属产业“十三五”发展规划》湖南省有色金属管理局 2016年9月；

- 《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》环土壤【2018】22号，2018.4；

- 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》生态环境部令，2018年4月12日

- 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号文）

- 《湖南省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》

- 《湖南省重点固体废物环境管理“十三五”规划》

    - 技术导则

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》，HJ 2.1-2016；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》，HJ 2.2-2018；

（3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》，HJ 2.3-2018；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》，HJ 610-2016；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》，HJ 2.4-2009；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》，HJ 19-2011；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》，HJ 169-2018；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》，HJ 964-2018.。

    - 其他资料

（1）《湖南宇腾有色金属股份有限公司富氧底吹炉原料变更环境影响说明》，湖南有色金属研究院，2013年7月；

（2）《湖南宇腾有色金属股份有限公司生产系统节能改造工程环境影响报告书》，湖南有色金属研究院，2010年6月。

（3）建设方提供的其他资料。

  - 评价标准

    - 质量标准

      - 空气环境质量标准：

TSP、SO2、NO2、Pb执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； As、F参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的一次最高容许浓度限值；详见表1.3-1。

表1.3-1环境空气质量标准

| 执行标准 | 污染物 | 标准值（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 日平均 | 年平均 |
| 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 | SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 |
|  | NO2 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |
|  | TSP | / | 0.30 | 0.20 |
|  | Pb | 0.007 | 0.0024 |  |
| 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质一次最高容许浓度 | As | 0.009 | 0.003 | / |
|  | F | 0.02 | 0.007 | / |
| Pb小时浓度、日均浓度按季平均：日均值=0.14：0.33折算得出，小时值取日均值3倍(季平均值0.001 mg/m3)，As浓度参照《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值 |  |  |  |  |

      - 地表水环境质量标准

郴江为灌溉水，仙岭水库为饮用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ级标准。

表1.3-2 地表水环境质量标准

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838－2002） |
| 2 | CODcr | ≤20 |  |
| 3 | Cu | ≤1.0 |  |
| 4 | Pb | ≤0.05 |  |
| 5 | Zn | ≤1.0 |  |
| 6 | Cd | ≤0.005 |  |
| 7 | As | ≤ 0.05 |  |
| 8 | Hg | ≤0.0001 |  |
| 9 | 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 10 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 11 | 硫化物 | ≤0.2 |  |

      - 地下水环境质量标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ级标准。

表1.3-3 地下水质量标准

| 序号 | 项目 | 标准值（mg/L） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848－2017）中“Ⅲ类”标准 |
| 2 | Cu | ≤1.0 |  |
| 3 | Pb | ≤0.01 |  |
| 4 | Zn | ≤1.0 |  |
| 5 | Cd | ≤0.005 |  |
| 6 | As | ≤0.01 |  |
| 7 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 8 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 9 | 氨氮 | ≤0.5 |  |
| 10 | Hg | ≤0.001 |  |
| 11 | Cr | ≤0.05 |  |
| 12 | 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 13 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |

      - 声环境质量标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类及4a类标准。

表1.3-4 声环境质量标准

| 区域类别 | 区域 | 噪声值（dB(A)） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 工业区 | 65 | 55 |
| 4a类 | 交通干线两侧一定区域 | 70 | 55 |

      - 土壤环境质量标准

执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。

表1.3-5 土壤环境质量标准

| 分类 |  | 土壤质量标准中的二级标准（mg/kg(pH除外)） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤pH值 H 土壤pH值(无量纲) |  | 5.5~6.5 | 6.5～7.5 | pH＞7.5 |
| 砷（As） | 水田 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 30 | 25 |
| 铜（Cu） | 果园 | 150 | 100 | 100 |
|  | 其他 | 50 | 200 | 200 |
| 铅（Pb） | 水田 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 90 | 120 | 170 |
| 镉（Cd） | 水田 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 锌（Zn） |  | 200 | 250 | 300 |
| 汞（Hg） | 水田 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  | 其他 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |

    - 污染物排放标准

      - 大气污染物排放标准

有组织排气筒烟气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）修改单中大气污染物特别排放限值，其他因子执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表5标准；无组织废气排放执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表6标准限值。

表1.3-6氧气底吹炉、还原炉、熔铅锅、烟化炉废气排放限值

单位：mg/Nm3（烟气黑度除外）

| 序号 | 污染物项目 | 排放限值 |  | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 10 | 参照（GB25466-2010）修改单中 大气污染物特别排放限值 | 排气筒 |
| 2 | 二氧化硫 | 100 |  |  |
| 3 | 氮氧化物 | 100 |  |  |
| 4 | 铅及其化合物 | 8 | 参照（GB25466-2010）中表5标准 |  |
| 5 | 硫酸雾 | 20 |  |  |

      - 水污染物排放标准

执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表2，见下表。

表1.3-7  水污染物排放标准 单位：mg/L，pH无量纲

| 项目 | pH | Cu | Pb | Zn | Cd | As | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2标准 | 69 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.05 | 0.3 | 0.03 |

      - 噪声排放标准

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类及4类。

表1.3-8工业企业厂界环境噪声排放标准

| 区域类别 | 噪声值（dB(A)） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | 65 | 55 |
| 4类 | 70 | 55 |

      - 固体废弃物排放标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

  - 评价等级及评价范围

    - 大气评价等级及范围

根据环境影响评价技术导则HJ T2.2-2018中关于评价工作等级划分的规定，采用AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，通过对本项目的工程分析，选择占标率最大的排放还原炉烟气的100m烟囱的Pb、TSP，以及排放烟化炉的烟气的30米烟囱中的SO2、氮氧化物作为主要污染物，计算其最大浓度占标率Pi。估算模型参数取值详见表1.4-1。

表1.4-1      估算模式参数取值

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 宇腾公司 |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） |  |
| 最高环境温度/℃ |  | 39.8 |
| 最低环境温度/℃ |  | -0.9 |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km |  |
|  | 岸线方向/° |  |

由AERSCREEN估算模式预测各污染源Pb的小时最大浓度，并采用下式计算Pb的最大落地浓度占标率（Pi）：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi——第i个污染物最大地面浓度占标率，%；

Ci——估算模式算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的大气环境质量标准，μg/m3；

表1.4-2   估算因子源强

| 序号 | 污染源名称 | 高度/m | 排放口 内径/m | 烟气出口 温度/℃ | 风量 /m3/h | 污染物 | 排放速率 /kg/h | 折算1h评价标准μg/m3 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 100 m烟囱 | 100 | 3 | 80 | 287900 | TSP | 1.848 | 900 | 点源 |
|  |  |  |  |  |  | 铅 | 0.147 | 7 |  |
| 4# | 30m烟囱 | 30 | 1 | 60 | 155200 | SO2 | 2.75 | 500 | 点源 |
|  |  |  |  |  |  | NO2 | 2.59 | 200 |  |
|  | 底吹炉车间 | 5 | / | 30 | / | 铅 | 0.0005 | 7 | 矩形面源 |

表1.4-3    Pmax预测和计算结果一览表

| 类别 | 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源2#（点源） | 100m烟囱 | TSP | 900 | 1.59 | 0.18 |
|  |  | 铅 | 7 | 0.126 | 1.81 |
| 污染源4#（点源） | 30m烟囱 | SO2 | 500 | 4.94 | 0.99 |
|  |  | NO2 | 200 | 6.68 | 3.34 |
| 污染源（面源） | 底吹炉车间 | 铅 | 7 | 0.642 | 9.17 |

表1.4-4大气评价工作等级划分依据

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

本工程环境空气评价等级划分判据，对照HJ2.2—2018评价工作等级划分规定，本工程Pmax=9.17%，本环评大气评价为二级。

评价范围：本次评价范围以项目厂址为中心区域，边长为5.0km的矩形区域。

    - 地表水评价等级及范围

根据工程分析，变更后，本项目产生的废水经过冷却或沉淀后全部回用，无工艺废水外排。根据《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ 2.3-2018），间接排放建设项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。因此，本项目确定地表水评价等级为三级B。

    - 地下水评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中规定，本项目属于Ⅰ类建设项目。工程所在地地下水敏感程度属于较敏感，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016) 关于地下水环境评价工作分级表，本项目地下水环境的评价应定为一级评价。但本项目是在现有工程工艺和设备均无变化的情况下，仅仅变更原料来源，较变更前处理物料总量及总重金属量均未增加。现有的固废贮存设施、污水处理设施均已进行防渗防塌处理，废水渗入地下的可能性很小，因此评价重点为分析现有工程防渗等措施的可靠性。

评价范围：拟建工程厂区周边≤6km2范围内，地下含水层及周边水井。

表1.4-5  地下水评价等级分级表

。

    - 声环境评价等级及范围

本项目原料变更后，工程工艺不变，不新增产生噪声的设备，噪声值在85~120dB(A)，工程位于郴州市石盖塘工业小区内，属于GB3096-2008规定的3类声功能区，工程噪声对当地声环境敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下【不含3dB（A）】，且受影响人口数量变化不大。因此本项目声环境评价等级为三级。

声环境评价范围为工程厂界外200m。

    - 生态环境评价等级及范围

本项目变更仅仅为原料变更，不改变工艺及设备，全部设施均利用现有工程，不新增建设内容，且现有工程中煤气发生炉工艺关停，改用天然气为燃料，还原炉、烟化炉采用富氧操作，工程变更后气型污染物的总排放量减少，因此，本评价对生态环境只作定性分析。

评价范围为：以本项目厂址为中心，周围 1km 范围内。

    - 环境风险评价等级及范围

本项目变更后危险物质仍为硫酸等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ 169-2018，评价工作等级划分原则(见表1.4-6)，风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表1.4-6环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

本项目环境风险潜势Ⅰ级（详见风险章节8.1），按照表1-16确定本项目环境风险评价工作等级，可做简单分析。。

  - 环境保护目标

本项目建设厂址未发生变化，厂址周边也未新增敏感点，且石盖塘小学已搬迁。变更前后其他环保目标未发生变化，与原环评一致，环保目标详见表1.5-1。

2700m

郴江（S2700m）

图1-1  环境保护目标示意图

表1.5-1 环境保护目标一览表

| 类别 | 保护目标 | 与工程生产区边界 相对位置 | 坐标 | 规模 | 功能 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 仙岭水库旁居民点（107国道西侧） | WNW650m~ WNW950m | 112°58'49.73"，25°41'27.95" | 15户约70人 | 居住 | GB3095-2012 二级 |
|  | 石盖塘镇沿107国道旁 | SW320～WNW1000m | 112°59'01.16"，25°41'21.75" | 63户约214人 | 居住 |  |
|  | 小黄家 | SW350m~S320 m | 112°59'17.00"，25°41'08.70" | 10户约30人 | 居住 |  |
|  | 黄家湾 | S650m | 112°59'20.47"，25°40'55.99" | 8户约24人 | 居住 |  |
|  | 石盖塘镇政府 | W1100m | 112°58'36.17"，25°41'23.94" | 50人 | 办公 |  |
|  | 爱民新村 | SW550m~SW800m | 112°58'54.67"，25°41'13.78" | 30户100人 | 居住 |  |
| 水环境 | 郴江 | S2700m |  | - | 农灌 | GB3838-2002 Ⅲ类 |
|  | 仙岭水库 | NW800m |  | - | 饮用水 |  |
| 地下水 | 周边2km范围内，居民取水为自来水，所监测的七个地下井水作为保护目标，包括：N1：项目场地中心（生产用水）；N2：项目场地西北1300m仙岭水库旁居民点井水；N3：项目场地东北约500m监测井或泉水；N4：项目场地东南约500m监测井或泉水；N5：项目场地西约400m~800m沿南岭大道居民点井水；N6：项目场地西面约1300m石盖塘政府井水；N7：项目场地西南约800m石盖塘居民点井水。居民点井水为灌溉和生活用水（非饮用） |  |  |  |  | GB/T14848-2017 Ⅲ类 |
| 土壤 | 工程东侧山地 | E200m |  | - | 山地 | GB15618-2017农用地风险筛选值 |
| 土壤 | 工程东北侧山地 | EN200m |  | - | 山地 | GB15618-1995二级 |
|  | 107国道旁农田 | E1000m |  | - | 水稻种植 |  |
|  | 工程西北向田土 | WN3000m |  | - | 水稻种植 |  |
| 生态环境 | 周边山林植被等 | 周边1km范围内 |  | - | 景观及绿化 |  |
| 声环境 | 石盖塘镇沿107国道旁 | SW320～WNW1000m |  | 63户约214人 | 居住 | GB3096-2008 2类 |
|  | 小黄家 | SW350m~S320 m |  | 10户约30人 | 居住 |  |

- 现有工程概况

  - 现有工程基本情况

### 2.1.1现有工程主要内容

现有工程主要内容及项目组成见表2.1-1。

表2.1-1现有工程项目组成

| 序号 | 环评项目 | 工程主要项目 | 长×宽 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅盐系列产品项目（2001年） | 铅盐系列产品生产系统 |  | 1座 | 包括生产黄丹、红丹、三盐基硫酸铅等 |
| 2 | 粗铅熔池熔炼-电解精炼（8万吨/年）及综合回收工程（2007年）、生产系统节能改造工程（2010年）、铅系统富氧底吹炉原料变更项目（2013年） | 精矿仓及配料系统 | 120×30 | 1座 | 铅精矿储期30天 |
| 3 |  | 氧气底吹熔池熔炼系统 | 45×24 | 1座 | 熔炼炉Φ3.5×12.5m |
| 4 |  | 硫酸车间 | 配套 |  | 产酸80984t/a（98%H2SO4） |
| 5 |  | 还原炉系统 | 60×32.5 | 1座 | 炉床面积为13.5m2的液态渣直接还原炉 |
| 6 |  | 铅电解精炼系统 | 210×24 | 1座 | 配306个电解槽 |
| 7 |  | 铅电解阳极泥回收白银系统 | 48×12 | 1座 | 配两台转炉和一套银电解系统 |
| 8 |  | 烟化炉回收锌系统 | 48×12 | 1座 | 13m2烟化炉回收次氧化锌 |
| 9 |  | 铋回收系统 | 48×12 | 1座 | 配套反射炉、精炼锅 |
| 10 |  | 熔铅浮渣反射炉 | 10m2 | 1座 | 处理熔铅锅浮渣 |
| 11 |  | 辅助生产系统 |  |  | 鼓风机、空压机房、氧气站、余热锅炉房、软化水站、粉煤系统（配烟化炉） |
| 12 |  | 除尘脱硫、废水处理、循环水及其他生活辅助设施 |  | 配套 | 均运行稳定，达标排放 |

### 2.1.2现有工程规模及产品结构

以硫化铅精矿、含铅废料为原料，经熔炼——电解，生产电解铅约8万t/a，回收硫酸（98％）约8万t/a。详见表2.1-2。

表2.1-2规模及产品结构

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解铅(99.994%) | t/a | 82420 | 铅精矿原料：15.09万t/a，含铅废料2万t/a |
| 2 | 硫酸(98%) | t/a | 80984 | 100%计，冶炼烟气SO2制酸 |
| 2 | 电解银 | t/a | 254.15 | 阳极泥中回收 |
| 4 | 次氧化锌 | t/a | 17642 | 70%ZnO还原炉渣回转窑回收 |
| 5 | 铋锭 | t/a | 263.3 | 从阳极泥回收银的转炉渣中回收 |
| 6 | 黄丹 | t/a | 5000 | 自产电铅为原料 |
| 7 | 红丹 | t/a | 7000 | 自产电铅为原料 |
| 8 | 三盐基硫酸铅 | t/a | 1000 | 自产电铅为原料 |
| 9 | 硅酸铅（关停） | t/a | 1800 | 自产黄丹为原料 |

### 2.1.3主要原辅材料及燃料

现有工程的主要原料是铅精矿，年耗量15.09万吨，另有2万吨含铅废料，详见表2.1-3。

表2.1-3  主要原辅材料

| 生产系统 | 材料名称 | 年耗(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅氧气底吹和还原熔炼 | 铅精矿 | 150900 | 外购 |
|  | 含铅废料 | 20000 | 外购 |
|  | 石灰石 | 7219 | 外购 |
|  | 石英砂 | 9536 | 外购 |
|  | 焦炭 | 13734 | 外购 |
|  | 氧气 | 1738万m3 | 自产(含O295%) |
| 铅电解 | 粗铅 | 86370 |  |
|  | 硅氟酸 | 249.64 | 外购(23%) |
|  | 骨胶 | 62.4 | 外购 |
|  | 木质素 | 50 | 外购 |
|  | 烧碱 | 80 | 外购 |
|  | 燃煤 | 4160 | 熔铅锅燃煤 |
| 硫酸 | 钒触媒 | 12147 L/a | 外购 |
| 白银 | 柴油 | 840 | 外购 |
|  | 烧碱 | 0.840 | 外购 |
|  | 硝酸 | 14 | 外购 |
|  | 硝石 | 5.04 | 外购 |
| 氧化锌 | 煤粉 | 21722 | 外购 |
| 精铋 | 铁屑 | 363.2 | 外购 |
|  | 纯碱 | 267.8 | 外购 |
|  | 萤石 | 70.37 | 外购 |
|  | 锌锭 | 37.59 | 外购 |
|  | 还原煤 | 35.23 | 外购 |
|  | 烧碱 | 28.19 | 外购 |
|  | 氯气 | 38.1 | 外购 |
| 浮渣反射炉 | 纯碱 | 120 | 外购 |
|  | 铁屑 | 132 | 外购 |
|  | 焦炭 | 30 | 外购 |
|  | 煤 | 300 | 外购 |
| 黄丹 | 电铅 | 4695 | 自产 |
| 红丹 | 电铅 | 6573 | 自产 |
| 硅酸铅 | 黄丹 | 1530 | 自产 |
|  | 石英砂 | 288 | 外购 |
|  | 硝酸铅 | 9 | 外购 |
|  | 柴油 | 54 | 外购 |

## 2.2 公用工程

### 2.2.1工程供排水

2.2.1.1工程给水

项目供水源由石盖塘工业区给水管网供给。

2.2.1.2工程排水系统

厂区生活排水、雨水排水、生产废水排水系统，生产排水实行清污分流。

生活废水排入厂区生活排水系统；雨水进入厂区雨水系统；生产工艺废水经废水处理站处理达标后进入循环系统返回生产工序利用。

生活废水排水最后均进入石盖塘工业小区下水道排水管网后，进入郴江。雨水、生产废水均进入循环系统返回工序重复利用，不外排。

工程各系统排水中，按污染程度可分为四大类：

第一类，是制酸车间排水（含污酸和该车间地面冲洗水），污染最严重，直接排入污酸处理站处理后，再进入总废水处理站处理达标后返回生产工序利用。

第二类，是全厂车间地面冲洗水，通过下水道排入总废水处理站处理。

第三类，是厂区生活污水，通过下水道排入总废水处理站处理。

第四类，是各生产系统间接冷却水的排污水。各冷却系统的排污水将统一排入厂区中间循环水池，再分配到用水质量要求不高的生产工序中（如作制粒用水、冲渣补充水、烟气处理系统补充水等）。剩余部分排入下水道，进入总废水处理站。

### 2.2.2 工程用电

由工业小区380V/220V低压复合线路供给。

现有一座35/10kv总降压变电所，设备安装功率13112.5kw。

## 2.3 现有工程生产工艺

现有工程主要有以硫化铅精矿和含铅废料为原料，采用氧气底吹熔炼－还原熔炼－电解精炼生产电铅为主流程；以主流程中产出的副产物－氧气底吹熔炼烟气、电解精炼阳极泥、还原熔炼炉渣、转炉氧化精炼炉渣为原料，分别回收硫酸、白银、氧化锌、精铋，以及黄丹、红丹、三盐基硫酸铅等产品。

表2.3-1列出了各种产品的原料名称及来源。

表2.3-1   产品原料名称及来源

| 序号 | 产品名称 | 原料名称 | 原料来源 | 产品规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电铅 | 粗铅 | 铅精矿熔池熔炼，熔池熔炼渣还原熔炼 | 1＃Pb大于99. 994% |
| 2 | 硫酸 | 烟气 | 铅精矿熔池熔炼 | 98% |
| 3 | 白银 | 阳极泥 | 粗铅电解 | 一号银 Ag99. 99% |
| 4 | 氧化锌 | 还原熔炼炉渣 | 还原熔炼炉 | ZnO 70% |
| 5 | 精铋 | 高铋渣 | 转炉熔炼阳极泥 | 一号 Bi99. 99% |

现有工程工艺，按主要产品生产工艺分别叙述如下：

### 2.3.1 铅冶炼生产工艺

铅冶炼以铅精矿和含铅废渣为原料，其最终产品是电解铅。采用的工艺是氧气底吹熔池熔炼－还原熔炼－电解流程；具体过程是：铅精矿+含铅废渣、石灰石粉、石英砂用汽车运至各自料仓内，每个料仓下面配置定量给料机用于各种原、辅材料的给料、计量和配料。熔池熔炼车间和还原熔炼产出的烟尘用气泵经管道输送至烟尘仓内，烟尘仓下同样配置定量给料机。按工艺要求配好的炉料经圆筒混和后制粒，制好的粒料贮存在粒料仓，由移动加料皮带送入氧气底吹熔池熔炼炉。

熔池熔炼炉为卧式圆筒型，内衬铬镁砖，圆筒底部安装4支特别研制的氧气枪，氧枪需要更换，因此，炉体可以转动90º。炉料从炉顶加料口加入炉内，氧气由氧枪鼓入炉内，氧气由制氧站供给，纯度为93％。熔炼过程中，熔池搅动相当强烈，传热和传质过程十分迅速，过程中利用精矿中的硫维持系统热平衡。该工序产出粗铅、高铅渣和高浓度SO2烟气。

熔池熔炼一步炼出的粗铅，经放铅口放出用圆盘铸锭，粗铅锭送往铅电解车间精炼。熔融高铅渣通过溜槽利用高差自流进入还原炉进行还原熔炼。还原熔炼产出的粗铅，送铅电解精炼。还原熔炼产出的炉渣送烟化炉烟化处理生产次氧化锌。高铅渣中残留有极少量的硫，在熔炼过程中形成冰铜。氧气底吹熔池熔炼和还原熔炼产出的烟尘经密闭输送管道输送至烟尘料仓返回配料。高浓度SO2烟气经余热锅炉回收余热后，进入电除尘器收尘，然后送制酸车间制酸。

氧气底吹熔池熔炼的化学反应有：

2PbS+3O2+SiO2=2PbO•SiO2+2SO2

2PbS+3O2=2PbO+2SO2

2Pb+O2=2PbO

PbS+2O2=PbSO4

2FeS+3O2+ SiO2=2FeO•SiO2+2SO2

2ZnS+3O2=2ZnO+2SO2

PbS+O2=Pb+ SO2

2PbS+3O2=2PbO+2SO2

PbS+ 2PbO=3Pb+ SO2

### 2.3.2 氧气底吹炉高铅渣还原炉渣处理工艺

氧气底吹炉产出的熔融高铅渣通过溜槽利用高差自流进入还原炉进行还原熔炼。

还原炉还原熔炼和鼓风炉熔炼原理一样，区别在于还原炉以焦炭和天然气作为热源，而鼓风炉仅以焦炭作为热源和还原剂。

从底吹炉产出的高铅熔融渣连接的通过溜槽从加料口进入还原炉，适度粒径的焦炭从焦炭加入口加入炉内。含高铅炉渣经焦炭层过滤层流流入还原炉内，在还原炉内完成最后的PbO还原反应和铅—渣分离过程。

还原炉还原熔炼需控制的主要技术参数是焦炭层厚度和还原炉内产生的炉渣含锌百分比。

当炉内焦炭逐步消耗到一定程度时需添加焦炭，保持一层50mm厚的焦炭层。

当还原炉中渣含锌降低到3%以下时，会使铁的氧化物还原，造成炉况恶化，而且热能消耗很大，反应过程中主要通过控制炉温和渣型来控制渣含锌百分比含量。

随着反应的进行，高铅渣中的绝大部分Pb被还原而与炉渣分层，当反应完成后，沉于炉底的粗铅从放铅口放出，由于比重较轻而浮在表面的炉渣进入电热前床从放渣口放入渣包，通过行车吊运及时倒入烟化炉中挥发提炼ZnO。反应过程的反应方程式如下：

PbO+CO=Pb+ CO2

PbO•SiO2+2FeO+CO = Pb+2FeO•SiO2+CO2

PbO•SiO2+CaO+CO = Pb+CaO•SiO2+CO2

PbO•Fe2O3+CO= Pb+ Fe2O3+CO2

PbSO4+4CO= PbS+4CO2

2PbO+ PbS= 3Pb +SO2

PbS+ Fe= Pb +FeS

还原炉烟气通过余热锅炉和现有鼓风炉收尘系统表面冷却和布袋收尘室收尘，收尘后的废气经过碱液喷淋塔脱硫后达标外排，收尘烟灰返回氧气底吹炉配料。

### 2.3.3 还原炉熔融渣烟化炉处理工艺

还原炉炉渣放出后通过渣包转运至烟化炉吹炼。烟化炉吹炼用粉煤从宇腾公司新建的粉煤制备车间的粉煤贮仓采用气力或粉煤罐车输送至烟化炉工段的粉煤接收仓，然后在螺旋输送机出口用空气输送至烟化炉。

烟化炉处理还原炉炉渣的烟化过程实质是还原挥发过程，即把粉煤和空气的混合物鼓入烟化炉内的液体炉渣中，使熔渣中的铅、锌氧化物还原成铅、锌蒸气，蒸气压比较高的氧化铅、硫化铅还可能以化合物形态直接挥发，金属蒸气、金属硫化物和氧化物随烟气一道进入炉子上部空间，被再次氧化成ZnO和PbO，并被捕集于收尘设备中，以次氧化锌产物回收。同时，In、Cd及部分Ge也挥发，并随ZnO一起被捕集。

烟化炉内的主要反应为：

熔池(还原)反应：C+O2→CO2               CO2+C→2CO

ZnO(液)+CO →Zn(气)+CO2    PbO(液)+CO→Pb(气、液)+CO2

挥发

PbS(液)，PbO(液)      PbS(气)，PbO(气)

空间(氧化)反应：Zn(气)+0.5O2→ZnO(固)        Pb(气)+0.5O2→PbO(固)

PbS(气)+3/2O2→PbO(固)+SO2   2CO+O2→2CO2

烟化炉处理炉渣分为进料、吹炼和放渣三个步骤进行。在前一炉吹炼完并放完渣后，用黄泥堵住渣口，插入水冷堵枪，打开进料，使熔体炉渣流入炉内。待装到一定高度(一般渣深为1~1.5m)，停止进渣，转入正常吹炼。当吹炼120min后，观察炉况，锌挥发完毕打开放渣口放渣，渣放完后，用泥堵住渣口，插好水冷堵枪，重复前述作业。烟化炉吹炼产出的烟气(尘)进入烟化炉余热锅炉回收余热，再进入冷却烟道+布袋收尘器收尘，过程中收下的次氧化锌尘作为副产品外售。烟化炉吹炼产出的炉渣经水淬渣处理系统水淬过滤沉淀后外卖。

粗铅生产工艺及排污节点见图2.3-1。

铅精矿

石灰石

河砂

G、L

混合圆筒

G、L

制粒机

G、L

粒料仓

G、L

氧气底吹熔池熔炼

烟气

高铅渣

粗铅

（送电解）

焦炭

余热锅炉

还原熔炼

电除尘

烟气

粗铅

（送电解）

炉渣S

烟尘

（返回配料）S

烟气

（制酸）G

冷却

生产次氧化锌

图例：

废气：G

固体废物：S

噪声：L

烟尘

（返回配料）S

烟气

（排空）G

图2.3-1  粗铅生产工艺及排污节点图

由熔池熔炼和还原熔炼产出的粗铅，经铸板（极板）、电解得到电解铅。电解铅生产以粗铅为原料，在直流电的作用下，依据金属的不同电位，控制好槽电压，使粗铅中的杂质与铅分离，在阴极获得高纯度的铅，杂质则残留在阳极板上的阳极泥中，阴极铅再经进一步火法精炼产出Pb≥99.994％的1#铅。

### 2.3.4 煤气发生炉生产煤气工艺（已关停）

为提高热效率，减少二氧化硫的排放，工程设置了煤气发生装置。工程采用两段式煤气发生炉发生煤气，再采用风冷器和间接冷却器对煤气进行间接冷却，避免了煤气与水直接接触产生大量的含酚废水。另外，煤气发生过程中还有少量煤焦油产生，可直接作为副产品外售。冷却后的煤气加压后即可供使用。

目前，煤气发生炉生产煤气工艺已关停，采用天然气代替煤气。

30m烟囱

脱硫

图例

●水污染源

■大气污染源

▲废渣

★噪声

▲

布袋收尘

烟囱

次氧化锌

表冷器

包装打袋

烟气

▲

■

烟化炉

次氧化锌外售

粉煤、空气

炉渣

●

水淬渣外售

渣包

电热前床

天然气 、焦炭、石灰石

返回底吹炉配料

炉渣

★

▲

■

氧气底吹炉

还原炉

布袋除尘器

高铅渣

烟气

过 渣 溜 槽

粗铅

脱硫

100m烟囱

现有电解系统

图2.3-2   还原炉和烟化炉工艺流程及产污节点图

### 2.3.5 次氧化锌生产工艺流程

工程采用烟化炉处理还原熔炼渣，以次氧化锌的形式回收其中的锌。其原理是物料中的锌被配入的还原剂还原，利用锌的沸点低，锌挥发进入炉气中，在窑内料层上部空间被氧化成氧化锌随烟气进入收尘系统回收即为产品—次氧化锌。具体工艺流程是：在还原炉渣中配入煤粉（还原剂，亦作燃料），用振动给料机从窑尾加入到有一定坡度的回转窑内。窑内温度保持在1150～1250℃，炉渣中铅锌等氧化物被还原同时挥发进入料层上部空间被氧化随烟气进入收尘系统。烟气经重力沉降除去粗颗粒烟尘并冷却，再进入布袋收尘收集。然后从烟囱外排。冷却沉降的粗颗粒返回配料，布袋收集的烟尘即为本工程的产品。工艺流程及排污节点见图2-6。主要化学反应有：

2C + O2 → 2CO；ZnO + CO → Zn +CO2；PbO + CO → Pb + CO2；

ZnO + C → Zn+ CO；PbO + C → Pb + CO；Zn + 1/2O2  → ZnO；Pb + 1/2O2  → PbO

还原熔炼炉渣

煤粉

混合

烟化炉

窑渣

烟气

水淬

暂堆存后外售

烟道

布袋收尘

粗尘

氧化锌（产品）

烟气

烟囱

图2.3-3  烟化炉生产氧化锌工艺及排污节点

图例：

S：固体废物

G：废气

W：废水

L：噪声

W

S

G

G、L

### 2.3.6 硫酸生产工艺流程及物料走向

铅冶炼氧气底吹熔炼炉烟气先经余热锅炉（蒸发量8t/h），再用电除尘器除去烟气中绝大部分烟尘，除尘后的烟气进入制酸系统。工程采用二转二吸硫酸生产工艺，即两次转化，两次吸收。

（1）、净化工段：由富氧底吹熔炼炉来的烟气，经余热锅炉利用余热及电除尘后首先进入动力波洗涤系统，与自上而下喷淋的稀酸逆流接触，使烟气温度降低并洗下烟尘等杂质，洗涤稀酸循环使用。从动力波出来的烟气经板式换热器以进一步降温除尘，使烟气冷却至35℃左右，喷淋液从塔底流入循环槽，经冷却后进入动力波循环喷淋。多余的稀酸从沉降槽底流定期用泵送至污酸处理站。从动力波出来的烟气进入两级串联的电除雾器，使烟气中酸雾及残余的烟尘得到进一步去除后进入干燥塔。

（2）、干吸工段：从二级电除雾器出来的烟气进入干燥塔，与塔内自上而下喷淋的98％酸逆流接触，喷淋酸吸收烟气中的水份，使其达到规定的含水指标。干燥塔出来的烟气通过设在塔顶的除沫器后去二氧化硫风机。吸收烟气中水份后的酸，经立式泵打到酸冷却器，用水间接冷却到所需温度后送到干燥塔顶循环喷淋。

经一次转化后的SO3烟气进入一吸塔下部，在塔内与自上而下的98％硫酸逆流接触，吸收烟气中的SO3生成硫酸。从一吸塔出来的烟气经设在塔顶的捕沫器后去二次转化。一吸塔循环槽的酸，经立式泵打至酸冷却器冷却到需要的温度后入塔循环喷淋使用。二次转化后的SO3烟气进入二吸塔下部，在塔内与自上而下喷淋的98％硫酸逆流接触，吸收烟气中的SO3生成硫酸，烟气经设在塔顶的除沫器后送烟囱排放，循环酸的循环流程同一吸塔。

由于干燥塔循环酸吸收水份后变稀，两个吸收塔吸收SO3后使硫酸增浓，为控制各塔的酸浓度，设相互串酸及加水管，通过泵后串酸，控制产品酸浓度。产出的成品酸流入贮酸工段的地下槽。

（3）、转化工段：从干燥塔出来的烟气进入SO2风机加压后依次经Ⅲ、Ⅰ热交换器，分别与三、一段出来的SO3烟气进行换热，使SO2烟气加热到430℃进转化器。从一吸塔来的烟气依次经过Ⅳ、Ⅱ热交换器分别与四、二段出来的高温SO3烟气进行换热，使SO2烟气加热到430℃进转化器四段进行第二次转化。从三段出来的SO3烟气经Ⅲ热交换器降温后去一吸塔吸收，从四段出来的SO3烟气经Ⅳ热交换器降温后去二吸收塔吸收。

（4）、贮酸工段：成品酸从干吸工段的酸循环槽溢流到地下槽，并用泵送到酸罐，定期外运销售。

硫酸生产工艺排污节点见图2.3-5。

含铅物料底吹炉熔炼

烟气

填料塔

干燥塔

沉降槽

循环槽

污酸处理站

W、S

尾气

排空G

图2.3-4  硫酸生产工艺及排污节点图

图例：

废气：G

废水：W

废渣：S

余热锅炉

烟尘返回底吹炉配料S

电除尘

酸泥去渣库贮存S

空塔

稀酸

两转两吸流程

硫酸（成品）

## 2.4 现有工程污染源分析

现有工程引用了2018年6月湖南省硕远检测技术有限公司对宇腾公司委托的检测报告实测数据，实测数据均为现有工程正常生产工况数据。

### 2.4.1气型污染源及污染物

2.4.1.1氧气底吹熔炼炉烟气

⑴、底吹熔炼炉烟气

氧气底吹熔炼炉烟气中的主要污染物是SO2和尘，先经余热锅炉降温再进入四电场静电除尘器除尘再经表冷布袋除尘（除尘效率大于98%）然后送制酸系统制酸。

氧气底吹熔炼烟气温度高、烟尘高、SO2浓度高，为此，工程采用余热锅炉利用烟气的热量生产蒸汽，选用除尘效率高、运行稳定的四电场除尘器除尘及表冷布袋除尘。除尘后的烟气进入制酸系统的净化工段进一步淋洗除去烟气中的尘等有害物质，确保硫酸的质量，所以净化后的烟气中烟尘浓度很低，电除尘系统收集的烟尘返回配料系统，制酸尾气由40m烟囱外排。

根据2018年6月湖南省硕远检测技术有限公司对宇腾公司委托的检测报告报告可知，现有工程烟气制酸后的尾气排放量20980m3/h，SO2浓度20mg/m3，排放速率0.42Kg/h；烟尘浓度23.1mg/m3，排放速率0.484Kg/h；铅浓度0.005mg/m3，排放速率0.0001Kg/h；硫酸雾浓度0.077mg/m3，排放速率0.0016Kg/h；氮氧化物浓度45mg/m3，排放速率0.94Kg/h。

SO2、烟尘、尘中Pb及硫酸雾排放浓度均可达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表5标准；氮氧化物参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，也可达到标准要求。

⑵、底吹炉卫生收尘

氧气底吹熔炼车间在配料制粒、加料时产生粉尘，出铅、出渣口和出渣溜槽产生铅蒸汽，冷凝后也形成铅尘。工程在给料机上部装置集气罩，对移动式胶带运输机、圆盘制粒机、出铅口、出渣口和出渣溜槽采取整体密闭排风，组成一个除尘系统，用除尘后从烟囱排空，收集的尘返回配料。

氧气底吹熔炼车间除尘系统废气量110000m3/h，经脉冲袋式除尘器除尘后外排烟尘浓度为：烟尘12mg/m3(铅3.05mg/m3)。

2.4.1.2还原炉烟气

现有工程还原炉烟气，可根据2018年6月15日湖南省硕远检测技术有限公司监测数据及物料平衡核算数据予以说明。

⑴、还原炉废气

还原炉以天然气和焦炭为燃料，生产运行产生的废气按280天/a，本工程还原炉废气中的污染物产排详情见表2.4-1。

表2.4-1  还原炉废气产排污染物一览表

|  | 污染物排放详情 |  |  | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表5 | 废气排放量 34900(m3/h) |
| SO2 | 50 | 1.75 | 11.73 | 400 |  |
| 烟尘 | 26 | 0.91 | 6.10 | 80 |  |
| 铅 | 0.19 | 0.0066 | 0.045 | 8 |  |
| 氮氧化物 | 99 | 3.46 | 23.22 | 240（参考大气综合排放标准中表2） |  |
| 汞 | 0.000195 | / | / | / |  |

还原炉烟气利用现有的除尘脱硫系统脱硫除尘，经过余热锅炉降温的还原炉烟气再经表面冷却和布袋收尘后进入碱液喷淋塔脱硫，喷淋塔处理后的烟气经100m排气筒外排。

⑵、还原炉卫生除尘废气

根据根据2012年11月28日湖南省环境监测中心站监测数据及物料平衡核算数据予以说明。

还原炉出铅口和出渣口和出渣口等处设置了卫生收尘装置，卫生收尘烟气采用集气罩收集，进布袋除尘器处理后，与还原炉混合烟气一起经H100m烟囱排放。

还原炉车间卫生收尘烟气产生量为122000Nm3/h，根据节能改造工程环境影响报告书，粉尘产生浓度为2800mg/m3、产生量为498.96kg/h，Pb产生浓度为0.7mg/m3、产生量为0.125kg/h；经布袋处理后(收尘效率99%)，粉尘排放量为4.99kg/h、排放浓度为28mg/m3，Pb排放量为0.0013kg/h、排放浓度为0.007mg/m3。

2.4.1.3烟化炉废气

宇腾公司烟化炉污染物排放引用2018年6月15日湖南省硕远检测技术有限公司监测数据予以说明。

⑴、烟化炉废气

根据2018年6月15日湖南省硕远检测技术有限公司监测数据，烟化炉废气的污染物产排详情见表2.4-2。

表2.4-2     烟化炉废气产排污染物一览表

|  | 污染物排放 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表5 |  |
| SO2 | 78 | 2.75 | 18.45 | 400 | 烟化炉废气量35200(m3/h) |
| 烟尘 | 27 | 0.95 | 6.39 | 80 |  |
| 铅 | 0.005L | / | / | 8 |  |
| 氮氧化物 | 147 | 5.17 | 34.77 | 240（参考大气综合排放标准中表2） |  |
| 汞 | 0.000107 | / | / | / |  |

表2.4-2中数据表明，烟化炉废气经过除尘脱硫后，烟气中污染物排放浓度达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表5的要求，然后经H30m排气筒达标外排。

⑵、烟化炉车间卫生除尘烟气

根据节能改造工程环境影响报告书，在烟化炉加料口、出渣口等处设置了卫生收尘装置，卫生收尘烟气采用集气罩收集后，进布袋除尘器处理后，与烟化炉混合烟气一起经H30m烟囱排放。

烟化炉车间卫生收尘烟气产生量为120000Nm3/h，粉尘产生浓度为2800mg/m3、产生量为504kg/h，Pb产生浓度为0.9mg/m3、产生量为0.162kg/h；经布袋处理后(收尘效率99%)，粉尘排放量为5.04kg/h、排放浓度为28mg/m3，Pb排放速率为0.00162kg/h、排放浓度为0.009mg/m3。排放烟囱同还原炉废气排放的100m烟囱。

2.4.1.4粗银冶炼系统阳极泥烟气、铋冶炼废气、浮渣反射炉废气

粗银系统阳极泥转炉还原熔炼和氧化精炼烟气的主要污染物是SO2、烟尘和F。采用表冷—布袋收尘—碱液淋洗吸收处理；铋生产系统的三股烟气包括铋反射炉、铋精炼烟气、铋精炼锅燃煤废气，分别从各自起表冷作用的烟道进入共用的布袋收尘和碱液淋洗塔；浮渣反射炉烟气主要污染物是SO2和烟尘，采用表冷—布袋收尘—碱液淋洗处理。

以上烟气处理达标后一起经30m烟囱外排。其烟囱污染物排放引用2018年7月15日湖南省硕远检测技术有限公司监测数据予以说明。详情见表2.4-3。

表2.4-3   排放阳极泥转炉烟气、铋冶炼废气、反射炉废气的30米烟囱废气产排污染物

|  | 污染物排放 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表5 |  |
| SO2 | 72 | 2.75 | 18.45 | 400 | 烟化炉废气量27600(m3/h) |
| 烟尘 | 20 | 0.95 | 6.39 | 80 |  |
| 铅 | 0.024 | / | / | 8 |  |
| 氮氧化物 | 80 | 5.17 | 34.77 | 240（参考大气综合排放标准中表2） |  |

表2.4-3中数据表明，烟气中二氧化硫、烟尘、铅排放浓度达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表5的要求。

2.4.1.5熔铅锅、燃煤废气

熔铅锅、电铅锅、阴极制造锅在生产时均会产生少量的铅烟、铅尘。工程在铅锅上方装吸气罩，集中送至布袋除尘室除尘后排空。收集的尘返回熔铅或熔炼车间配料。

熔铅锅废气经布袋除尘室处理达标后外排，铅锅燃煤烟气经碱液洗涤处理达标后外排。两废气一同通过30m烟囱外排。其烟囱污染物排放引用2018年6月湖南省硕远检测技术有限公司监测数据予以说明。详情见表2.4-4。

表2.4-4  熔铅、燃煤废气的30米烟囱废气产排污染物

|  | 污染物排放 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 铅锌工业标准 | 流量（m3/h） |
| 烟尘 | 14.2 | 0.41 | 2.75 | 10 | 28970 |
| 铅 | 0.44 | 0.013 | 0.086 | 8 |  |

表2.4-4中数据表明，烟气中污染物排放浓度均达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中表5的要求。

2.4.1.6配料车间除尘系统

对铅精矿仓给料、输送、混料产生的粉尘，粉尘产生浓度5000mg/m3(铅500mg/m3)，选用低压喷吹脉冲袋式除尘器除尘，F=400m2，设计除尘效率99.5%，废气量21000 m3/h。处理后粉尘浓度25mg/m3(铅2.5mg/m3)。排放烟囱为100m烟囱。

工程各废气处理方式及走向排放图见图2-4-1。

制酸

氧气底吹熔炼烟气

40m烟囱外排（单独）

表冷＋布袋＋喷淋塔

还原炉熔炼烟气

集气罩＋布袋

集气罩＋布袋

底吹熔炼车间废气

脉冲布袋除尘

烟化炉、还原炉车间废气

100m烟囱外排（共用）

配料车间车间废气

布袋

铅锅废气

碱液喷淋洗涤

铅锅燃煤烟气

30m烟囱外排（共用）

表冷烟道＋布袋

烟化炉烟气

30m烟囱外排（单独）

铋冶炼废气

阳极泥转炉烟气

浮渣反射炉烟气

表冷＋布袋＋碱液淋洗

烟道＋布袋＋碱液湍球塔

30m烟囱外排（共用）

表冷＋布袋＋碱液淋洗

图2.4-1 烟气处理方式及走向图

现有工程目前运行稳定，达标排放。但根据湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告：自2019年10月31日起，现有企业执行 “二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）修改单中大气污染物特别排放限值”。因此，建设方需加强现有工程的除尘、脱硝效率。评价建议各烟囱前增加一级布袋收尘（70%除尘效率），还原炉、烟化炉烟气增加脱硝设施（50%脱硝效率）。执行特别排放限值后，氮氧化物、尘及相应重金属排放量应有所减少。

2.4.1.7无组织废气

根据2018年6月15日，湖南省硕远检测技术有限公司监测数据：

⑴、办公楼前无组织废气监测结果见表2.4-5所示。

表2.4-5    无组织废气监测结果一览表  单位mg/m3

| 污染物 点位、时间 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 硫酸雾 | 铅 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼前 | 10：00 | 0.341 | 0.043 | 0.074 | 0.0051 | 0.0000114 |
|  | 11:25 | 0.4 | 0.041 | 0.076 | 0.00514 | 0.0000137 |
|  | 14:20 | 0.305 | 0.043 | 0.071 | 0.0052 | 0.0000142 |
|  | 平均 | 0.349 | 0.042 | 0.074 | 0.00515 | 0.0000131 |
| 最大监测值 |  | 0.4 | 0.043 | 0.076 | 0.0052 | 0.0000142 |
| 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表6标准值 |  | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.006 | 0.0003 |
| 达标情况 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

根据监测结果可知，无组织排放的污染物在办公楼前均达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）表6标准值。

### 2.4.2水型污染源及污染物

2.4.2.1生产废水

现有工程废水主要有底吹炉及空压机冷却废水、还原炉冷却水、烟化炉冲渣水、二氧化硫净化产生的污酸等。

各冷却水经冷却后循环利用，冲渣水及地面冲洗水经沉淀后回用，污酸经厂区污水处理站处理后回用。生产废水不外排。

根据2018年6月湖南省硕远检测技术有限公司对污水处理站循环池的监测数据，详见表2.4-6所示。

表2.4-6    污水处理站循环池监测结果一览表  单位mg/L

| 污染物 点位 |  | pH | 总铅 | 总镉 | 总砷 | 总汞 | 总铬 | 总镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站循环池 | 监测结果 |  | 0.01L | 0.045 | 0.0003L | 0.000147 | 0.03L | 0.05L |
|  | 限制要求 | 6~9 | 0.5 | 0.05 | 0.3 | 0.03 | 1.5 | 0.5 |
| 达标情况 |  | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010） |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表2.4-6监测数据可知，污水处理站循环池内均达标。且生产废水是循环利用不外排的，因此监测数据仅用作参考。

2.4.2.3生活污水

现有工程生活废水排放量为36m3/d，生活污水排入园区生活污水处理厂处理。

### 2.4.3固体废物

现有工程固体废物处置方式分为四类。第一类是本工程综合利用，如还原熔炼渣、熔铅浮渣、阳极泥熔炼高铋渣、阳极泥等，第二类是外售综合利用，如反射炉产出的冰铜、阳极泥熔炼产出的稀渣和收尘烟灰、铋精炼产生的氯化铅渣和氯化锌渣等，第三类是堆存，如燃煤渣、浮渣处理反射炉渣、铋反射炉渣、污酸处理渣、废水中和渣等，第四类是生产厂家回收，如废触媒。

各种废物处置与综合利用情况见表2.4-7。

根据竣工环保验收报告，工程产生的固体废物基本得到妥善处置。根据现场勘查，工程设有按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准建设的危废暂存库，但原料中所用的含铅废渣危险废物没有堆存到相应的危废暂存库中，而是为了方便原料配料、加料就近堆存于原料库中。生产过程中产生的固体废物堆存到了相应的堆存场地，各渣库库容均至少满足一个生产周期（7天）的废渣周转，防雨、防风、防渗等环保设施建设规范。

表2.4-7  固体废物及综合利用情况

|  | 固体废物名称 | 变更后产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 燃煤渣 | 1490 | 铺路 |
|  | 稀渣 | 593.4 | 再利用 |
|  | 银电解沉淀渣 | 49.45 | 再利用 |
|  | 转炉收尘烟灰 | 692.3 | 外售 |
|  | 烟化炉渣 | 52660 | 外售水泥厂 |
|  | 污酸处理渣 | 769 | 委托湖南衡兴环保科技开发有限公司处置 |
|  | 废水处理渣 | 1200 | 再利用 |
|  | 铋精炼尘 | 190.5 | 外售 |
|  | 铋反射炉渣 | 1905 | 外售 |
|  | 氯化铅渣 | 38.1 | 外售 |
|  | 氯化锌渣 | 38.1 | 外售 |
|  | 银锌渣 | 6.35 | 外售 |
|  | 冰铜 | 1625 | 外售 |
|  | 浮渣反射炉渣 | 780.58 | 外售 |
|  | 砷尘 | 110 | 外售 |
| 合计 |  | 62147.78 |  |

### 2.4.4噪声污染源

本工程高噪声的主要设备有罗茨鼓风机、鼓风机、引风机、空压机、制氧机、水泵等，其噪声源强在90～120dB（A）之间。对这些高噪声设备，除采取安装隔振机座、进出口装消音器等降噪措施外，空压机、制氧机等设置在室内，利用建筑隔声来减轻设备噪声对外环境的影响。根据2018年6月湖南省硕远检测技术有限公司对污水处理站循环池的监测数据，见表2.4-8，由表2.4-8可知，厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。

表2.4-8  厂界噪声监测结果

| 编号 | 监测点位 | 监测日期 | 噪声级（Leq dB（A）） |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1# | 厂界东 | 6.15 | 53.2 | 43.8 | 是 |
| 2# | 厂界南 | 6.15 | 52.8 | 43.1 | 是 |
| 3# | 厂界西 | 6.15 | 54.2 | 42.5 | 是 |
| 4# | 厂界北 | 6.15 | 51.5 | 42.1 | 是 |
| GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |  |  | 65 | 55 |  |

## 2.5 现有工程排污汇总

根据现有工程监测数据核算，现有工程所有污染物排放情况详见表2.5-1。

表2.5-1 现有工程“三废”排放情况表

| 污染源 |  | 废气量（m3/h） | 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气型污染物 | 排放 总量 | 所有排气筒排污汇总 | SO2 | 225.85 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 79.19 |
|  |  |  | 尘 | 80.15 |
|  |  |  | Pb | 3.488 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 7.79 |
|  |  |  | F | 0.39 |
|  |  |  | As | 0.153 |
|  |  |  | Cd | 0.01109 |
|  |  |  | Hg | 0.02976 |
| 水型污染物 | 排放 总量 | 实行厂区清污分流、雨污分流、初期雨水收集，厂内工业废水实现“零排放”；生活废水生活污水采用地埋式生活污水处理设备，排放至园区污水处理厂；COD 20 t/a，氨氮3.1 t/a 。 |  |  |
| 固体废物 | 共计62147.78吨/年。均厂内综合利用或外售相关企业。 |  |  |  |

## 2.6 现有工程历次环评批复落实情况及存在的问题

宇腾公司历次环评批复的落实情况详见表2.6-1。

表2.6-1 历次环评批复及落实情况

| 环评批复 | 验收情况 | 批复落实情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 2001年郴州市北湖区环境保护局关于对郴州市宇腾化工有限公司铅盐系列产品建设项目环境影响报告表的审批意见：同意建设 | 已通过验收 | （因年份久远，已丢失验收资料） |
| 关于湖南省郴州市宇腾化工有限公司粗铅熔池熔炼-电解精炼（8万吨/年）及综合回收工程环境影响报告书的批复（湘环评【2007】110号） | 湘环评验【2010】03号意见：湖南省郴州市宇腾化工有限公司粗铅熔池熔炼-电解精炼（8万吨/年）及综合回收工程环保手续齐全，工程所配套的各项环保设施落实，主要污染物的排放达到国家环保标准，符合建设项目环境保护“三同时”要求，同意通过竣工环保验收。 | 已落实 |
| 关于湖南宇腾有色金属股份有限公司生产系统节能改造工程环境影响报告书的批复（湘环评【2010】170号） | 湘环评验【2016】49号意见：湖南宇腾有色金属股份有限公司生产系统节能改造工程环境保护手续齐全，项目配套的各项环保设施落实到位，主要污染物的排放达到国际环保标准要求，符合竣工环保验收条件，我厅同意项目通过竣工环境保护验收。 | 2012变更的内容是：取消煤气发生炉和现有原煤设施，改用天然气为燃料。 变更后整个改造工程一同验收。已落实 |
| 关于同意湖南宇腾有色金属股份有限公司生产系统节能改造工程变更的函（湘环评函【2012】95号） |  |  |
| 关于100t/a塑料粒加工建设项目环境影响报告表的批复（郴环北审【2013】52号） | 郴环北验（2016）006号意见：该项目基本满足建设项目竣工环境保护验收的要求，原则上同意该项目竣工环保“三同时”验收 | 已落实 |
| 湖南省环境保护厅关于同意铅系统富氧底吹炉原料变更的函（湘环评函【2013】76号） | 未验收（但通过湘环评验【2016】49号时，本次变更已完成，实测污染排放均已达标） 根据实测数据，富氧底吹炉后增加的布袋收尘对砷的去除效率大于80%。 | 原料变更，环保设施大部分依托现有工程，危废原料按批复要求贮存于返粉库，富氧底吹炉后增加了一级表冷+布袋收尘，增加的布袋收尘对砷的去除效率大于80%。 |

根据现场勘查，现有工程运行稳定，设施齐全且规范配置了各项环保措施，没有超标排放的污染源，之前环评批复已基本落实。但根据中央生态环境保护督查及“回头看”指出问题整改工作的通知（湘突环改办函【2019】4号）中提出：未经科学论证，将约1.7万吨污酸渣违规掺入底吹炉、富集炉进行处置，砷、铅等杂质通过烟气直排外环境。为此，宇腾公司正在着手整改此问题，污酸渣已委托湖南衡兴环保科技开发有限公司处置（处置合同详见附件）。另外，现有工程原料暂存库，根据工艺流程就近设置在原料上料口附近，但该库并非按危险废物暂存库建设，需要整改。建设方现拟将原料配料厂房中间隔出三个小型危废暂存库，用于堆放含铅废渣原料，暂存库按危废库标准建设，满足防雨、防风、防渗等要求，库容满足一个月生产周期的周转。（详见附图）

根据湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告：自2019年10月31日起，现有企业执行 “二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）修改单中大气污染物特别排放限值”，建设方需加强除尘、脱硝效率。因此，评价建议采用电除尘，以提高除尘效率。而对于脱硝，根据宇腾公司还原炉、烟化炉以及脱硫系统的配置现状，烟化炉、还原炉烟气的特点，拟选择臭氧氧化脱硝技术最适合公司现状。对现有设备几乎无改动，建设期间不影响生产，脱硝效果可达到环保要求。执行特别排放限值后，氮氧化物、尘及相应重金属排放量应有所减少。

## 2.7现有工程污染物排放总量情况

2007年4月5日湖南省郴州市环保局《关于郴州市宇腾化工有限公司粗铅熔池熔炼（8万t/a）及综合回收工程主要污染物总量控制指标的报告》中核定郴州市宇腾化工有限公司污染物排放总量指标为：水型污染物化学需氧量20t/a、镉19kg/a、砷97kg/a、气型污染物二氧化硫392t/a。之后进行的每次环评，均无总量增加，因此总量一直沿用该数据作为参考。

但由于当年办理环评手续时，氮氧化物总量核算尚未纳入总量指标要求。因此，环评文件、环评批复及验收监测均未涉及氮氧化物总量的问题。为此，本次核算以2018年的厂区实测数据，重新核算了氮氧化物排放总量。

根据现有工程源强核算，现有工程各污染因子排放总量详见表2.7-1。

表2.7-1现有工程总量情况一览表

| 因子 项目 | 气型污染物(t/a) |  |  |  |  |  | 水型污染物(t/a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | Pb | Hg | As | Cd | NH3-N | COD | Cd | As |
| 现有工程排放量 | 225.85 | 79.19 | 3.488 | 0.02976 | 0.153 | 0.01109 | 3.1 | 20 | 0 | 0 |
| 原排放基数 | 392 | 355.7 | 10.597 | 0.02976 | 0.153 | 0.01109 | 3.1 | 20 | 0.019 | 0.097 |
| 备注 | 二氧化硫、氮氧化物、铅、氨氮、化学需氧量的量来源于排污权证信息，汞来源于排污许可证副本数据； 水中砷、镉来源于湘环评【2007】110号批复，是之前污酸废水处理后排放的总量； 目前生产废水零排放；外排生活污水，是COD、NH3-N总量的来源 排污权证中砷、镉分别为0.25t、0.0301t。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 变更工程概况

  - 变更工程基本情况

    - 变更内容

本次变更内容仅为宇腾公司现有电解铅项目的原料变更，目前该工程的主体工程、辅助工程均已建成，本次变更前后工程基本情况无变化，均利用现有工程。但为满足特别排放限值要求，在工艺及环保措施上做出相应调整：1、对还原炉、烟化炉废气实施脱硝，并对其除尘设施进行改造；2、还原炉、烟化炉均改进为在富氧条件下运行，使物料反应更充分，提高金属回收率。

    - 产品方案

电解铅项目原料变更以后，现有产品结构不变，只有部分产品规模发生了较小变化，根据建设方提供的资料及本工程金属平衡核算，电解铅项目原料变更以后，工程产品结构及产品规模列于表3.1-1。

表3.1-1产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 变更前 | 变更后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电解铅(99.994%) | t/a | 82420 | 82420 | 不变 |
| 2 | 硫酸(98%) | t/a | 80984 | 80984 | 不变 |
| 3 | 电解银 | t/a | 255 | 255 | 不变 |
| 4 | 次氧化锌 | t/a | 17642 | 17642 | 不变 |
| 5 | 铋锭 | t/a | 726 | 726 | 不变 |

    - 平面布置

项目变更前后厂区平面布置没有变化，与现有工程一致。

  - 公用工程

    - 给排水

（1）给水系统

项目供水源由石盖塘工业区给水管网供给，变更前后无变化。

（2）排水系统

设置厂区生活排水、雨水排水、生产废水排水系统，生产排水实行清污分流。

生活废水排入厂区生活排水系统；雨水进入厂区雨水系统；生产工艺废水经废水处理站处理达标后进入生产废水排水系统。

各系统排水最后均进入石盖塘工业小区下水道排水管网后，进入郴江。

工程各系统排水中，按污染程度可分为四大类：

第一类，是制酸车间排水（含污酸和该车间地面冲洗水），污染最严重，直接排入污酸处理站处理后，再进入总废水处理站处理达标外排。

第二类，是全厂车间地面冲洗水，通过下水道排入总废水处理站处理。

第三类，是厂区生活污水，通过下水道排入总废水处理站处理。

第四类，是各生产系统间接冷却水的排污水。各冷却系统的排污水将统一排入厂区中间循环水池，再分配到用水质量要求不高的生产工序中（如作制粒用水、冲渣补充水、烟气处理系统补充水等）。剩余部分排入下水道，进入总废水处理站。

各系统排水，变更前后无变化。

    - 供电

宇腾公司现有双回路供电35kV/10KV变电站一座，装机容量32000KVA（两台16000KVA变压器），目前公司用电总负荷情况为11000 KVA，仅使用一台变压器已满足生产需要，变更前后无变化。

    - 运输

运输方式为汽车运输，变更前后无变化。

  - 主要生产设备

本项目生产设备变更情况如下表所示，由于变更后生产工艺及产能均相差无几，因此相应的相关设备较之变更前无变化。

  - 主要原辅材料及燃料

    - 用量及来源

- 本项目变更前后主要原料种类、来源均有变化，含铅废料购销协议详见附件。运输及储存方式均不变，详见表3.4-1。

    - 主要原料及燃料化学成分

宇腾公司现有底吹炉系统主要以硫化铅精矿为原料，年耗量150900t/a（原料成分见表3.4-3所示），另外购部分含铅废渣20000t/a。宇腾公司现外购的含铅废渣主要为1万吨铅锌冶炼过程中，提取金、银、铋、镉、钴、铟、锗、铊、碲等金属过程中产生的废渣（危废代码HW48有色金属冶炼废物中的321-013-48，来源见附件采购合同）和1万吨废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液（危废代码HW31含铅废物中的421-001-31，来源见附件采购合同）。

变更后，宇腾公司外购的含铅废渣主要为：4000 t/a铅蓄电池生产过程中产生的废渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥（危废代码HW31含铅废物中的 384-004-31）、6000 t/a废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液（危废代码HW31含铅废物中的421-001-31）、2750 t/a使用铅盐和铅氧化物进行显像管玻璃熔炼过程中产生的废渣（危废代码HW31含铅废物中的304-002-31）、3050 t/a铅锌冶炼过程中，铅电解产生的阳极泥及阳极泥处理后产生的含铅废渣和废水处理污泥（危废代码HW48有色金属冶炼废物中的321-019-48）、2200 t/a铅锌冶炼过程中，氧化锌浸出处理产生的氧化锌浸出渣（危废代码HW48有色金属冶炼废物中的321-010-48）、1000 t/a铅锌冶炼过程中，集（除）尘装置收集的粉尘（危废代码HW48有色金属冶炼废物中的321-014-48）、1000 t/a铅再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥（危废代码HW48有色金属冶炼废物中的321-029-48）。每年外购危险废渣共计20000 t/a，其中铅膏、铅泥拟从全国范围购买。消耗的铅精矿为156000t/a。变更后的生产过程中，企业确保每一批次的危废混合原料中砷、镉重金属的平均含量不超过变更说明中的平均含量。

表3.4-1 变更前后原料使用情况

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 危废代码 | 变更前 | 变更后 | 来源 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 铅精矿 | t/a | / | 150900 | 156000 |  | 变更前后，铅精矿因铅品位降低，矿用量略微增加，危险废物总用量不变，种类由原来的2种变为7种。 |
| 二 | 危废原料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 含铅废渣 | t/a | HW48（321-013-48） | 10000 |  |  |  |
| 2 | 铅膏 | t/a | HW31（421-001-31） | 10000 | 6000 | 全国范围 |  |
| 3 | 铅泥 | t/a | HW31（384-004-31） | / | 4000 | 全国范围 |  |
| 4 | CRT玻璃熔渣 | t/a | HW31（304-002-31） | / | 2750 | 汨罗万容 |  |
| 5 | 阳极泥 | t/a | HW48（321-019-48） | / | 3050 | 省内购买 |  |
| 6 | 氧化锌浸出渣 | t/a | HW48（321-010-48） | / | 2200 | 省内购买 |  |
| 7 | 铅收尘 | t/a | HW48（321-014-48） | / | 1000 | 金城环保 |  |
| 8 | 铅再生尘 | t/a | HW48（321-029-48） | / | 1000 | 省内购买 |  |
| 9 | 合计 | t/a |  | 170900 | 170900 | 省内购买 |  |

金银冶炼产出的含铅废渣为小块状物料，铅蓄电池铅膏为粉状物料，可以直接入炉，不需增加预处理工序。根据建设方提供的铅废料化验单，外购的铅废渣化学成分见表3.4-2所示。

（2）主要燃料成分   变更前后燃料不变化，仍为还原煤。

表3.4-2  主要危废原料化学成分

| 序号 | 名称 | 用量（t/a） | 成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅泥 | 4000 | Pb 79.96%、SiO212%、Tl 未检出、Hg未检出、As 0.097%、Cd 0.001%、S 0.55%、Zn0.01%、Ag 0.019%、Bi 0.012%、Sb 0.52% |
| 2 | 铅膏 | 6000 | Pb 72.97%、SiO218% 、Tl 未检出、Hg未检出、As 0.1%、Cd 0.001%、S 3.85%、Zn0.002%、Ag 0.019%、Bi 0.01% |
| 3 | 阳极泥 | 3050 | Ag 2.63%、Pb 17.51%、S 1.02%、As1.92%、Bi 7.52%、Cd 0.01%、Tl 0.011%、Hg 0.0012%、Cu 2.79%、Sb 0.01%、Cr 0.011% 5 、 |
| 4 | CRT玻璃熔渣 | 2750 | Pb 60%、SiO217%、 Tl 未检出、Hg未检出、As0.01%、Cd0.01%、S 0.01%、Zn0.01%、Ag 未检出、Bi 0.01% |
| 5 | 氧化锌浸出渣 | 2200 | Pb 84.71%、SiO2 6.7%、Tl 未检出、Hg未检出、As0.01%、Cd 未检出、Zn 3.05%、Ag 0.04%、Bi 0.003%、Cu1.48%、S1.22% |
| 6 | 铅收尘 | 1000 | Pb 45.54%、Zn 4.38%、S 1.01%、As 1%、Ag 0.105%、Cd 0.1%、Cr 0.21%、Tl 0.012%、Sb 5.85%、Hg0.0095%、Bi 1.02%、Cu0.49% |
| 7 | 铅再生尘 | 1000 | Pb 75.06%、SiO211% 、Tl 未检出、Hg未检出、As 0.01%、Cd 0.001、S 0.85%、Zn0.1%、Ag 未检出、Bi 0.011%、Sb0.79%、Cu0.01% |
| 8 | 合计 | 20000 |  |

（3）主要有毒有害元素总量

电解铅项目原料变更前后原料中主金属及主要有毒有害元素总量列于表3.4-3。本评价对原料中砷、镉含量提出控制性要求为，各有毒有害重金属总含量不得超过现有工程生产原料。

表3.4.-3a  变更前后危废原料的主金属及有毒有害元素对比情况（干基）  （单位：%）

|  |  | Pb | Zn | Ag(g/t) | As | Bi | Cd | S | Hg | Tl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更前 | 含铅废渣10000 t/a | 19.37 | 1.308 | 2750 | 1.42 | 4.519 | 0.015 | 0.719 | / | / |
|  | 铅膏10000 t/a | 73.01 | 0.002 | 193.87 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 3.33 | / | / |
|  | 平均含量20000 t/a | 46.19 | 0.655 | 1471.94 | 0.76 | 2.2645 | 0.008 | 2.0245 | / | / |
|  | 金属总含量t/a | 9238 | 131 | 29.4 | 152 | 452.9 | 1.6 | 404.9 | / | / |
| 变更后 | 铅泥4000 t/a | 79.96 | 0.01 | 193.05 | 0.097 | 0.012 | 0.001 | 0.55 | 未检出 | 未检出 |
|  | 铅膏6000 t/a | 72.97 | 0.002 | 193.87 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 3.85 | 未检出 | 未检出 |
|  | 阳极泥3050 t/a | 17.51 | 0.01 | 26293.5 | 1.92 | 7.52 | 0.01 | 1.02 | 0.0012 | 0.011 |
|  | 氧化锌浸出渣2200 t/a | 84.71 | 3.05 | 405.4 | 3.03 | 0.003 | 未检出 | 1.23 | 未检出 | 未检出 |
|  | CRT玻璃熔渣2750 t/a | 60 | 0.01 | 未检出 | 0.01 | 0.61 | 未检出 | 1.22 | 未检出 | 未检出 |
|  | 铅收尘1000 t/a | 45.54 | 4.38 | 1050.46 | 1 | 1.02 | 0.1 | 1.01 | 0.0095 | 0.012 |
|  | 铅再生尘1000 t/a | 75.06 | 0.1 | 未检出 | 0.01 | 0.011 | 0.001 | 0.85 | 未检出 | 未检出 |
|  | 平均含量20000 t/a | 64.15 | 0.37 | 4400.5 | 0.73 | 1.29 | 0.007 | 1.82 | 0.00066 | 0.00225 |
|  | 金属总含量t/a | 12830.275 | 112.1 | 88.01 | 145.48 | 258.66 | 1.42 | 363.32 | 0.1316 | 0.45 |
| 增减量t/a |  | 3592.275 | -18.9 | 58.61 | -6.52 | -194.24 | -0.18 | -41.58 | / | / |
| 变更后与原总量比例 |  | 1.39 | 0.856 | 2.99 | 0.96 | 0.57 | 0.89 | 0.90 | / | / |

表3.4.-3b  变更前后铅精矿原料的主金属及有毒有害元素对比情况（干基）  （单位：%）

|  |  | Pb | Zn | Ag (g/t) | As | Bi | Cd | S | Hg | Tl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更前 | 铅精矿150900t/a | 50.19 | 6.01 | 1700 | 0.24 | 0.19 | 0.030 | 17.63 | / | / |
|  | 金属总含量 | 75736.71 | 9069.09 | 256.53 | 362.16 | 286.71 | 45.27 | 26603.67 | / | / |
| 变更后 | 铅精矿156000t/a | 46.2 | 5.88 | 1100 | 0.13 | 0.28 | 0.015 | 17.06 | 0.001 | 0.001 |
|  | 金属总含量 | 72072 | 8928.35 | 171.6 | 187.2 | 468 | 23.4 | 26100.36 | 1.56 | 1.56 |
| 增减量t/a |  | -3664.71 | -140.74 | -84.93 | -159.36 | 150.09 | -21.87 | 9.93 | / | / |
| 变更后与原总量比例 |  | 0.952 | 0.984 | 0.669 | 0.560 | 1.523 | 0.517 | 1.000 | / | / |

表3.4-3c  原料变更前后主金属及有毒有害元素含量［%］

|  |  | Pb | Zn | Ag(g/t) | As | Bi | Cd | S | Hg | Tl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更前 | 铅精矿150900t/a | 50.19 | 6.01 | 1700 g/t | 0.24 | 0.19 | 0.030 | 17.63 | / | / |
|  | 含铅废渣10000 t/a | 19.37 | 1.308 | 2750 | 1.42 | 4.519 | 0.015 | 0.719 | / | / |
|  | 铅膏10000 t/a | 73.01 | 0.002 | 193.87 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 3.33 | / | / |
|  | 平均含量170900 t/a | 49.72 | 5.40 | 1700 | 0.30 | 0.43 | 0.03 | 15.96 | / | / |
|  | 金属总含量t/a | 84974.71 | 9200.09 | 285.93 | 514.16 | 739.61 | 46.87 | 27008.57 | / | / |
| 变更后 | 铅精矿156000t/a | 46.2 | 5.88 | 1100 g/t | 0.13 | 0.28 | 0.015 | 17.06 | 0.001 | 0.001 |
|  | 铅泥4000 t/a | 79.96 | 0.01 | 193.05 | 0.097 | 0.012 | 0.001 | 0.55 | 未检出 | 未检出 |
|  | 铅膏6000 t/a | 72.97 | 0.002 | 193.87 | 0.1 | 0.01 | 0.001 | 3.85 | 未检出 | 未检出 |
|  | 阳极泥3050 t/a | 17.51 | 0.01 | 26293.5 | 1.92 | 7.52 | 0.01 | 1.02 | 0.0012 | 0.011 |
|  | 氧化锌浸出渣2200 t/a | 84.71 | 3.05 | 405.4 | 3.03 | 0.003 | 未检出 | 1.23 | 未检出 | 未检出 |
|  | CRT玻璃熔渣2750 t/a | 60 | 0.01 | 未检出 | 0.01 | 0.61 | 未检出 | 1.22 | 未检出 | 未检出 |
|  | 铅收尘1000 t/a | 45.54 | 4.38 | 1050.46 | 1 | 1.02 | 0.1 | 1.01 | 0.0095 | 0.012 |
|  | 铅再生尘1000 t/a | 75.06 | 0.1 | 未检出 | 0.01 | 0.011 | 0.001 | 0.85 | 未检出 | 未检出 |
|  | 平均含量176000 t/a | 48.24 | 5.14 | 0.15 | 0.189 | 0.41 | 0.01 | 15.33 | 0.001 | 0.001 |
|  | 金属总含量t/a | 84902.28 | 9040.45 | 259.61 | 332.68 | 726.66 | 24.82 | 26980.8 | 1.70 | 2.01 |
| 增减量t/a |  | -72.435 | -159.64 | -26.32 | -181.48 | -12.95 | -22.05 | -27.77 | / | / |
| 变更后与原总量比例 |  | 0.999 | 0.983 | 0.908 | 0.647 | 0.982 | 0.530 | 0.999 | / | / |

由表3.4-3可知，变更后原料中，各有毒有害重金属及 S的总量均减少。

- 工程分析

  - 生产工艺流程及产污环节

本工程原料变更后，现有工程的工艺流程、所用设备均无任何变化，产排污环节可参看现有工程分析，配套环保措施因执行特别排放限值，需要改进除尘及脱硝设施。还原炉用纯氧，将物料中C氧化为CO作为还原剂，烟化炉则加入富氧使得氧含量达到32%左右，这样还原炉、烟化炉反应更加充分。

  - 物料平衡

    - 总物料平衡

根据建设单位提供的物料使用情况及相关产排污系数，计算得到物料平衡如下表所示。

- 表4.2-1生产线物料平衡表

| 序号 | 投入量（t/a） |  | 产出量（t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 物料名称 | 数量 |
| 1 | 铅精矿 | 156000 | 电铅 | 82420 |
| 2 | 铅泥 | 4000 | 98硫酸 | 80984 |
| 3 | 铅膏 | 6000 | 次氧化锌 | 17642 |
| 4 | 阳极泥 | 3050 | 铋 | 726 |
| 5 | CRT玻璃 | 2750 | 银锭 | 255 |
| 6 | 氧化锌浸出渣 | 2200 | 烟化炉炉渣 | 52660 |
| 7 | 铅收尘灰 | 1000 | 冰铜 | 1200 |
| 8 | 再生烟尘 | 1000 | 污酸渣 | 769 |
| 9 | 还原炉焦炭 | 13764 | 废水处理渣 | 1200 |
| 10 | 烟化炉用煤 | 21722 | 废气处理渣 | 6200 |
| 11 | 石英砂 | 9536 | 锑白 | 800 |
| 12 | 煤 | 4461 | 废气排放 |  |
| 13 | 石灰石 | 7219 | 损失 |  |
| 合计 |  | 232702 | 合计 | 244856 |

注：产出量大于投入量，是因为原料里金属或单质变成氧化物而增重。

    - 各有毒有害金属平衡及硫平衡

生产线的各有毒有害重金属及硫主要来源于原料中的矿、废渣以及燃料中的硫；物料在熔窑中燃烧，原料和燃料中的硫转化成SO2进入烟气，部分硫以SO42-等形式进入渣中。

变更后工程重金属平衡及硫平衡见表4.2-2。

- 表4.2-2 变更后金属平衡及硫平衡表

  - 变更后工程产污及污染物治理措施

    - 废气污染源变更

本工程仅为原料变更，工艺流程与变更前相同。变更后的污染物排放数据按照表3.4-3中有毒有害元素总量增加或减少的比例在原有排放数据的基础上作相应调整核算。根据物料平衡及金属平衡，变更后的物料总量没有增加，有毒有害金属量也没有增加，硫含量也没有增加。

4.3.1.1氧气底吹熔炼炉烟气

⑴、底吹熔炼炉烟气

氧气底吹熔炼炉烟气中的主要污染物是SO2和尘，先经余热锅炉降温再进入四电场静电除尘器除尘再经表冷布袋除尘（除尘效率大于98%）然后送制酸系统制酸。

氧气底吹熔炼烟气温度高、烟尘高、SO2浓度高，为此，工程采用余热锅炉利用烟气的热量生产蒸汽，选用除尘效率高、运行稳定的四电场除尘器除尘及表冷布袋除尘。除尘后的烟气进入制酸系统的净化工段进一步淋洗除去烟气中的尘等有害物质，确保硫酸的质量，所以净化后的烟气中烟尘浓度很低，电除尘系统收集的烟尘返回配料系统，制酸尾气由40m烟囱外排。

工程原料变更后，按照原料中元素总量变化比例作相应增减（几乎无变化），但因现有工程中，烟尘排放浓度则超过了《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）修改单中特别限值标准（根据湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告：自2019年10月31日起，现有企业执行本公告中的特别排放限值），届时需增加电除尘效率，可通过更换为高频或者脉冲电源提高其除尘效率。新增除尘效率按70%算，估算制酸尾气污染物排放浓度及排放速率为：SO2浓度20mg/m3，排放速率0.42Kg/h；烟尘浓度6.93mg/m3，排放速率0.484Kg/h；铅浓度0.005mg/m3，排放速率0.0001Kg/h；硫酸雾浓度0.077mg/m3，排放速率0.0016Kg/h；氮氧化物浓度45mg/m3，排放速率0.94Kg/h。

⑵、底吹炉卫生收尘

氧气底吹熔炼车间在配料制粒、加料时产生粉尘，出铅、出渣口和出渣溜槽产生铅蒸汽，冷凝后也形成铅尘。工程在给料机上部装置集气罩，对移动式胶带运输机、圆盘制粒机、出铅口、出渣口和出渣溜槽采取整体密闭排风，组成一个除尘系统，用除尘后从烟囱排空，收集的尘返回配料。

氧气底吹熔炼车间除尘系统废气量110000m3/h，经脉冲袋式除尘器提高除尘效率除尘后外排烟尘浓度为：烟尘3.6mg/m3(铅0.915mg/m3)。

4.3.1.2还原炉废气

由于本工程底吹炉进料组份发生变更后，原料总量不变，燃料总量不发生改变，但排放标准更严格（根据湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告：自2019年10月31日起，现有企业执行本公告中的特别排放限值），需企业增加脱硝除尘效率，还原炉废气中污染物排放浓度及排放量有所减少。

根据根据2018年6月15日湖南省硕远检测技术有限公司监测数据及物料平衡核算数据予以说明。

⑴、还原炉废气

还原炉以天然气和焦炭为燃料，生产运行产生的废气按280天/a，本工程还原炉废气中的污染物产排详情见表4.3-1。

表4.3-1  还原炉废气产排污染物一览表

|  | 污染物排放详情 |  |  | 标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘参考（GB25466-2010）中大气排放限值，其他参考（GB25466-2010）中表5 | 废气排放量 34900(m3/h) |
| SO2 | 50 | 1.75 | 11.73 | 100 |  |
| 烟尘 | 7.8 | 0.27 | 1.829 | 10 |  |
| 铅 | 0.99 | 0.03 | 0.233 | 8 |  |
| 氮氧化物 | 49.5 | 1.73 | 11.609 | 100 |  |

建设方对还原炉烟气利用现有工程底吹炉的除尘脱硫系统脱硫除尘，经过余热锅炉降温的还原炉烟气再经表面冷却和布袋收尘后进入碱液喷淋塔脱硫，喷淋塔处理后的烟气经100m排气筒外排。

⑵、还原炉卫生除尘废气

根据根据2012年11月28日湖南省环境监测中心站监测数据及物料平衡核算数据予以说明。

建设方在还原炉出铅口和出渣口和出渣口等处设置了卫生收尘装置，卫生收尘烟气采用集气罩收集后，进布袋除尘器处理后，与还原炉混合烟气一起经H100m烟囱排放。

还原炉车间卫生收尘烟气产生量为122000Nm3/h，根据节能改造工程环境影响报告书，粉尘产生浓度为2800mg/m3、产生量为498.96kg/h，Pb产生浓度为0.7mg/m3、产生量为0.125kg/h；经增加收尘效率的布袋处理后，粉尘排放量为1.02kg/h、排放浓度为8.4mg/m3，Pb排放量为0.0013kg/h、排放浓度为0.007mg/m3。

4.3.1.3烟化炉废气

由于本工程底吹炉进料组份发生变更后，原料总量不变，燃料总量不发生改变，但排放标准更严格（根据湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告：自2019年10月31日起，现有企业执行本公告中的特别排放限值），需企业加强脱硝除尘效率，烟化炉废气中污染物排放浓度及排放量有所减少。

宇腾公司烟化炉改造已经完成，并通过了竣工环保验收，烟化炉污染物排放引用2018年6月15日湖南省硕远检测技术有限公司监测数据予以说明。

⑴、烟化炉废气

根据2018年6月15日湖南省硕远检测技术有限公司监测数据，烟化炉废气的污染物产排详情见表4.3-2。

表4.3-2     烟化炉废气产排污染物一览表

|  | 污染物排放 |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度 (mg/m3) | 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘参考（GB25466-2010）中大气排放限值，其他参考（GB25466-2010）中表5 |  |
| SO2 | 78 | 2.75 | 18.45 | 100 | 烟化炉废气量35200(m3/h) |
| 烟尘 | 8.1 | 0.29 | 1.916 | 10 |  |
| 铅 | 0.005L | / | / | 8 |  |
| 氮氧化物 | 73.5 | 2.59 | 17.386 | 100 |  |
| 汞 | 0.000107 | / | / | / |  |

表4.3-2中数据表明，烟化炉废气经过除尘脱硫后，烟气中二氧化硫排放浓度达到《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）中特别排放限值要求，改用电除尘及拟增加的臭氧氧化脱硝设施后，烟尘、氮氧化物也能达到（GB25466-2010）中特别排放限值要求，铅达到（GB25466-2010）中表5的要求。

⑵、烟化炉车间卫生除尘烟气

根据节能改造工程环境影响报告书，在烟化炉加料口、出渣口等处设置了卫生收尘装置，卫生收尘烟气采用集气罩收集后，进布袋除尘器处理后，与烟化炉混合烟气一起经H30m烟囱排放。

烟化炉车间卫生收尘烟气产生量为120000Nm3/h，粉尘产生浓度为2800mg/m3、产生量为504kg/h，Pb产生浓度为0.9mg/m3、产生量为0.162kg/h；经提高除尘效率除尘后，粉尘排放量为1.01kg/h、排放浓度为8.4mg/m3，Pb排放速率为0.00162kg/h、排放浓度为0.009mg/m3.。

排放烟囱同还原炉废气排放的100m烟囱。

- 4.3.1.4无组织废气

根据已批复的《湖南宇腾有色金属股份有限公司铅系统富氧底吹炉原料变更环境影响说明》可知，无组织排放的污染物为粉尘（26.01t/a）、SO2（26.82t/a）和硫酸雾（0.814t/a）；根据物料衡算，本工程原料变更后无组织排放的量变化不大，为粉尘（26.01t/a）、SO2（26.80t/a）和硫酸雾（0.813t/a）。

表4.3-3 变更前后污染物排污情况总变化表

| 污染源 |  | 废气量（m3/h） |  | 污染物 | 其它污染物排放 |  |  | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 40m排气筒 |
| 气型污染源 | 底吹炉制酸烟气 | 20980 原料变更前后废气量不变 | 变更前 | SO2 | 20 | 0.42 | 2.820 |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 23.1 | 0.48 | 3.257 |  |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 0.077 | 0.0016 | 0.011 |  |
|  |  |  |  | Pb | 0.005 | 0.0001 | 0.001 |  |
|  |  |  |  | Hg | 0.000138 | 0.000003 | 0.00002 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 45 | 0.94 | 6.344 |  |
|  |  |  |  | As |  |  | 0.038 |  |
|  |  |  |  | Cd |  |  | 0.00001 |  |
|  |  |  | 变更后 | SO2 | 20 | 0.42 | 2.820 |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 6.93 | 0.15 | 0.977 |  |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 0.077 | 0.00 | 0.011 |  |
|  |  |  |  | Pb | 0.005 | 0.0001 | 0.001 |  |
|  |  |  |  | Hg | 0.000138 | 0.000003 | 0.00002 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 45 | 0.94 | 6.344 |  |
|  |  |  |  | As |  |  | 0.026 |  |
|  |  |  |  | Cd |  |  | 0.00001 |  |
|  | 底吹炉卫生除尘 | 110000 废气量不变 | 变更前 | 烟尘 | 12 | 1.32 | 8.870 | 100m排气筒 |
|  |  |  |  | Pb | 3.05 | 0.34 | 2.255 |  |
|  |  |  |  | Cd |  |  | 0.0109 |  |
|  |  |  | 变更后 | 烟尘 | 3.6 | 0.40 | 2.661 |  |
|  |  |  |  | Pb | 0.915 | 0.10 | 0.676 |  |
|  |  |  |  | Cd |  |  | 0.00589 |  |
|  | 还原炉烟气 | 34900 原料变更前后废气量不变 | 变更前 | SO2 | 50 | 1.75 | 11.726 |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 26 | 0.91 | 6.098 |  |
|  |  |  |  | Pb | 3.31 | 0.12 | 0.776 |  |
|  |  |  |  | Hg | 0.000195 | 0.00001 | 0.00005 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 99 | 3.46 | 23.218 |  |
|  |  |  |  | Cd |  |  | 0.000123 |  |
|  |  |  | 变更后 | SO2 | 50 | 1.75 | 11.726 |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 7.8 | 0.27 | 1.829 |  |
|  |  |  |  | Pb | 0.99 | 0.03 | 0.233 |  |
|  |  |  |  | Hg | 0.000195 | 0.00 | 0.00005 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 49.5 | 1.73 | 11.609 |  |
|  |  |  |  | Cd |  |  | 0.000123 |  |
|  | 还原炉卫生除尘 | 122000 变更前后废气量不变 | 变更前 | 粉尘 | 28 | 3.42 | 22.956 |  |
|  |  |  |  | Pb | 0.007 | 0.001 | 0.006 |  |
|  |  |  |  | Cd |  |  | 0.000000559 |  |
|  |  |  | 变更后 | 粉尘 | 8.4 | 1.02 | 6.887 |  |
|  |  |  |  | Pb | 0.007 | 0.001 | 0.006 |  |
|  |  |  |  | Cd |  |  | 0.000000559 |  |
|  | 配料车间 | 21000 变更前后废气量不变 | 变更前 | 尘 | 25 | 0.525 | 3.528 |  |
|  |  |  |  | Pb | 2.5 | 0.053 | 0.353 |  |
|  |  |  | 变更后 | 尘 | 7.5 | 0.158 | 1.058 |  |
|  |  |  |  | Pb | 0.75 | 0.016 | 0.106 |  |
|  | 烟化炉 | 35200 原料变更前后废气量不变 | 变更前 | SO2 | 78 | 2.75 | 18.450 | 30m排气筒 （单独） |
|  |  |  |  | 烟尘 | 27 | 0.95 | 6.387 |  |
|  |  |  |  | Pb | 0 | 0.00 | 0.000 |  |
|  |  |  |  | Hg | 0.000107 | 0.000004 | 0.00003 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 147 | 5.17 | 34.772 |  |
|  |  |  |  | Cd |  |  | 0.0000507 |  |
|  |  |  |  | As |  |  | 0.0124 |  |
|  |  |  | 变更后 | SO2 | 78 | 2.75 | 18.450 |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 8.1 | 0.29 | 1.916 |  |
|  |  |  |  | Pb | 0 | 0.00 | 0.000 |  |
|  |  |  |  | Hg | 0.000107 | 0.000004 | 0.00003 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 73.5 | 2.59 | 17.386 |  |
|  |  |  |  | Cd |  |  | 0.0000507 |  |
|  |  |  |  | As |  |  | 0.0124 |  |
|  | 烟化炉卫生除尘 | 120000 变更前后废气量不变 | 变更前 | 粉尘 | 28 | 3.36 | 22.579 |  |
|  |  |  |  | Pb | 0.009 | 0.0011 | 0.007 |  |
|  |  |  |  | Cd |  |  | 0.00000473 |  |
|  |  |  |  | As |  |  | 0.0124 |  |
|  |  |  | 变更后 | 烟尘 | 8.4 | 1.01 | 6.774 |  |
|  |  |  |  | Pb | 0.009 | 0.0011 | 0.007 |  |
|  |  |  |  | Cd |  |  | 0.00000473 |  |
|  |  |  |  | As |  |  | 0.0124 |  |
|  | 粗银冶炼系统废气、 铋系统废气、 铅浮渣反射炉废气 | 27600 原料变更前后废气量不变 | 变更前 | SO2 | 72 | 1.99 | 13.354 | 30m排气筒 （共用） |
|  |  |  |  | 烟尘 | 20 | 0.55 | 3.709 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.024 | 0.001 | 0.004 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 80 | 2.21 | 14.838 |  |
|  |  |  |  | As |  |  | 0.0547 |  |
|  |  |  | 变更后 | SO2 | 72 | 1.99 | 13.354 |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 6 | 0.17 | 1.113 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.024 | 0.001 | 0.004 |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 80 | 2.21 | 14.838 |  |
|  |  |  |  | As |  |  | 0.0462 |  |
|  | 熔铅燃煤烟气、 熔铅锅废气 | 28970 变更前后废气量不变 | 变更前 | 烟尘 | 14.2 | 0.411 | 2.764 | 30m排气筒 |
|  |  |  |  | 铅 | 0.44 | 0.013 | 0.086 |  |
|  |  |  | 变更后 | 烟尘 | 4.26 | 0.123 | 0.829 |  |
|  |  |  |  | 铅 | 0.132 | 0.004 | 0.026 |  |

    - 废水污染源分析

现有工程废水主要有底吹炉及空压机冷却废水、还原炉冷却水、烟化炉冲渣水、二氧化硫净化产生的污酸等。

底吹炉原料组份发生变更后，总量未发生变化，生产系统运行时间未发生变化，因此系统产生的循环冷却水及地面冲洗水不发生变化。

变化比较大的是污酸（变更前污酸成分见表4.3-4a），由于底吹炉原料组份中的As、Cd、Pb、Zn等元素的含量发生变化，富氧底吹炉废气电除尘后面增加了一级布袋收尘，进入稀硫酸洗涤塔废气中砷和镉浓度降低，故淋洗除砷和镉产生的污酸总量减少，污酸成分发生变化，根据原料成分变更估算，预计电解铅项目原料变更后污酸的成分见表4.3-4b。

表4.3-4a  变更前污酸主要成分（mg/l）

| 污酸量 | 主要污染物浓度(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Pb | Zn | Cd | As | Hg | pH | F |
| 200 m3/d | 1.53 | 4.2 | 126 | 1.6 | 312 | 0.24 | 1 | 80 |

表4.3-4b  变更后污酸主要成分（mg/l）

| 污酸量 | 主要污染物浓度(mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu | Pb | Zn | Cd | As | Hg | pH | F |
| 200 m3/d | 1.53 | 4.2 | 126 | 0.88 | 226 | 0.24 | 1 | 80 |

由表4.3-4a及4.3-4b污酸成分对比分析可知，原料变更后，污酸成分中Cd、 As等浓度均降低。

由于现有工程废水全部回用不外排，原料发生变更后对水环境的影响很小。

    - 噪声污染源分析

变更后，工程工艺不变，不新增产生噪声的设备，噪声值在85~120dB(A)，对当地声环境不增加负面影响。

    - 固体废物污染源分析

底吹炉原料发生变更后，工程产生的固体废物种类不变，废渣处置去向不变，只有部分废渣的量或渣含有害元素成分发生变化，变更前工程产生固废种类及产生量详见表4.3-5。

原料变更外购的含铅废物及有色金属冶炼废物均属于危险固废，建设方拟将每个生产周期外购含铅废物257吨及有色金属冶炼废物219吨分类堆存于现有按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设原富氧底吹炉收尘系统返粉仓库，返粉仓库目前尚余约500吨堆存容量。

表4.3-5变更前后工程最终产生固废种类及数量变化一览表

| 固体废物名称 | 变更前产生量(t/a) | 变更后产生量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃煤渣 | 1490 | 1490 | 无变化 |
| 稀渣 | 593.4 | 593.4 | 无变化 |
| 银电解沉淀渣 | 49.45 | 49.45 | 无变化 |
| 转炉收尘烟灰 | 692.3 | 692.3 | 无变化 |
| 烟化炉渣 | 52660 | 52660 | 无变化 |
| 污酸处理渣 | 769 | 769 | 无变化 |
| 废水处理渣 | 1200 | 1200 | 无变化 |
| 铋精炼尘 | 190.5 | 190.5 | 无变化 |
| 铋反射炉渣 | 1905 | 1905 | 无变化 |
| 氯化铅渣 | 38.1 | 38.1 | 无变化 |
| 氯化锌渣 | 38.1 | 38.0 | 减少 |
| 银锌渣 | 6.35 | 6.35 | 无变化 |
| 冰铜 | 1625 | 1625 | 无变化 |
| 浮渣反射炉渣 | 780.58 | 780.58 | 无变化 |
| 砷尘 | 110 | 80 | 减少 |
| 合计 | 62147.78 | 62117.68 | 总量减少30.1t/a |

由表4.3-5数据对比分析可知，铅生产系统产生的废渣量基本不变，含砷烟尘减少30t/a，变更后固废总量减少30.1吨/年。

    - 变更前后“三本帐”分析

变更前后工程“三废”排放变化情况如下表所示。由于变更前后，物料总量、大部分重金属总量及含硫量均无较大变化，只有砷、镉金属量分别降低。但根据湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告：自2019年10月31日起，现有企业执行 “二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）修改单中大气污染物特别排放限值”，建设方需加强除尘、脱硝效率。因此，执行特别排放限值后，氮氧化物、尘及相应重金属排放量有所减少。

表4.3-6  变更前后“三本帐”分析一览表

| 类别 | 污染物 |  | 现有项目实际排放量（t/a） | 变更并执行排放限值后 | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 |  | 225.85 | 225.85 | 0 |
|  | 氮氧化物 |  | 79.19 | 50.18 | -29.01 |
|  | 颗粒物 |  | 80.15 | 36.336 | -43.814 |
|  | 铅及其化合物 |  | 3.488 | 1.059 | -2.429 |
|  | 硫酸雾 |  | 7.79 | 7.79 | 0 |
|  | 砷及其化合物 |  | 0.153 | 0.095 | -0.058 |
|  | 镉及其化合物 |  | 0.01109 | 0.00606 | -0.00503 |
|  | 汞及其化合物 |  | 0.02976 | 0.02976 | 0 |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活废水 | 废水量 | 10800 | 10800 | 0 |
| 固废 | 燃煤渣 |  | 1490 | 1490 | 0 |
|  | 稀渣 |  | 593.4 | 593.4 | 0 |
|  | 银电解沉淀渣 |  | 49.45 | 49.45 | 0 |
|  | 转炉收尘烟灰 |  | 692.3 | 692.3 | 0 |
|  | 烟化炉渣 |  | 52660 | 52660 | 0 |
|  | 污酸处理渣 |  | 769 | 769 | 0 |
|  | 废水处理渣 |  | 1200 | 1200 | 0 |
|  | 铋精炼尘 |  | 190.5 | 190.5 | 0 |
|  | 铋反射炉渣 |  | 1905 | 1905 | 0 |
|  | 氯化铅渣 |  | 38.1 | 38.1 | -0.1 |
|  | 氯化锌渣 |  | 38.1 | 38.0 | 0 |
|  | 银锌渣 |  | 6.35 | 6.35 | 0 |
|  | 冰铜 |  | 1625 | 1625 | 0 |
|  | 浮渣反射炉渣 |  | 780.58 | 780.58 | 0 |
|  | 砷尘 |  | 110 | 80 | -30 |

- 环境质量现状调查与评价

本次变更项目委托了湖南省硕远检测技术有限公司于2018年8月对当地环境进行了一期质量现状调查，本评价引用此次监测结果说明环境质量现状。监测报告详见附件。

  - 环境空气质量现状调查与评价

5.1.1区域环境空气质量达标情况判定

本次评价收集了2018年度北湖区大气自动站常规监测数据，根据该数据对北湖区环境空气质量达标情况判定结果见表5.1-1。

表5.1-1  北湖区2018年度环境空气质量数据统计表（ug/m3）

| 监测项目 指标 | 北湖区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3-8h | PM2.5 |
| 2018年均值 | 16 | 71 | 96 | 1.14 | 20 | 56 |
| 评价标准（GB3095-2012二级） | 500 | 200 | 150（日均） | 10 | 200 | 75（日均） |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

根据表5.1-1可知，北湖区2018年度各常规因子均值达标，因此，北湖区环境空气质量达标，本项目所在区域属于达标区。

5.1.2 补充监测数据

⑴、监测布点及监测因子

①、环境空气质量监测点位为3个，具体情况与位置见表5.1--2。

②、监测因子：TSP 、SO2、氮氧化物、TSP中Pb、TSP中As、F。

表5.1-2  环境空气现状监测一览表

| 序号 | 监测布点 | 与工程相关位置 | 功能 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 仙岭水库旁居民点 | WN1100m | 居住 | SO2、氮氧化物、F、TSP 、TSP中Pb、TSP中As |
| ② | 石盖塘镇政府 | W900m | 办公 |  |
| ③ | 黄家 | S550m | 居住 |  |

⑵、评价方法

Ii=CiCoi采用单因子标准指数法，其表达式如下：

式中：Ci—环境污染物i的实测浓度，mg/m3；

Coi—污染物i的环境质量标准，mg/m3。

⑶、监测与评价结果

见表5.1-3。

由表5.1-3可见，监测期间，3个关心点(仙岭水库旁居民点、石盖塘镇政府、黄家)的TSP中Pb、TSP中As、F均未检出，3个关心点的SO2、TSP、PM10的日均浓度均达到《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准要求；TSP中As、F达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的一次最高容许浓度限值要求。

表5.1-3  环境空气质量现状监测及评价结果（浓度单位：mg/m3）

| 监测因子 | 监测点 统计项目 | 仙岭水库旁居民点 | 石盖塘镇政府 | 黄家 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 样品数(个) 日均值范围 七日平均值 标准指数 达标情况/达标率(%) | 7 0.080~0.094 0.088 0.29 达标/100 | 7 0.079~0.098 0.087 0.29 达标/100 | 7 0.098~0.112 0.107 0.36 达标/100 | GB3095-96二级标准： TSP：日均值0.3mg/m3 |
| SO2 | 样品数(个) 小时浓度范围 日均值范围 七日平均值 标准指数 达标情况/达标率(%) | 7 － 0.029~0.032 0.03 0.2 达标/100 | 7 － 0.026~0.028 0.027 0.19 达标/100 | 7 － 0.022~0.025 0.024 0.16 达标/100 | GB3095-96二级标准： SO2：日均浓度0.15 mg/m3 |
| 氮氧化物 | 样品数(个) 小时浓度范围 日均值范围 七日平均值 标准指数 达标情况/达标率(%) | 7 － 0.032~0.032 0.032 0.32 达标/100 | 7 － 0.027~0.028 0.028 0.28 达标/100 | 7 － 0.026~0.027 0.026 0.26 达标/100 | GB3095-96二级标准： 氮氧化物： 日均浓度0.1 mg/m3 |
| Pb | 样品数(个) 日均值范围 七日平均值 标准指数 达标情况/达标率(%) | 7 未检出 | 7 未检出 | 7 未检出 | GB3095-96二级标准： Pb：日均浓度0.0035 mg/m3 |
| As | 样品数(个) 日均值范围 七日平均值 标准指数 达标情况/达标率(%) | 7 未检出 | 7 未检出 | 7 未检出 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）：:0.003 |
| F | 样品数(个) 日均值范围 七日平均值 标准指数 达标情况/达标率(%) | 7 未检出 | 7 未检出 | 7 未检出 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）： F：日均值7μg/m3 |

  - 地表水环境质量现状调查与评价

⑴、监测布点与因子

对区域地表水体郴江及地下水水质进行一期监测，共设3个采样（断面）点，监测布（断面）点和监测因子详见表5.2-1。

表5.2-1  水环境现状监测点位和因子一览表

| 类型 | 调查点位 | 调查因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 地表水S2石盖塘工业小区排污管道入郴江口上游500m | pH、Cu、Pb、Zn 、Cd、As、Hg、CODcr、NH3-N、硫化物、石油类、SS | 具体位置详见附图2 |
|  | S3石盖塘工业小区排污管道入郴江口下游1000m |  |  |
|  | S4石盖塘工业小区排污管道入郴江口下游2500m |  |  |

⑵、评价方法

采用单因子指数法进行，其表达式为(pH除外)：

Sij=Cij/Csj

pH的标准指数为：

SpH,j=7.0−pHj7.0−pHsd                     pHj≤7.0

SpH,j=pHj−7.0pHsu−7.0pHj＞7.0

式中：Sij—单项水质参数i在第j点的标准指数；

Cij—污染物i在监测点j的浓度，mg/L；

Csj—地表水水质标准中污染物的浓度限值，mg/L；

pHsd—地表水水质标准中规定的pH下限；

pHsu—地表水水质标准中规定的pH上限。

⑶、监测与评价结果

见表5.2-2。

表5.2-2  水环境现状监测与评价结果(浓度单位：mg/L，pH无量纲)

| 监测点 |  | 监测因子 统计项目 | pH | Pb | As | Cd | Zn | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郴江 | S2 | 监测值范围 样品数(个) 三日平均值 标准指数 达标情况/达标率% GB3838-2002Ⅲ类 | 7.58~7.62 3 / / 达标/100 6~9 | 0.01L 3 0.01L / 达标/100 0.05 | 0.0036~0.0038 3 0.0037 0.074 达标/100 0.05 | 0.001L 3 0.001L / 达标/100 0.005 | 0.05L 3 0.05L / 达标/100 1.0 | 0.001L 3 0.001L / 达标/100 1.0 |
|  | S3 | 监测值范围 样品数(个) 三日平均值 标准指数 达标情况/达标率% GB3838-2002Ⅲ类 | 7.69~7.71 3 / / 达标/100 6~9 | L 3 0.01L / 达标/100 0.05 | 0.0005~0.0006 3 0.0006 0.012 达标/100 0.05 | 0.001L 3 0.001L / 达标/100 0.005 | 0.05L 3 0.05L / 达标/100 1.0 | 0.001L 3 0.001L / 达标/100 1.0 |
|  | S4 | 监测值范围 样品数(个) 三日平均值 标准指数 达标情况/达标率% GB3838-2002Ⅲ类 | 7.77~7.78 3 / / 达标/100 6~9 | L 3 0.01L / 达标/100 0.05 | 0.0003L 3 0.0003L / 达标/100 0.05 | 0.001L 3 0.001L / 达标/100 0.005 | 0.05L 3 0.05L / 达标/100 1.0 | 0.001L 3 0.001L / 达标/100 1.0 |
| 备注：加L为未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表5.2-2水环境现状监测与评价结果(浓度单位：mg/L，pH无量纲)

| 监测点 |  | 监测因子 统计项目 | Hg | SS | NH3-N | 硫化物 | 石油类 | CODcr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郴江 | S2 | 监测值范围 样品数(个) 三日平均值 标准指数 达标情况/达标率% GB3838-2002Ⅲ类 | 0.00004L 3 0.00004L / 达标/100 0.0001 | 7~8 3 8 / / / | 0.2~0.215 3 0.207 0. 207 达标/100 1.0 | 0.004L 3 0.002 0.01 达标/100 0.2 | 0.04~0.04 3 0.04 0.8 达标/100 0.05 | 8~8 3 8 0.4 达标/100 20 |
|  | S3 | 监测值范围 样品数(个) 三日平均值 标准指数 达标情况/达标率% GB3838-2002Ⅲ类 | 0.00004L 3 0.00004L / 达标/100 0.0001 | 10~10 3 10 / / / | 0.21~0.225 3 0.215 0.215 达标/100 1.0 | 0.004L 3 0.002 0.01 达标/100 0.2 | 0.04~0.04 3 0.04 0.8 达标/100 0.05 | 8~8 3 8 0.4 达标/100 20 |
|  | S4 | 监测值范围 样品数(个) 三日平均值 标准指数 达标情况/达标率% GB3838-2002Ⅲ类 | 0.00004L 3 0.00004L / 达标/100 0.0001 | 14~15 3 14 / / / | 0.205~0.220 3 0.211 0.211 达标/100 1.0 | 0.004L 3 0.002 0.01 达标/100 0.2 | 0.04~0.04 3 0.04 0.8 达标/100 0.05 | 8~8 3 8 0.4 达标/100 20 |
| 备注：加L为未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 郴江监测结果小结

石盖塘工业小区排污渠道入郴江口上游断面(S2)、下游断面(S3)、下游断面(S4)中各评价因子(pH、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg、CODcr、NH3-N、硫化物、石油类、SS)的浓度分别达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水质要求，且均低于标准限值要求。

  - 地下水环境质量现状调查与评价

⑴、评价因子及监测点位

监测地下水水质因子：Cl-、SO42-、pH、NH3-N、NO3-、氰化物、As、Hg、Cr、Pb、Cu、Zn、F、Cd、高锰酸盐指数。

监测点位有七个，包括：

N1：项目场地中心；N2：项目场地西北1300m仙岭水库旁居民点井水；N3：项目场地东北约500m监测井或泉水；N4：项目场地东南约500m监测井或泉水；N5：项目场地西约400m~800m沿南岭大道居民点井水；N6：项目场地西面约1300m石盖塘政府井水；N7：项目场地西南约800m石盖塘居民点井水。

⑵、监测与评价结果

表5.3-1水环境现状监测与评价结果

由表5.3-1可知，各地下水监测点的各监测因子均达到了《地下水质量标准》GB/T14848-2017 Ⅲ类标准，表明井水水质良好，工程运营多年，未造成地下水污染。

根据湖南省湘南工程勘察公司2012年编制的《郴州宇腾有色金属股份有限公司天然气利用工程岩土工程勘察报告》描述，“场地范围内没有活动断裂带及大的断裂结构带通过，属于相对稳定区域，场地区域稳定性、适宜性较好。”

根据核工业郴州工程勘察院2017年编制的《郴州经济开发区电子信息应用新材料产业园（一期）岩土工程详细勘察报告》描述，“根据地下水赋存条件、含水层的水理性质和水力特征，地下水主要为岩溶裂隙水。上部人工填土透水性强，不含水；粉质黏土层孔隙率低，为相对隔水层；石炭系灰岩含岩溶裂隙水，主要受周围岩溶裂隙水补给，多沿岩溶发育带呈层状径流，在地势低洼处以岩溶泉或地下暗河形式排泄。本次勘测期间在钻孔中测得的地下水位埋深介于0.60～13.3m间、对应高程为250.78～265.28m。根据地区工程经验，地下水位年变化幅度约为1.5m。场地地下水对浅基础施工无影响。场地内及周边无地下水污染源。据取样资料分析，场地地下水化学类型为近中性低矿化度轻碳酸钙型水，水中侵蚀性介质含量甚微。场地环境类别为Ⅲ类，故地下水对砼具微侵蚀性，对砼中的钢筋具微腐蚀性。场地土类型为PH值约6.7的酸性土，对砼的腐蚀性评价标准为微腐蚀性。”

因此，本项目对地下水影响不大。

  - 声环境质量现状调查与评价

⑴、评价方法

与标准直接比较。

⑵、评价标准

声环境：《声环境质量标准》GB3096-2008  3类；

⑶、评价结果

见表5.4-1。

表5.4-1  环境噪声质量现状监测与评价结果[dB(A)]

| 监测时段 监测点位 | 昼间监测值 |  |  | GB3096-2008 3类 | 夜间监测值 |  |  | GB3096-2008 3类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6日 | 7日 | 8日 |  | 6日 | 7日 | 8日 |  |
| 厂界东 | 53.4 | 53.7 | 53.7 | 65 | 42.8 | 42.5 | 42.5 | 55 |
| 厂界南 | 54.8 | 52.6 | 52.6 |  | 43.7 | 43.5 | 43.5 |  |
| 厂界西 | 55.2 | 55.1 | 55.1 |  | 45.8 | 45.4 | 45.4 |  |
| 厂界北 | 52.8 | 54.9 | 54.9 |  | 43.5 | 43.8 | 43.8 |  |

由表5.4-1可见，区域各声环境监测点昼、夜噪声值满足《声环境质量标准》GB3096-2008  3类标准要求，区域声环境质量良好。

  - 土壤环境质量现状调查与评价

⑴、监测布点与因子

见表5.5-1。

表5.5-1  土壤环境现状监测一览表

| 类型 | 监测布点 | 与工程相关位置 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程东侧山地 | 详见附图2 | pH、Pb、Zn、Cd、Hg、As、Cu |
| 2 | 工程北侧山地 |  |  |
| 3 | 107国道旁农田 |  |  |
| 4 | 工程西北向田土 |  |  |

⑵、监测与评价结果

见表5.5-2。

表5.5-2 土壤环境质量现状监测与评价结果(mg/kg，pH无量纲)

| 监 测 因 子 监 测 点 |  |  | pH | Zn | Pb | As | Cd | Hg | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧山地 | 表面样 | 监测值 | 4.68 | 222 | 47.2 | 42.7 | 0.14 | 0.37 | 70.3 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0.11 | / | 0.068 | / | / | 0.406 |
|  |  | 评价结果 | / | 超标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 超标 |
|  | 剖面样 | 监测值 | 4.74 | 184 | 73.7 | 44.3 | 0.14 | 0.27 | 77.8 |
|  |  | 超标倍数 | / | / | 0.053 | 0.108 | / | / | 0.556 |
|  |  | 评价结果 | / | 达标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 | 超标 |
| 北侧山地 | 表面样 | 监测值 | 6.37 | 277 | 92.3 | 34.9 | 0.17 | 0.17 | 60.3 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0.38 | 0.025 | / | / | / | 0.206 |
|  |  | 评价结果 | / | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 |
|  | 剖面样 | 监测值 | 6.54 | 272 | 60 | 36.6 | 0.15 | 0.17 | 57.2 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0.088 | / | / | / | / | 0.144 |
|  |  | 评价结果 | / | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 |
| 107国道旁农田 | 表面样 | 监测值 | 6.88 | 325 | 109 | 117 | 0.27 | 0.45 | 113 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0.3 | / | 3.68 | / | / | 0.13 |
|  |  | 评价结果 | / | 超标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 超标 |
|  | 剖面样 | 监测值 | 7.04 | 298 | 102 | 118 | 0.23 | 0.42 | 99.7 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0.192 | / | 3.68 | / | / | / |
|  |  | 评价结果 | / | 超标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 西北面田土 | 表面样 | 监测值 | 4.98 | 226 | 106 | 48.3 | 0.12 | 0.22 | 41 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0.13 | 0.51 | 0.93 | / | / | / |
|  |  | 评价结果 | / | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 剖面样 | 监测值 | 4.88 | 210 | 92.4 | 49.5 | 0.12 | 0.17 | 39.2 |
|  |  | 超标倍数 | / | 0.05 | 0.32 | 0.98 | / | / | / |
|  |  | 评价结果 | / | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 评价标准 GB15618-2018农用地土壤污染风险筛选值 |  |  | 6.5＜pH≤7.5 | 250 | 水田≤140 其他≤120 | 水田≤25 其他≤30 | 水田≤0.6 其他≤0.3 | 水田≤0.6 其他≤2.4 | 果园≤200 其他≤100 |
|  |  |  | 5.5＜pH≤6.5 | 200 | 水田≤100 其他≤90 | 水田≤30 旱地≤40 | 水田≤0.4 其他≤0.3 | 水田≤0.5 其他≤1.8 | 果园≤150 其他≤50 |
|  |  |  | ≤5.5 | 200 | 水田≤80 其他≤70 | 水田≤30 旱地≤40 | 水田≤0.3 其他≤0.3 | 水田≤0.5 其他≤1.3 | 果园≤150 其他≤50 |

由表5.5-2可见，采样监测的土壤Zn、Pb、As、Cu，出现有不同程度的超标。其他因子均达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。

Zn大部分超标，其中北侧山地表土样超标0.38倍，国道旁农田表土样超标0.3倍；

Pb部分超标，其中西北田土样超标0.51倍。

As大部分超标，其中国道旁农田表土样、剖土样均超标3.68倍。

Cu部分超标，其中工程东侧山地土壤表面样超标0.406倍，剖土样超标0.556倍。

历史监测数据：引用2010年6月30日通过湖南省环保厅审批的《湖南宇腾有色金属股份有限公司生产系统节能改造工程环境影响报告书》中监测数据予以说明。

采样点位与本项目一致。采样监测的土壤Pb、Zn、Cd、Hg均达到《土壤环境质量标准》GB15618-1996二级标准要求。所采的四个点土壤样中，有三个点土壤样As出现超标。其中：

工程东侧山地土壤中As：表面样超标1.13倍，剖面样超标0.58倍。

工程北侧山地土壤中As：表面样超标0.70倍，剖面样超标0.46倍。

107国道旁农田土壤中As：表面样超标1.95倍，剖面样As超标1.33倍。

由此可见，近年来，工程区域土壤Zn、Hg、As的污染均有不同程度加重，其原因应与区域企业污染有关。本项目实施后，由于执行特别排放限值而整体减排，会减轻对周边土壤的污染。并且，石盖塘工业小区正在做扩区规划，相关环评手续正在办理中。本此调查的土壤监测点位均会改为工业用地，因此相应质量标准会改为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地管制值。

因此，项目的实施对周边土壤的污染的影响会降低。

- 变更后环境影响预测与评价

  - 大气环境影响预测与评价

本次变更主要发生变化的是气型污染物，因此，本次评价主要分析变更后的污染物排放对大气环境的影响。

根据4.3章节气型污染物排污数据可知，本工程特征污染物氮氧化物、烟尘、铅、砷和镉等排放量在电解铅项目原料变更及执行特别排放限值后，氮氧化物、烟尘、铅、砷和镉分别减排29.01t/a、43.814 t/a、2.429 t/a、0.056 t/a、0.00501 t/a，评价认为，电解铅项目原料变更后，工程排放总量的削减对周边环境的影响产生积极影响。

- 6.1.1 原批复的环境防护距离

根据原环评工程分析，评价选择了无组织排放的粉尘、SO2计算大气环境防护距离，按照HJ 2.2-2018导则要求，采用大气环境防护距离计算模式计算大气环境防护距离，排放高度分别为5m、3m，排放速率28.9 t/a、29.8 t/a，小时评价标准取0.9mg/m3、0.5mg/m3。通过计算，粉尘大气环境防护距离为300m，SO2大气环境防护距离为400m；根据《硫酸厂卫生防护距离标准》GB11663-89，确定卫生防护距离为600m。

原环评批复中明确：“西北厂界400m，西南厂界400m，东南厂界300m，东北厂界外600m为大气防护区域，大气防护距离内石盖塘大黄村10户居民和石盖塘中学必须在项目开工前予以搬迁，地方政府要严格控制防护距离内的用地规划，不得新建学校、医院和居民点等敏感建筑。”根据建设方提供的资料，宇腾公司2008年投资800多万元，在石盖塘政府旁边建立一所学校。学校于2009年9月1日正式启用。公司为更好的配合环境保护，才能够原来规定的10户人家搬迁，范围扩大到16户。安置地于2010年7月18日落实，并取得了《关于新农村建设村民安置点立项的批复》（北发改【2010】134号）和《北湖区建设局同意石盖塘村大黄家组安置用地修建性详细规划的批复》（北建发【2010】37号）。并同16户搬迁户全部签订房租租赁协议，目前，该16户居民已全部搬迁。大气防护区域内已没有环境敏感保护目标。

- 6.1.2 变更后的大气环境防护距离

变更评价选择无组织排放的的粉尘、SO2计算大气环境防护距离，按照HJ 2.2-2018导则要求，采用大气环境防护距离计算模式计算大气环境防护距离，排放高度分别为5m、3m，排放速率26.01 t/a、26.82t/a，小时评价标准取0.9mg/m3、0.5mg/m3。通过计算，粉尘大气环境防护距离为250m，SO2大气环境防护距离为300m。

而制酸工程与居民区之间所需的卫生防护距离参照《硫酸厂卫生防护距离标准》GB11663-89执行，据有关气象资料，本项目所在地常年平均风速为1.2m/s，对照标准，应执行卫生防护距离600m的标准。因此，以制酸车间边界至其外围600m为其卫生防护距离。

本次变更后重新核定的大气防护距离未超出原环评批复的大气防护距离覆盖的范围，可直接参照原环评批复的距离执行。

  - 水环境影响分析

现有工程废水主要有底吹炉及空压机冷却废水、还原炉冷却水、烟化炉冲渣水、二氧化硫净化产生的污酸等。

底吹炉原料组份发生变更后，总量未发生变化，生产系统运行时间未发生变化，因此系统产生的循环冷却水及地面冲洗水不发生变化。因此变更对水环境影响几乎无变化。

  - 固体废物环境影响分析

底吹炉原料发生变更后，工程产生的固体废物种类不变，废渣处置去向不变，只有部分废渣的量或渣含有害元素成分发生变化。

变更后，根据数据对比分析可知，铅生产系统产生的废渣量基本不变，含砷烟尘减少30t/a，变更后固废总量减少30.1吨/年。

因此变更后，各固体废物均得到妥善处置，本次变更减轻了污染物对环境的影响。

- 污染防治措施可行性分析

  - 废气

本项目只是变更现有工程电解铅系统的原料危废种类，而原料总用量和原料中有毒有害重金属含量均无增加。

根据现有工程日常监测结果（2018年6月，湖南省硕远检测技术有限公司的监测数据），氧气底吹炉烟气、还原炉烟气及烟化炉烟气中的污染物浓度原本均为到达标排放。变更后，原料总用量和原料中有毒有害重金属含量均无增加，工程变更后利用现有工程配套的污染防治措施是可行的。有关烟气处理方式可参见2.4章节图2.4-1。

然而，根据湖南省生态环境厅2018年10月29日发布的《关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，我省有色金属行业执行铅锌行业污染物排放标准的，大气污染物中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物需执行铅锌工业污染物排放标准（GB 25466-2010）修改单中的特别排放限值。由于标准较之变更前更加严格，原本可达标排放的因子变为不可达标排放了。主要超标体现在：底吹熔炼炉烟气中的烟尘、还原熔炼炉废气中的烟尘和氮氧化物、烟化炉废气中的烟尘及氮氧化物、反射炉废气中的烟尘、熔铅锅、燃煤废气的烟尘、以及各卫生收尘处理后的粉尘。因此，变更后，需提高各设备除尘措施的效率，烟化炉和还原炉废气治理中增加脱硝设施，方可满足铅锌工业污染物排放标准（GB 25466-2010）修改单中的特别排放限值要求。

增加的防治措施可行性分析

①、提高电除尘效率

提高电除尘效率有多种方法，可通过1、减少漏风；2、避免让烟气通过非收尘区域；3、定期校正极板极线，防止变形；4、提高供电电源效率，可以更换为高频或者脉冲电源。在建设方维护设备正常稳定运行的前提下，提高供电电源效率，更换高频或脉冲电源是可方便操作的办法。

②、综合考虑各项脱硝技术的成本和效率，根据宇腾公司还原炉、烟化炉以及脱硫系统的配置现状，以及烟化炉、还原炉烟气的特点，拟选择臭氧氧化脱硝技术是最适合的。对现有设备几乎无改动，建设期间不影响生产，脱硝效果可达到环保要求。

现场实际测量显示，还原炉烟气、烟化炉烟气NOx浓度存在超标值（特别排放限值为100 mg/Nm³），且NOx浓度变化非常快；制酸尾气氮氧化合物浓度随底吹炉工艺条件（氧料比、炉温）的变化波动比较明线，经过余热锅炉、电除尘、制酸系统及脱硫后在尾气在线监测中反映出来时间较长，实际操作过程中难以及时调整。

根据还原炉、烟化炉烟气中NOx浓度峰值高且波动迅速；制酸尾气NOx浓度变化滞后时间长、规律性不明显的特性。针对烟气变化的特点增加了潜质检测设备，即时掌握NOx浓度变化，及时调整臭氧的投加量；同时，与臭氧发生器生产厂家沟通优化臭氧发生器控制程序，臭氧发生器的臭氧产量能够快速调整，满足脱硝工艺要求。

还原炉、烟化炉烟气脱硝装置具体配置如下：

1）前置检测设备2台，分别检测两股烟气的NOx浓度和烟气量；

2）臭氧发生器1台

3）臭氧分配装置，根据前置检测的数据，PLC控制系统的指令合理分配臭氧到两股烟气中。

4）检测仪表

5）PLC自控系统

6）臭氧发生器冷却水系统。

制酸烟气脱硝装置具体配置如下：

1）前置检测设备1台，烟气的NOx浓度和烟气量；

2）臭氧发生器1台

3）检测仪表

4）PLC自控系统

5）臭氧发生器冷却水系统。

臭氧脱硝原理：脱硝技术是利用现有烟气脱硫除尘工艺中原有设备作为脱硝反应器，将氧/臭氧混合气注入烟道，将NOX氧化成高价态且易溶于水的N2O3和N2O5，然后通过洗涤形成HNO3。然后再同洗涤剂生成盐类，最后通过洗涤清理排出系统外。该技术广泛应用于用于石油精炼厂中加热器、锅炉等的废气治理。主要的反应如下：
NO+O3→NO2+O2                 2NO2+O3→N2O5+O2
N2O5+H2O→2HNO3        HNO3+NaOH（或生石灰）→NaNO3（或硝酸钙）+H2O
    该脱硝技术可使NOx排放减少到满足最严格的排放要求。并且不会使SO2转化为SO3，此外，烟气中的颗粒物和硫化物对O3消耗或NOX脱除效率的影响并不明显，该系统不仅可以高效去除氮氧化物，而且对二氧化硫和粉尘等颗粒物也有明显的去除效果。此外，它不存在堵塞、氨泄漏等问题，是一种应用前景广阔的脱硝技术。该技术产生二次污染主要为废气和废水。废气主要为过量溢出的臭氧，通过工艺控制可将其排放控制在较低浓度，废水主要为脱硝后的碱液喷淋液，由于脱硫脱硝的碱液喷淋为共用，此废水即碱液喷淋废水，与变更之前的碱液喷淋废液一样方式处理，即循环使用，补碱补水，不外排。

根据同类工程河南金利金铅集团有限公司一期和二期的还原炉+烟化炉废气在线监测数据，采用此方法后NOx排放值≤100mg/Nm³，甚至更低。（特别排放限值为100 mg/Nm³）

因此，增加电除尘效率及增加脱硝措施，对工程达到铅锌污染物排放标准特别排放限值要求，实现减排的可行的。

废气处理有关要求与建议

⑴、采用更有效的除尘措施，提高除尘效率，保证排放达到铅锌工业污染物排放标准（GB 25466-2010）修改单中的特别排放限值要求。严格控制各废气进布袋前温度，避免烟温过高，烧穿布袋，造成污染物大量外排，污染环境。

⑵、烟化炉、还原炉废气治理措施，增加脱硝工艺，从而保证氮氧化物排放达到铅锌工业污染物排放标准（GB 25466-2010）修改单中的特别排放限值要求。

⑶、严格企业管理，强化生产装置的密闭性操作，尽可能减少生产设施和环保设施出现漏气和冒气现象，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。

⑷、注重除尘、脱硫设施的维护和管理，使其长期保持最佳工作状况。在定期检修工程主体设备时，同时检查和维护各主要废气净化系统，以确保处理设施的正常运行。

⑸、对废气净化设施的易损易耗件应注重备用品的储存，确保设备发生故障时能得到及时的更换。

⑹、一旦发现废气净化设施运行不正常时，应及时予以处理或维修，如确定适时间内不能恢复正常运行的，应立即停产检修，以避免对环境造成更大的污染影响。

⑺、制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。

  - 废水

㈠、生产、生活废水种类及处理方式

⑴、生产废水

变更涉及的废水主要为还原炉和烟化炉炉套冷却水和烟化炉冲渣水以及污酸。

还原炉和烟化炉炉套冷却水和烟化炉冲渣水经冷却塔风冷或沉淀池沉淀后可直接可直接回用，只需补充新水，不外排。

含热温冷却水经冷却后循环使用是一种常规措施，实践证明可行。

⑵、污酸处理工艺、原理

本项目污酸产生量约20 m3/d，含硫酸5~10%，采用硫化+石灰铁盐法处理，工艺流程示意见图6-1。

方法原理：工艺的第一阶段为硫化钠沉砷（密闭反应槽、间断操作，澄清后上清液进下一步处理，底流进污泥脱水系统），反应如下：

3Na2S+ 2H3AsO3=As2S3↓+6NaOH      （1）
     S2- + As3-= As2S3  ↓                 （2）

Mn+ +S2- =  M2Sn   ↓（M代表金属）

工艺的第二阶段为石灰铁盐法处理，主要是利用石灰水解、电离提供了足够的Ca2+、OH-来中和硫酸、沉淀砷等；其次，铁盐与污酸中的砷进一步反应，生成更难溶的亚砷酸铁、砷酸铁沉淀；反应生成的重金属Me2(OH)n、Ca3(AsO3)2、Ca3(AsO4)2、CaF2等在铁盐的混凝、吸附、共沉淀等作用下得以去除。

石灰中和反应池

密闭反应槽

上清液送炉渣增湿

石灰乳制备槽

硫酸亚铁溶解槽

滤液

铁盐絮

凝反应池

沉淀池

污泥压滤

暂存、综合利用

污 泥

沉淀池

污 泥

硫化钠溶解槽

污酸

图7-1   硫化+石灰铁盐法污酸处理流程

石灰铁盐处理主要反应式如下：

H2SO4 + Ca(OH)2          CaSO4↓ + 2H2O

H3SO3 + Ca(OH)2           CaSO3↓ + 2H2O

3Ca(OH)2 + 2AsO33-       Ca3（AsO3）2↓+ 6OH-

3Ca(OH)2 + 2AsO43-        Ca3（AsO4）2↓+ 6OH-

2Mn+  +  nOH-          M2(OH)n↓

2HF + Ca(OH)2        CaF2↓  +  2H2O

AsO33- + Fe(OH)3       FeAsO4↓  +  3 OH-

AsO43- + Fe(OH)3       FeAsO3↓  +  3 OH-

工程产生的污酸采用两级处理，通过硫化除砷后，废水中砷浓度可以控制在20mg/L以下，再用石灰—铁盐法除残余砷、氟和重金属。

石灰—铁盐法先用石灰中和调节pH值至9以上，中和掉大部分酸，使砷降至3~5mg/L，氟降至20~25mg/L，然后再加入硫酸亚铁和石灰，调pH值至8~9，控制Fe/As值，可使上清液中砷、重金属等达到《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准。处理后废水回用于本系统石灰乳配置和炉渣冷却冲渣，不外排；两沉淀池沉淀下来的污泥用板框压滤机过滤，滤液返回系统处理，滤饼按《危险废物贮存污染物控制标准》暂存后返底吹炉配料利用。

⑶、污酸处理可行性分析

处理工艺的成熟性：硫化+石灰铁盐法工艺比较成熟，国内有多家企业应用，根据现有工程竣工验收监测数据可知，现有工程污酸站出水可以达标。

本工程原料变更后，污酸站进水中砷浓度及镉浓度降低，污酸量产生量减少，利用现行废水处理工艺可行。

⑷、生活废水

本工程不增加工人，无需增加生活污水处理措施。

㈡、初期雨水

宇腾公司本次变更工程在现有工程的厂区内进行，不新增用地，无多余的初期雨水产生，现有工程已通过竣工环保验收。

因此，变更后，工程利用现有废水处理措施可行。

  - 固体废物污染防治措施

### 7.3.1 变更后一般固废增量堆存转运措施

本工程原料发生变更后，一般固废除烟化炉水淬渣和铋精炼渣产生量增加外，工程产生的大部分废渣不变，建设方拟每隔4天增加2个10吨卡车转运车次，增加1500t/a转运量，不造成废渣积压，现有一般固体废物储存设施已通过竣工环保验收，可以满足废渣临时堆存要求。

### 7.3.2 变更后危险固废增量堆存转运措施

变更前废水处理渣和砷烟灰总量为1300t/a，变更后废水处理渣和含砷烟灰总量为1280t/a，外售原含砷渣接受处置单位，危险固废总量减少，现有危险固废仓库已通过竣工环保验收，可以满足暂存要求。

现有工程已按要求建设了危险废物暂存场所，其建设和管理均满足相应要求。变更后工程危险固废总量减少，因此危险废物利用现有设施贮存处置可行。

### 7.3.3 外购危险废物堆存措施可行性分析

本次原料变更外购危废总量20000t/a，与现有工程危废总量相等。

根据建设方提供的资料，现有工程建有符合危险固废堆存要求（按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设）的返粉仓库，库容650t，底吹炉每天产生烟灰123t，临时堆存24小时后返回配料，尚余富余527 t库容，富余库容满足外购废渣一个生产周期外购含铅废渣的堆存要求。

但经现场勘查，建设方并未按计划将现有工程的危废原料堆存于原设计的危废暂存库，而是根据工艺流程就近设置在原料上料口附近，但该库并非按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设，需要整改。建设方现拟将原料配料厂房中间隔出三个小型危废暂存库，用于堆放含铅废渣原料，暂存库按危废库标准建设，满足防雨、防风、防渗等要求，库容满足一个月生产周期的周转（详见附图）。待危废暂存库按要求整改完毕后，用于堆存危废原料是可行的。

- 总量控制

变更前，2007年4月5日湖南省郴州市环保局《关于郴州市宇腾化工有限公司粗铅熔池熔炼（8万t/a）及综合回收工程主要污染物总量控制指标的报告》中核定郴州市宇腾化工有限公司污染物排放总量指标为：水型污染物化学需氧量20t/a、镉19kg/a、砷97kg/a、气型污染物二氧化硫392t/a。根据变更后工程分析可知，本工程无工艺废水外排，变更后氮氧化物、铅、镉、砷排放总量减小。

变更后本工程各污染物的总量可以满足在已核定的总量控制要求。

但由于当年办理环评手续时，氮氧化物总量核算尚未纳入总量指标要求。因此，环评文件、环评批复及验收监测均未涉及氮氧化物总量的问题。为此，本次核算以2018年的厂区实测数据，重新核算了氮氧化物排放总量。

根据核算，现有工程、变更后，项目各污染因子排放总量详见表8-1。

表8-1   本项目变更前后总量变化一览表

| 因子 项目 | 气型污染物(t/a) |  |  |  |  |  | 水型污染物(t/a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | Pb | Hg | As | Cd | NH3-N | COD | Cd | As |
| 现有工程排放量 | 225.85 | 79.19 | 3.488 | 0.02976 | 0.153 | 0.01109 | 3.1 | 20 | 0 | 0 |
| 变更执行排放限值后 | 225.85 | 50.18 | 1.059 | 0.02976 | 0.097 | 0.00608 | 3.1 | 20 | 0 | 0 |
| 排污权证 | 392 | 355.7 | 10.597 | 0.02976 | 0.153 | 0.01109 | 3.1 | 20 | 0.019 | 0.097 |
| 备注 | 二氧化硫、氮氧化物、铅、氨氮、化学需氧量的量来源于排污权证信息，汞来源于排污许可证副本数据； 水中砷、镉来源于湘环评【2007】110号批复，是之前污酸废水处理后排放的总量； 目前生产废水零排放；外排生活污水，是COD、NH3-N总量的来源 排污权证中砷、镉分别为0.25t、0.0301t。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境风险分析

建设内容及规模变更后风险物质种类不变，用量也不变。

- 9.1风险评价工作等级及评价内容

按照建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照环境风险潜势确定环境风险评价等级。

- 9.1.1物质及工艺系统危险性

⑴、危险物质数量与临界量比值（Q）

计算企业原辅助生产物料、燃料、中间产品、副产品、产品、污染物等所涉及的每种危险物质在厂界内最大存在总量与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）》附录B 中对临界量的比值Q。

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：

（公式1）

式中：q1， q2，...，qn —每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1， Q2，...，Qn —每种危险物质的临界量，t。

Q＜1，该企业环境风险潜势为Ⅰ；

Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目Q值＜1，因此，该企业环境风险潜势为Ⅰ。

- 9.1.2 环境敏感程度

9.1.2.1建设项目环境敏感特征

建设项目环境敏感特征见表9.1.2.1-1，E值评估过程详见章节9.1.2.2。

表9.1.2.1-1  建设项目环境敏感特征

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  |  | 相对方位、距离/m |  |  |  |  |  |  | 属性 |  | 人口数 |  |
|  | 1 | 仙岭水库旁居民点（107国道西侧） |  |  |  | WNW900m~ WNW1200m |  |  |  |  |  |  | 居住 |  | 15户70人 |  |
|  | 2 | 石盖塘镇沿107国道旁 |  |  |  | SW600～WNW900m |  |  |  |  |  |  | 居住 |  | 10户30人 |  |
|  | 3 | 小黄家 |  |  |  | SW500m~S600 m |  |  |  |  |  |  | 居住 |  | 33户114人 |  |
|  | 4 | 黄家湾 |  |  |  | S800m |  |  |  |  |  |  | 居住 |  | 30户100人 |  |
|  | 5 | 石盖塘镇政府 |  |  |  | W1300m |  |  |  |  |  |  | 办公 |  | 50人 |  |
|  | 6 | 爱民新村 |  |  |  | W800m~W1000m |  |  |  |  |  |  | 居住 |  | 30户100人 |  |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20人 |  |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5万人 |  |
|  | 管段周边200m范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 敏感目标名称 |  | 相对方位 |  |  | 距离/m |  |  | 属性 |  |  | 人口数 |  |
|  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |
|  | 每公里管段人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |  |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 受纳水体名称 |  |  | 排放点水域环境功能 |  |  |  |  | 24h内流经范围/km |  |  |  |  |
|  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
|  | 内陆水体排放点下游10km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  | 敏感目标名称 |  |  | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  |  | 与排放点距离/m |  |  |
|  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
|  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 |  | 环境敏感区名称 |  | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 |  | 无 |  | 不敏感 |  |  | Ⅲ类 |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E3 |

9.1.2.2 敏感程度评估

⑴、大气环境敏感程度（E）评估

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体敏感性，共分为三种类型， E1为环境高度敏感区、E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表9.1.2.2-1。

表9.1.2.2-1  大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 | 本项目情况 | 本项目分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其它需要特殊保护区域；或周边500米范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 | 本公司在湖南郴州高新技术产业园区内，周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人； | E3 |
| E2 | 周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500米范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |  |  |
| E3 | 周边5公里范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500米范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小100人。 |  |  |

⑵、地表水环境敏感程度（E）评估

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表9.1.2.2-2。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表9.1.2.2-3和表9.1.2.2-4。

表9.1.2.2-2   地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F 3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表9.1.2.2-3    地表水功能敏感性区分

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 | 本项目情况 | 本项目分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 | 危险物质泄漏不到周边地表水里 | F3 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的 |  |  |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |  |  |

表9.1.2.2-4   环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 | 本项目情况 | 本项目分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向) 10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体:集中式地表水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区)；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 | 排放点下游(顺水流向)10km范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 | S3 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的:水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |  |  |
| S3 | 排放点下游(顺水流向)10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |  |  |

因此，根据表9.1.2.2-2，本项目地表水环境为E3环境低敏感区。

⑶、地下水环境敏感程度（E）评估

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表9.1.2.2-5。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表9.1.2.2-6和表9.1.2.2-7。当同建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表9.1.2.2-5   地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表9.1.2.2-6   地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感的特征 | 本项目情况 | 本项目分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 | 根据本次水文地质勘查资料，项目所在地地下水环境无G1和G2地区之外地区 | G3 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如热水、矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |  |  |
| 低敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |  |  |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |  |  |

表9.1.2.2-7   包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 | 本项目情况 | 本项目分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |  | D1 |
| D2 | 0.5m≤Mb<1.0，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s<K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |  |  |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |  |  |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |  |  |

因此，根据表9.1.2.2-5，本项目地下水环境为E3环境低敏感区。

- 9.1.3建设项目环境风险潜势判断

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性（P）及其所在地的环境敏感程度（E），按照表9.1.3-1确定环境风险潜势。建设项目环境风险潜势划分为：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。

表9.1.3-1   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

表9.1.3-2   各环境要素环境风险潜势

| 环境要素 | 危险物质及工艺系统危险性（P） | 环境敏感程度E | 环境风险潜势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | P4 | E3 | Ⅰ |
| 地表水 |  | E3 | Ⅰ |
| 地下水 |  | E3 | Ⅰ |

根据表 9.1.3-2，本项目各环境要素的环境风险潜势均为Ⅰ级。因此，本项目的环境风险潜势为Ⅰ级。

- 9.1.4风险评价工作等级确定

根据本项目环境风险潜势Ⅰ级，按照表9.1.4-1确定本项目环境风险评价工作等级为三级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表9.1.4-1  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

- 9.2风险识别

- 9.2.1 风险识别范围和类型

⑴、生产设施风险识别范围

本项目各个生产设施主要包括生产装置、储运、工业卫生和消防等系统。

⑵、物质风险识别范围

本项目所用原材料没有有毒物质。

⑶、风险类型

本项目存在硫酸储罐泄漏、装置事故泄漏的风险。

- 9.2.2 物质危险识别

本项目涉及的危险化学品主要为硫酸。

- 9.2.3 设施危险识别

本项目生产过程中主要的设施风险识别见表9.2.3-1。

表9.2.3-1   本项目生产过程中主要生产设施风险识别

| 生产设施 | 薄弱部位 | 事故原因 | 危害性 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸储罐 | 管线、贮槽及接头阀门 | 贮存和输送过程中，由于设施腐蚀、破损突然泄漏等原因 | 吸入、摄入、经皮肤吸收均对身体有害，具有火灾、爆炸等危险 | 泄漏 |
| 废水处理 | 线、贮槽及接头阀门 | 生产废水风险排放 | 生产废水未经处理直接排放 | 泄露 |

- 9.2.4 最大可信事故和事故概率分析

根据资料统计各种事故状况的发生概率的频次，选取本项目的最大可信事故概率，具体见表9.2.4-1。

表9.2.4-1  一般项目潜在事故及发生频率一览表

| 序号 | 可能的事故 | 事故后果 | 发生概率估计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器物理爆炸 | 物料泄漏、人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/年 |
| 2 | 容器化学爆炸 | 物料泄漏、人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/年 |
| 3 | 设备腐蚀 | 物料泄漏，后果较严重 | 1次/年 |
| 4 | 泄漏中毒 | 人员损伤，死亡，后果严重 | 1.0×10-5次/年 |
| 5 | 储运系统故障 | 物料泄漏，后果较严重 | 1次/年 |

根据表9.2.4-1，确定本项目最大可信事故硝酸泄漏的概率为1.0×10-5次/年，发生泄露事故时，易造成人员损害。因此，应有防范措施，并制定风险应急预案。

- 9.3 风险影响分析

- 9.3.1废气处理设施失效风险影响分析

熔铅过程产生含铅废气，经集气罩收集后进入布袋除尘系统除尘，3台熔铅锅共用一套除尘系统，经除尘后的废气由一根15m高排气筒外排。

为减小非正常工况废气处理设施失效对周边各敏感保护目标的影响，建设方必须加强管理，并采取防范措施，杜绝或最大程度降低尾气的风险排放，减轻对区域大气环境影响。

- 9.3.2 废水处理风险影响分析

本项目运营期产生的废水主要为工人工作服及防护用品清洗废水、车间地面清洁废水，设备间接冷却水，生活污水。生产废水经管道打入厂区总废水处理站处理后回用，不外排；生活污水经化粪处理后，排入园区生活污水处理厂处理。同时，评价要求建设方对各工序槽体、储罐、阀门、管道等定期检查，发现问题及时处理，避免因设备破损造成环境污染事故发生；各工序间输送管道、溜槽等定期检查，以减少泄露事故的可能性。

- 9.4 风险管理及防范措施

- 9.4.1危险化学品防范措施

本项目涉及的危险化学品为硝酸、氢氧化钠、盐酸、硫酸、液氨。本环评对各危险化学品的危害和防护措施列于见表9.4.1-1。

表9.4.1-1  拟建工程危险化学品的防护、处置措施

| 危化品名称 |  | 防护、处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸 | 危险性 | 虽然硫酸并不是易燃，但当与金属发生反应后会释出易燃的氢气，有机会导致爆炸，而作为强氧化剂的浓硫酸与金属进行氧化还原反应时会释出有毒的二氧化硫，威胁工作人员的健康。 另外，长时间暴露在带有硫酸成分的浮质中(特别是高浓度)，会使呼吸管道受到严重的刺激，更可导致肺水肿。但风险会因暴露时间的缩短而减少。在美国，硫酸的最多可接触分量(PEL)被定为 1 mg/m³，此数字在其他国家相若。误服硫酸有机会导致维生素B12缺乏症，其中，脊椎是最易受影响的部位。 |
|  | 毒理学资料 | 属中等毒性。 急性毒性:LD502140mg/kg(大鼠经口);LC50510mg/m³，2小时(大鼠吸入);320mg/m³，2小时(小鼠吸入) |
|  | 泄漏应急处理措施 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入.建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服.不要直接接触泄漏物.尽可能切断泄漏源.小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合.也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统.大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容.用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置. |
|  | 防护措施 | 操作注意事项：密闭操作,注意通风.操作尽可能机械化、自动化.操作人员必须经过专门培训,建议人员佩戴防毒面具，尽量选择全面罩防毒面具,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套.远离易燃、可燃物.防止蒸气泄漏到工作场所空气中.避免与碱类、胺类、碱金属接触.搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏.配备泄漏应急处理设备.倒空的容器可能残留有害物。 |
|  | 急救措施 | 硫酸与皮肤接触需要用大量水冲洗，再涂上3%~5%碳酸氢钠溶液冲，迅速就医。溅入眼睛后应立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。迅速就医。吸入蒸气后应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。迅速就医。误服后应用水漱口，给饮牛奶或蛋清，迅速就医。 |
|  | 储运要求 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅伤及人员。 |

- 9.4.2 生产运营过程风险防范措施

在生产运行过程中应采取的安全防范对策见表9.4.2-1。

表9.4.2-1  生产过程中应采取的安全防范对策

| 序号 | 项目 | 安全防范内容及对策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全员培训 | ·工程的所有操作人员均应经过培训和严格训练并取得合格证后方允许上岗操作。 ·操作人员不仅应熟悉掌握正常生产状况下本岗位和相关岗位的操作程序和要求，而且应熟练掌握非正常生产状况下的操作程序和要求。 ·一线工作人员均配备完整的防毒设施，并进行培训和严格的演练，确保在事故发生后可以在最短的时间内取得防毒设施并及时离开现场或配合抢险人员进行救援工作。 |
| 2 | 严格操作规程、定期检查 | ·加强工艺管理，严格控制工艺指标。 ·严格执行操作规程，及时排除泄漏和设备隐患，保证系统处于正常状态。 ·检修部门定期对容器等设备进行检修和检测，保证设备完好，操作人员严格执行安全操作规程，确保生产安全。 ·罐区定期检查、维护 |
| 3 | 自动控制、监测 | ·采用成熟可靠的自动化控制系统对生产过程进行集中监控、报警和连锁，对重要操作参数进行自动调节，自动报警和事故状态下紧急停车，减少事故性排放。 |
| 4 | 化学品运输 | ·化学品运输车辆在行驶、停车时要与其他车辆、高压线、人口稠密区、高大建筑物和重点文物保护区保存一定的安全距离。 ·按当地公安机关指定的路线和规定时间行使，严禁超车、超速、超重，防止摩擦、冲击，车上应设置相应的劳动保护用品和配备必要的紧急处理工具。 |
| 5 | 事故防范 | ·泄漏、火灾等事故发生后，应严格按照有关规定及时处理，防止事故扩大。 ·厂方和附近居民保持长期友好的联系，向事故状态下有可能受影响的敏感区居民告知事故危害性、传授自我防范的基本方法。 ·泄漏、中毒等事故发生后，应严格按照有关规定及时处理，防止事故扩大。 |
| 6 | 应急处理措施 | ·发生事故的车间，应迅速查明事故发生源点、泄漏部位及原因，及时对事故进行处理。 ·如果事故影响到厂外环境，应及时报告当地管理部门和相应单位。 |
| 7 | 安全管理机构 | ·公司主要领导负责全公司的消防、安全、环保工作，并组织安环部及各车间的专业人员成立事故应急小组，制定事故处理的应急预案，并进行定期演练，以确保发生事故时及时启动应急预案。 |

- 9.4.3 烟气处理系统防范措施

本项目产生的含铅废气，废气处理系统故障导致废气事故排放时，铅尘将对区域环境造成一定影响。因此，建设方在生产过程中应采取以下防范措施，降低烟气处理系统的风险概率，尽量避免或减少废气事故排放对区域环境造成的不利影响。

⑴、加强管理与日常维护，确保烟气处理系统的有效运行，一旦发现问题，应及时调整生产及环保设施的操作参数，确保达标排放和总量控制的实施。

⑵、若烟气处理系统运行异常，应及时进行处理或维修；如短时间内不能恢复正常，则应立即停产检修，避免对环境造成更大的污染。

⑶、对易损易耗件实行备品备用，确保设备发生故障时能及时予以更换。

⑷、对烟气处理系统必须配套双电源电路；各生产装置均设事故联锁紧急停车系统。

⑸、制定一套完整的故障处理制度，并派专人负责，严格执行，以便发生故障时及时处理。

⑹、各生产岗位必须按岗位操作规程作业。工人入厂前应按各岗位性质进行技术、安全和工业卫生知识方面的培训教育，严格持证上岗。

- 9.4.4 风险事故应急预案

《湖南宇腾有色金属股份有限公司突发环境事件应急预案（修订）》（2018.7）已于2018年10月在郴州市环境保护局备案登记，备案编号为：431002-2018-032-H。本方案适用于湖南宇腾有色金属股份有限公司生产中发生的各类突发环境事件，包括以下生产系统：粗铅系统、电铅系统、贵冶分厂（包括粗银生产、铋回收系统、锑回收等系统）、制酸系统、综合回收系统（铜浮渣反射炉）以及配套的空分站、天然气站、软化水站等生产系统。

- 9.5评价结论与建议

拟建工程生产过程中未使用危险化学品。

建设方在设计和运营中应落实工程和环评的相关要求和建议，建立安全生产规章制度，进一步完善突发事故应急预案，配备相关应急设备，认真实施，以确保安全生产。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）》要求，建设项目环境风险简单分析内容见汇总见表9.5-1。

表 9.5-1 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司年产8万吨电解铅项目原料变更 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （湖南）省 | （ 郴州 ）市 | （北湖）区 | （）县 | （ / ）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 112°59'26.81" | 纬度 | 25°41'26.07" |  |
| 主要危险物质及分布 | 硫酸、硫酸储罐 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） |  |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 储罐场所需做到防风防雨防渗防腐等措施 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目位于郴州市北湖区石盖塘镇，是现有工程年产8万吨电解铅项目的原料变更。变更后，原料中危险废物种类增加，但总量不增加，其中有害重金属含量也不增加，通过加强除尘脱硝设施，污染物总量达到减排效果，对周边环境产生有利影响。 本项目没有危险物质，Q＜1，企业环境风险潜势为Ⅰ。根据环境风险评价分级依据，本项目环境风险评价开展简单分析。 |  |  |  |  |  |

- 环境经济损益分析

## 10.1 经济效益

本项目变更后，原料种类增加，但处理原料总量和重金属含量均为增加，因此经济效益与变更前变化不大，但扩大了原料收购范围，解决了原料来源受限的问题。

## 10.2 环保投资与环境效益

### 10.2.1 环保投资

本项目为原料变更项目，没有增加投资。环保设施大部分均利用现有工程，已有环保投资390万。但执行特别排放限值，需要对大气污染治理设施进行升级改造，本评价建议增加环保措施具体投资额，建议投资额见下表10-1。

表10-1   项目环保投资表

| 序号 | 类别 |  | 投 资 内 容 | 投资额（万元）新增 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废气处理 | 烟化炉烟气处理 | 新增湿式电除尘+脱硝设施 | 脱硝300 | 新增 |
|  |  | 还原炉烟气处理 | 新增湿式电除尘+脱硝设施 |  | 新增 |
|  |  | 底吹熔炼炉烟气 | 新增湿式电除尘 | 湿式电除尘2200 | 新增 |
|  |  | 底吹车间卫生收尘系统 | 新增湿式电除尘 |  | 新增 |
|  |  | 还原炉卫生收尘系统 | 新增湿式电除尘 |  | 新增 |
|  |  | 烟化炉卫生收尘系统 | 新增湿式电除尘 |  | 新增 |
| 2 | 废水处理 | 拟建工程 | 还原炉水套冷却水循环系统 | - | 利用现有 |
|  |  |  | 烟化炉冲渣水沉淀冷却回用系统 | - | 利用现有 |
|  |  |  | 初期雨水收集池 | - | 利用现有 |
| 3 | 噪声 |  | 减振、消声、隔声、吸声等 | - | 利用现有 |
| 4 | 固 废 |  | 临时综合废渣库 | - | 利用现有 |
|  |  |  | 原料配料车间新增危废暂存库 | 60 | 新增 |
| 5 | 整体防护 |  | 对厂区地面进行硬化处理 | - | 利用现有 |
| 6 | 绿化 |  | 厂区及道路绿化 | - | 利用现有 |
| 合计 |  |  |  | 2560 |  |

从表10-1可见，本工程环保投资重点是废气处理，新增环保总投资为2560万元，可有效地降低工程环境污染水平，较好的解决工程产污的问题。

### 10.2.2 环境效益

本项目变更后，变更后氮氧化物、铅、镉、砷排放总量减小，对改善当地环境空气质量具有积极的促进作用。

综上所述，本项目的建设具有一定的环境效益。

## 10.3 社会效益

本工程生产系统节能改造完成后，节能效果明显，在一定程度上缓解了社会能源紧张的矛盾；还原炉熔炼粗铅工艺技术的应用提高了金属铅的回收率同时，也提高了资源利用率，间接缓解了我国当前矿产资源供应逐渐紧张的矛盾。

本项目建成营运后，对促进经济的发展有一定作用。因此，本工程具有一定的社会效益。

## 10.4 小结

项目运营具有明显的经济效益，对缓解资源和能源需求与供给的矛盾。本工程运营会对改善区域环境质量有一定的促进作用。通过环境影响分析，工程运营对区域环境影响小。

- 环境管理与监测计划

变更后建设单位环境管理机构、管理职责、环境管理制度均按原环评报告书不变。

## 11.1 环境管理

### 11.1.1 环境管理机构设置

在总经理领导下实行分级管理制：一级为公司总经理或主管副总经理；二级为安全环保部；三级为各生产车间主任，四级为各生产车间专、兼职环保人员。

### 11.1.2 各级管理机构职责

⑴、总经理、主管副总经理职责

①、负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。

②、负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

⑵、安全环保部职责

①、贯彻上级领导或环保部门有关的环保制度和规定。

②、建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报。

③、汇总、编报环保年度计划及规划，并监督、检查执行情况。

④、制定环保考核制度和有关奖罚规定。

⑤、对污染源进行监督管理，贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施，并向上级主管部门汇报。

⑥、负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报集团公司。

⑦、对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。

⑧、负责环保设备的统一管理。

⑨、组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。

⑶、车间环保人员职责

①、负责本部门的具体环境保护工作。

②、按照安全环保部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保部及各职能部门。

③、负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。车间主管环保的领导和环保员至少每半个月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。

④、参加公司环保会议和污染事故调查，并上报本部门出现的污染事故报告。

### 11.1.3 环境管理制度

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，公司应根据实际特点，制定各类环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系。主要的环保护管理制度包括：《关于工业废渣的处置管理及处罚规定》、《有毒有害物质储存使用的有关管理规定》、《污水处理站管理及处罚的规定》、《关于生产各车间废水排放的管理及处罚规定》、《废水、废气排放口管理制度》、《环境敏感保护目标的保护方法》、《关于加强工业废渣外运的管理制度》等一系列管理制度等，同时还应制定和完善如下制度：

①、各类环保装置运营操作规程(编入相应岗位生产操作规程)。

②、各种污染防治对策控制工艺参数。

③、各种环保设施检查、维护、保养规定。

④、环境监测采样分析方法及点位设置。

⑤、厂区及厂外环境监测制度。

⑥、环境监测年度计划。

⑦、环境保护工作实施计划。

⑧、绿化工作年度计划。

⑨、污染事故管理制度。

### 11.1.5 运营期环境管理计划

运营期环境管理计划详见表11-1。

表11-1  环境管理计划

| 阶段 | 监督机构 | 监督内容 | 监督目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运 阶段 | 当地环境保护局 | 1、检查运营其环保措施的实施情况 | 1、落实环保措施 |
|  |  | 2、检查环境监测计划的实施 | 2、落实监测计划 |
|  |  | 3、检查需采取进一步完善环保设施的敏感点，由专人负责雨水池及排污管道的运行 | 3、加强环境管理，确保环保设施正常运转，达标排放，满足环境质量标准要求 |
|  |  | 4、检查环境敏感区的环境质量时都满足其相应质量标准要求 | 4、保障人群身体健康 |

- 11.2环境监测

变更后环境监测计划无变化。

### 11.2.1 环境监测计划

项目正常运营情况下的环境监测计划见表11-2~11-4。当发生污染事故时，应根据具体情况相应增加监测项目及监测频率，并进行追踪监测。

表11-2      废气污染源监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#制酸尾气脱硫塔40米烟囱出口 | SO2、烟尘、砷、铅、氮氧化物、硫酸雾、汞 | 1次/季 | 《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）标准要求及其特别排放限值要求 |
| 2#还原炉烟气100米烟囱出口 | SO2、烟尘、砷、铅、氮氧化物、汞 |  |  |
| 3#烟化炉烟气30米烟囱出口 | SO2、烟尘、砷、铅、氮氧化物、汞 |  |  |
| 4#电铅锅30米烟囱出口 | SO2、烟尘、砷、铅、氮氧化物、汞 |  |  |
| 5#反射炉30米烟囱出口 | SO2、烟尘、砷、铅、氮氧化物、汞 |  |  |
| 无组织厂界废气 | Pb | 1次/半年 |  |

表11-3    废水污染源环境监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物名称 | 监测 设施 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW004 | pH | □自动 R手工 | 瞬时采样 （1个瞬时样） | 半年一次 | S220-型 pH计 |
|  |  | CODCr |  |  |  | 滴定法 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 721G分光光度计 |
|  |  | SS |  |  |  | 重量法 |

表11-4 其他监测项目检查计划表

| 项目 | 监测点 | 监测内容 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 1次/半年，每次2天，分昼夜两个时段 |
| 固废 | 全厂各类固体废物 | 统计产生量、处理量/处理方式、外售量/外售去向、贮存量 | 台帐统计 年报一次 |
| 土壤 | 厂区周边 | Pb | 1次/年 |

### 11.2.2 非正常工况排污监控手段和预防措施

⑴、发生非正常工况或事故排放时应立即进行污染源和环境质量的监测。

⑵、对污染处理设施应每班进行巡视，并应对管道的堵塞、破损、风机的运转、物料的添加和使用等情况，以及非正常运转等予以记录和处理。

⑶、定期实施采样监测，监控废气及废水处理工艺的运转效果。当主体生产设备定期检修时，处理设施也应同步进行内部检查和维修。

⑷、生产运行期应加强对易损易耗件的备品备用，确保非正常工况时能及时予以有效处置。

## 11.3危险废物的环境管理

⑴、依据《危险废物经营许可证管理办法》，建设方必须领取危险废经营许可证，以加强环保部门在危险固废的收集、贮存和处置经营活动的监督管理。

⑵、企业在危废运输过程中，必须依照《危险废物转移联单管理办法》实施危险废转移联单制度，以加强环保部门对危险废物转移的有效监督。

⑶、加强对职工处理危险废物相关知识的培训，并配备固体废物污染治理经历的技术人员。

- 11.4环保竣工验收

变更后，因排放标准更加严格，污染治理设施相应增加了除尘、脱硝设施。因此公司环保竣工验收内容重点关注新增废气处理设施。具体参见表10-1环保投资表。

- 项目变更可行性分析

## 12.1 与国家产业符合性分析

本项目对比与《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相符性分析可知，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类，因此，本项目与产业政策不相违背。

与《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》 的相符性分析：《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》第四条指出：新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”的原则。本工程因执行特别排放限值，现有工程将有重金属总量削减，整体工程为减排，符合该项意见规定。

综上所述，项目的建设符合国家产业政策的要求。

## 12.2 与国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知（国发【2016】74号）宗旨相符性分析

《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案》明确了"十三五"节能减排目标。节能方面，提出到2020年全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%，能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。减排方面，提出全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内，比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上。

本项目为原料变更项目，工程建成后，现有工程污染排放总量有所降低。

综上所述，本工程建设与《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案》的宗旨是相符的。

## 12.3 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号文）相符性分析

《工业炉窑大气污染综合治理方案》中提到的主要目标是，到2020年，完善工业炉窑大气污染综合治理管理体系，推进工业炉窑全面达标排放，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治重点区域工业炉窑装备和污染治理水平明显提高，实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物排放进一步下降，促进钢铁、建材等重点行业二氧化碳排放总量得到有效控制，推动环境空气质量持续改善和产业高质量发展。

本项目执行特别排放限值后，氮氧化物、颗粒物均有不同程度的减排，与《工业炉窑大气污染综合治理方案》中提到的主要目标相符。

## 12.4 与区域环境功能区划相符性分析

本项目位于郴州市石盖塘镇，环境空气属于二类功能区、排水段水环境功能区划为Ⅳ类水质、声环境属于3类功能区。

本工程为原料变更项目，工程产生冶炼废气采用布袋除尘、碱液喷淋塔脱硫除尘后，废气中气型污染物均可达标排放，由于执行特别排放限值，现有工程将增加布袋除尘及脱硝措施，气型污染物排放总量有一定削减；正常工况下，无生产废水外排。由区域环境现状监测结果，水环境、大气环境部分监测因子已出现超标，本工程实施后，水型污染物排放量维持现状，总体工程气型污染物排放量减少，需作无害化处置的危险固废量减少，对改善区域环境质量具有良好的促进作用。

因此，从环境保护、改善区域环境质量的角度分析，本项目的实施与区域环境功能区划是相符的。

## 12.5 与石盖塘工业小区规划相符性

2012年，郴州人民政府按照《湖南省开发区调区和扩区暂行办法》（湘政办发［2011］15号）的相关规定，将湖南郴州经济开发区调整为“一区两园”，即对现有经济开发区实施“退二进三”，将区内各企业逐步搬迁转移至调区扩区范国，通过同等面积置换并且适当增加开发区面积，重新选址进行郴州经济开发区建设郴州经开区调区扩区规划为“一区两园”结构，总用地面积5.86km2，包括湘南高新因和石盖塘工业因两个分因区，其中：石盖塘工业园位于郴州市北湖区石盖塘镇，规划范围北起商业大道，南至厦高速公路，西接小溪路，东临工业大道，规划面积4.06km2，产业定位以机电一体化、食品医药产业为主导，培育发展电子信息产业，国区主要规划一、二类工业用地，并配套建设物流区和安置区。

根据湖南省郴州经济开发区管理委员会证明文件，宇腾公司是郴州经济开发区石盖塘工业园重点工业企业，郴州经济开发区为全省首批省级开发区之一。依据相关文件精神，园区企业可依规享有园区优惠系列政策。（详见附件）

## 12.6 小结

综上所述，本工程为原料变更项目，工程建设符合国家产业政策、《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案》。且属于郴州经济开发区石盖塘工业园重点工业企业。本工程原料变更后，工程本身冶炼废气经处理后可做到达标排放，执行特别排放限值后，增加相关除尘脱硝措施，可实现粗铅冶炼污染物减排；生产废水循环使用不外排，生产过程中产生的固废得到安全处置，对区域环境空气影响较小，从环保的角度分析，原料变更是可行的。

- 结论

### 13.1 工程环保可行性结论

本工程为原料变更工程，工程建设符合国家产业政策、《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案》。且属于郴州经济开发区石盖塘工业园重点工业企业。本工程原料变更后，工程本身冶炼废气经处理后可做到达标排放，执行特别排放限值后，增加相关除尘脱硝措施，可实现粗铅冶炼污染物减排；生产废水循环使用不外排，生产过程中产生的固废得到安全处置，对区域环境空气影响较小，从环保的角度分析，原料变更是可行的。

### 13.2 环境质量现状结论

◆环境空气

监测期间，3个关心点(仙岭水库旁居民点、石盖塘镇政府、黄家的TSP中Pb、TSP中As、F均未检出，3个关心点的SO2、TSP、PM10的日均浓度均达到《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准要求；TSP中As、F达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中居住区大气中有害物质的一次最高容许浓度限值要求。

◆地表水

石盖塘工业小区排污渠道入郴江口上游断面(S2)、下游断面(S3)、下游断面(S4)中各评价因子(pH、Cu、Pb、Zn、Cd、As、Hg、CODcr、NH3-N、硫化物、石油类、SS)的浓度分别达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水质要求，且均低于标准限值要求。

◆地下水

通过对N1：项目场地中心、N2：项目场地西北1300m仙岭水库旁居民点井水、N3：项目场地东北约500m监测井或泉水、N4：项目场地东南约500m监测井或泉水、N5：项目场地西约400m~800m沿南岭大道居民点井水、N6：项目场地西面约1300m石盖塘政府井水、N7：项目场地西南约800m石盖塘居民点井水，7个点位的监测统计结果可知，各地下水监测点的各监测因子均达到了《地下水质量标准》GB/T14848-2017Ⅲ类标准，表明井水水质良好，工程运营多年，未造成地下水污染。

◆噪声

区域各声环境监测点昼、夜噪声值满足《声环境质量标准》GB3096-2008  3类标准，区域声环境质量良好。

◆土壤

采样监测的土壤Zn、Pb、As、Cu，出现有不同程度的超标。其他因子均达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。

Zn大部分超标，其中北侧山地表土样超标0.38倍，国道旁农田表土样超标0.3倍；

Pb部分超标，其中西北田土样超标0.51倍。

As大部分超标，其中国道旁农田表土样、剖土样均超标3.68倍。

历史监测数据：引用2010年6月30日通过湖南省环保厅审批的《湖南宇腾有色金属股份有限公司生产系统节能改造工程环境影响报告书》中监测数据予以说明。

采样点位与本项目一致。采样监测的土壤Pb、Zn、Cd、Hg均达到《土壤环境质量标准》GB15618-1996二级标准要求。所采的四个点土壤样中，有三个点土壤样As出现超标。其中：

工程东侧山地土壤中As：表面样超标1.13倍，剖面样超标0.58倍。

工程北侧山地土壤中As：表面样超标0.70倍，剖面样超标0.46倍。

107国道旁农田土壤中As：表面样超标1.95倍，剖面样As超标1.33倍。

由此可见，近年来，工程区域土壤污染加重，其原因应与区域企业污染有关。本项目实施后，由于执行特别排放限值而整体减排，因此，会减轻对周边土壤的污染。

### 13.3 变更工程生产规模

变更后的电解铅项目原料处理规模不变，主要以硫化铅精矿为原料，年耗量150900t/a，另外购部分含铅废渣20000t/a。

### 13.4 变更工程分析结论

⑴、工程变更后年排放总量：SO2 225.85t/a、烟尘36.336t/a、铅1.059t/a、砷0.097 t/a、氮氧化物50.18 t/a、汞0.02976 t/a、镉0.00608 t/a；COD20 t/a、氨氮3.1 t/a。

⑵、正常工况下，变更后工程无工艺废水外排，系统产生的生产废水均循环使用。

宇腾公司生产系统原料变更在现有工程的厂区内进行，不新增用地，无多余的初期雨水产生，现有工程已通过竣工环保验收。

⑶、固废去向说明

①、烟化炉水淬渣外售水泥厂作为生产水泥的熟料使用。

②、还原炉产生的烟灰含有价金属Pb，返回氧气底吹炉配料回收有价金属。

③、碱液喷淋塔产生的碱液喷淋渣含有多种有价金属，返回氧气底吹炉配料。

⑷、工程主要噪声源为循环泵、引风机、抽风机等发出的噪声，噪声值估计在80～120dB(A)之间， 建设方已采取适当的降噪措施，如基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开；风机的进出口装消音器；高噪声设备设置隔音机房；操作间做吸音、隔音处理。变更后噪声防治措施不变。

### 13.5 环境影响分析结论

13.5.1 环境空气影响分析

本工程特征污染物SO2、硫酸雾、烟尘、铅、砷和氟化物排放量在电解铅项目原料变更后排放总量减少，评价认为，电解铅项目原料变更后，工程减排对周边环境产生有利影响。通过调查，位于现有工程大气防护距离之内的学校已经迁出，建设方与防护距离内的居民已承诺出资搬迁并签订了搬迁协议，故不再评价工程污染物排放对大气防护距离内环境敏感点的影响。

13.5.2 地表水环境

现有工程通过竣工环保验收，本工程变更完成后，工程产生的废水仍为还原炉和烟化炉的炉套冷却水和烟化炉冲渣水，系统产生的废水经冷却后全部回用，无废水外排，对水环境影响很小。

13.5.3 生态环境

变更完成后，在一定程度上减少了大气中污染物的排放量，对改善现有工程产生的大气污染物对生态环境的影响工具有一定的促进作用。

13.5.4 声环境

根据现有工程竣工环保验收监测数据，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008限值要求。

13.5.5 固体废物

企业生产是一个长期过程，项目区各企业应加强管理，严格按照本评价要求完善环保设施，原料及废渣的运输过程中避免撒落，工程固废对环境的影响不大。

### 13.6 污染防治措施分析结论

13.6.1 废气

根据现有工程日常监测结果（2018年6月，湖南省硕远检测技术有限公司的监测数据），氧气底吹炉烟气、还原炉烟气及烟化炉烟气中的污染物浓度均为到达标排放。由于变更后，原料总用量和原料中有毒有害重金属含量均无增加，工程变更后利用现有工程配套的污染防治措施是本可行。然而，根据湖南省生态环境厅2018年10月29日发布的《关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》，我省有色金属行业执行铅锌行业污染物排放标准的，大气污染物中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物需执行铅锌工业污染物排放标准（GB 25466-2010）修改单中的特别排放限值。由于标准较之变更前更加严格，原本可达标排放的因子变为不可达标排放了。根据湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告：自2019年10月31日起，现有企业执行 “二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放执行《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466-2010）修改单中大气污染物特别排放限值”。因此，评价建议企业需相应增加除尘、脱硝设施。

13.6.2 废水

⑴、生产废水

变更涉及的废水主要为还原炉和烟化炉炉套冷却水和烟化炉冲渣水以及污酸。

还原炉和烟化炉炉套冷却水和烟化炉冲渣水经冷却塔风冷或沉淀池沉淀后可直接可直接回用，只需补充新水，不外排。

含热温冷却水经冷却后循环使用是一种常规措施，实践证明可行。

⑵、污酸处理可行性分析

处理工艺的成熟性：硫化+石灰铁盐法工艺比较成熟，国内有多家企业应用，根据现有工程竣工验收监测数据可知，现有工程污酸站出水可以达标。

本工程原料变更后，污酸站进水中砷浓度及镉浓度降低，污酸量产生量减少，利用现行废水处理工艺可行。

⑶、生活废水

本工程不增加工人，无需增加生活污水处理措施。

⑷、初期雨水

宇腾公司本次变更工程在现有工程的厂区内进行，不新增用地，无多余的初期雨水产生，现有工程已通过竣工环保验收。

13.6.3 固体废物

变更后一般固废增量堆存转运措施

本工程原料发生变更后，一般固废除烟化炉水淬渣和铋精炼渣产生量增加外，工程产生的大部分废渣不变，建设方拟每隔4天增加2个10吨卡车转运车次，增加1500t/a转运量，不造成废渣积压，现有一般固体废物储存设施已通过竣工环保验收，可以满足废渣临时堆存要求。

变更后危险固废增量堆存转运措施

变更前废水处理渣和砷烟灰总量为1300t/a，变更后废水处理渣和含砷烟灰总量为1280t/a，外售原含砷渣接受处置单位，危险固废总量减少，现有危险固废仓库已通过竣工环保验收，可以满足暂存要求。

变更后工程固体废物利用现有设施贮存处置可行。

外购危险废物堆存措施可行性分析

本次原料变更外购危废总量20000t/a，与现有工程危废总量相等。

根据建设方提供的资料，现有工程建有符合危险固废堆存要求（按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设）的返粉仓库，库容650t，底吹炉每天产生烟灰123t，临时堆存24小时后返回配料，尚余富余527 t库容，富余库容满足外购废渣一个生产周期外购含铅废渣的堆存要求。

### 13.7 环境经济损益分析结论

项目运营具有明显的经济效益，对缓解资源和能源需求与供给的矛盾。本工程运营会对改善区域环境质量有一定的促进作用。通过环境影响分析，工程运营对区域环境影响小。

### 13.8 公众参与结论

本评价认为，本次的调查结果基本反应了评价区公众的意愿，符合评价区客观实际，公众对项目的建设持支持态度。但建设方在以后的运营中，应进一步加强自身环境保护工作，对公众提出的合理要求和建议应积极予以采纳，把工程对环境和公众利益的影响减小到最低。

### 13.9 总量控制结论

变更前，2007年4月5日湖南省郴州市环保局《关于郴州市宇腾化工有限公司粗铅熔池熔炼（8万t/a）及综合回收工程主要污染物总量控制指标的报告》中核定郴州市宇腾化工有限公司污染物排放总量指标为：水型污染物化学需氧量20t/a、镉19kg/a、砷97kg/a、气型污染物二氧化硫392t/a。根据变更后工程分析可知，本工程无工艺废水外排，变更后镉、砷排放总量减小。

变更后本工程各污染物的总量可以满足在已核定的总量控制要求。

但由于当年办理环评手续时，氮氧化物总量核算尚未纳入总量指标要求。因此，环评文件、环评批复及验收监测均未涉及氮氧化物总量的问题。为此，本次核算以2018年的厂区实测数据，重新核算了氮氧化物排放总量。

根据核算，现有工程变更后的排放总量没有增加，均在原排放基数范围内，原总量指标可满足。根据总量审核意见，当地环境管理部门建议追加重金属尘中铅10.597 t/a、尘中砷0.153 t/a、尘中镉0.1109 t/a、水中砷0.097 t/a、水中镉0.019 t/a作为宇腾公司重金属初始分配指标。

### 13.10 总结论

湖南宇腾有色金属股份有限公司拟将“粗铅熔池熔炼－电解精炼（8万t/a）及综合回收工程”中富氧底吹炉进炉原料中的危险废物由原来的：1万吨永兴本地小型冶炼厂金银冶炼产出的冶炼废渣（危废代码HW48有色金属冶炼废物中的321-013-48）和1万吨铅蓄电池破解产出的铅膏（危废代码HW31含铅废物中的421-001-31），变更为：4000 t/a铅蓄电池生产过程中产生的废渣、集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥（危废代码HW31含铅废物中的 384-004-31）、6000 t/a废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液（危废代码HW31含铅废物中的421-001-31）、2750 t/a使用铅盐和铅氧化物进行显像管玻璃熔炼过程中产生的废渣（危废代码HW31含铅废物中的304-002-31）、3050 t/a铅锌冶炼过程中，铅电解产生的阳极泥及阳极泥处理后产生的含铅废渣和废水处理污泥（危废代码HW48有色金属冶炼废物中的321-019-48）、2200 t/a铅锌冶炼过程中，氧化锌浸出处理产生的氧化锌浸出渣（危废代码HW48有色金属冶炼废物中的321-010-48）、1000 t/a铅锌冶炼过程中，集（除）尘装置收集的粉尘（危废代码HW48有色金属冶炼废物中的321-014-48）、1000 t/a铅再生过程中集（除）尘装置收集的粉尘和废水处理污泥（危废代码HW48有色金属冶炼废物中的321-029-48）。

变更前后，危险废物总量不变，仍为20000 t/a，消耗的铅精矿少量增加，由150900 t/a增加为156000t/a。

电解铅项目原料发生变更后，工程产品结构不变，主产品电铅生产规模基本维持在原来的水平，副产品硫酸、电银、精铋等产能也维持在原来水平。

电解铅项目原料变更后，工程产生废水保持原有“零排放”水平，气型污染物排放总量整体实现减排，项目运营对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求，在建设方加强废气、废水处理措施的监督管理，确保废气、废水环保设施正常运转，认真做好工程产生的固废暂存处置工作的前提下，从环境保护角度分析，“湖南宇腾有色金属股份有限公司年产8万吨电解铅项目原料变更”是可行的。